GLOSARIUM

Glosarium TKJ

Fase F (Kelas XI–XII) — Konsentrasi Keahlian TKJ

Kamus istilah Teknik Komputer dan Jaringan untuk siswa SMK: setiap istilah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami beserta fungsinya, disusun mengikuti elemen Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka.

554 istilah  ·  6 kategori

| Kode | Kategori | Fase | Jumlah istilah |
| --- | --- | --- | --- |
| 09 | Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan | Fase F | 75 |
| 10 | Teknologi Jaringan Kabel, Nirkabel, dan VoIP | Fase F | 92 |
| 11 | Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan | Fase F | 117 |
| 12 | Keamanan Jaringan | Fase F | 112 |
| 13 | Administrasi Sistem Jaringan (Server) | Fase F | 100 |
| 14 | Pemecahan Masalah (Troubleshooting) dan Pemeliharaan Jaringan | Fase F | 58 |
|  | Total |  | 554 |

Dihasilkan otomatis oleh tools/build.py pada 29-09-2026. Sumber: folder fase-e/ dan fase-f/ di repositori glosarium-tkj.

# Tentang Glosarium Ini

Glosarium ini menghimpun istilah yang dipelajari siswa SMK Program Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT) pada Fase E (kelas X, mata pelajaran Dasar-Dasar TJKT) dan Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) pada Fase F (kelas XI–XII). Pengelompokan bab mengikuti elemen Capaian Pembelajaran sehingga guru dapat langsung memakainya sebagai lampiran modul ajar.

Setiap istilah dijelaskan dengan kalimat sederhana, sering disertai analogi kehidupan sehari-hari dan contoh angka nyata (kecepatan, jarak, nomor port, biaya), lalu ditutup dengan fungsi atau kegunaannya dalam praktik. Untuk istilah yang berupa ancaman atau serangan, kolom fungsi berisi tujuan penyerang sekaligus cara pencegahannya.

## Cara membaca tabel

•  No — nomor urut global; sama dengan nomor pada versi HTML, Markdown, dan CSV sehingga mudah dirujuk.

•  Istilah — istilah utama, biasanya disertai singkatan/kepanjangan atau padanan bahasa Inggrisnya.

•  Pengertian — penjelasan ringkas dengan bahasa siswa.

•  Fungsi / Kegunaan — untuk apa istilah itu dipakai atau mengapa penting; untuk serangan berisi tujuan penyerang dan pencegahannya.

Teks dengan latar abu-abu seperti ip address print adalah perintah atau nama berkas yang diketik apa adanya.

## Saran pemakaian

•  Siswa: bacalah kolom Pengertian lebih dulu, lalu uji diri dengan menutup kolom Fungsi dan menebaknya.

•  Guru: setiap bab dapat dicetak terpisah sebagai lampiran modul ajar elemen terkait; nomor global memudahkan penyusunan soal.

•  Persiapan UKK/sertifikasi (MTCNA, CCNA): fokus pada Bagian B, khususnya bab 09–13.

Daftar Isi

Nomor halaman akan muncul setelah daftar isi diperbarui (di Word: klik kanan → Update Field → Update entire table; di LibreOffice: Tools → Update → Update All).

Bagian B — Fase F (Kelas XI–XII): Konsentrasi Keahlian TKJ

09 · Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan  (75 istilah)

10 · Teknologi Jaringan Kabel, Nirkabel, dan VoIP  (92 istilah)

11 · Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan  (117 istilah)

12 · Keamanan Jaringan  (112 istilah)

13 · Administrasi Sistem Jaringan (Server)  (100 istilah)

14 · Pemecahan Masalah (Troubleshooting) dan Pemeliharaan Jaringan  (58 istilah)

Indeks Istilah A–Z

# Bagian B — Fase F (Kelas XI–XII): Konsentrasi Keahlian TKJ

Bab 09–14 memuat istilah konsentrasi keahlian TKJ kelas XI–XII: perencanaan dan pengalamatan, jaringan kabel/nirkabel/VoIP, pemasangan dan konfigurasi perangkat, keamanan jaringan, administrasi server, serta troubleshooting dan pemeliharaan.

## 09 · Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan (merencanakan topologi dan arsitektur, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan data peralatan, pengalamatan jaringan, CIDR, VLSM, menghitung subnetting)

Ringkasan: Jaringan yang baik lahir dari perencanaan yang baik. Bagian ini berisi istilah perancangan (kebutuhan pengguna, arsitektur hierarkis, dokumentasi, RAB) dan pengalamatan IP secara lengkap: kelas IP, subnet mask, CIDR, subnetting, VLSM, sampai IPv6.

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 621 | Perencanaan Jaringan (Network Planning/Design) | Proses menentukan bagaimana jaringan akan dibangun: kebutuhan pengguna, topologi, arsitektur, perangkat, media, pengalamatan, keamanan, anggaran, dan jadwal, sebelum satu kabel pun ditarik. | Mencegah jaringan lambat, sulit dikembangkan, dan boros biaya; menjadi dasar semua tahap berikutnya. |
| 622 | Kebutuhan Teknis Pengguna (User Requirements) | Data yang dikumpulkan dari calon pengguna: jumlah pengguna dan perangkat, aplikasi yang dipakai (video, VoIP, e-learning), kecepatan yang diharapkan, jam sibuk, tingkat keamanan, dan rencana pertumbuhan. | Ukuran jaringan (bandwidth, jumlah port, jumlah AP) dihitung dari sini. |
| 623 | Data Peralatan Jaringan (Inventarisasi) | Daftar perangkat yang sudah ada atau akan dibeli beserta spesifikasi: merek, tipe, jumlah port, kecepatan, dukungan VLAN/PoE, firmware, garansi, nomor seri. | Memastikan perangkat sesuai kebutuhan dan menjadi aset yang tercatat. |
| 624 | Arsitektur Jaringan | Kerangka besar cara jaringan disusun: lapisan-lapisannya, di mana letak router/firewall/server, bagaimana segmen dipisah, dan bagaimana terhubung ke internet. | Memberi gambaran menyeluruh sebelum masuk ke detail topologi. |
| 625 | Model Hierarkis Tiga Lapis (Core, Distribution, Access) | Rancangan Cisco: lapisan Access (switch tempat pengguna terhubung), Distribution (menggabungkan access, routing antar-VLAN, kebijakan), Core (backbone sangat cepat antar-distribution). Jaringan kecil bisa menggabungkan core dan distribution (collapsed core). | Jaringan terstruktur, mudah diperluas, dan gangguan terlokalisasi. |
| 626 | Skalabilitas (Scalability) | Kemampuan jaringan bertambah besar (pengguna, perangkat, lokasi) tanpa dirombak total, misalnya menyisakan port kosong, IP cadangan, dan slot rak. | Menghemat biaya jangka panjang. |
| 627 | Redundansi (Redundancy) | Menyediakan komponen atau jalur cadangan (dua ISP, dua switch core, dua PSU) sehingga jika satu gagal, yang lain mengambil alih. | Meningkatkan ketersediaan (availability) layanan. |
| 628 | High Availability (HA) dan Single Point of Failure (SPOF) | HA adalah rancangan agar layanan hampir selalu tersedia (99,9% ke atas). SPOF adalah satu titik yang jika rusak melumpuhkan semuanya (misalnya satu-satunya switch core). | Mengidentifikasi SPOF dan menghilangkannya dengan redundansi. |
| 629 | Prinsip Desain: Availability, Scalability, Security, Manageability, Cost | Lima pertimbangan yang saling tarik-menarik: jaringan harus tersedia, bisa tumbuh, aman, mudah dikelola, dan sesuai anggaran. | Membantu mengambil keputusan desain yang seimbang, bukan sekadar termurah atau tercanggih. |
| 630 | Diagram Topologi (Network Diagram) | Gambar skematis jaringan: topologi fisik (perangkat, kabel, ruangan) dan logis (subnet, VLAN, IP, alur data). Dibuat dengan draw.io/diagrams.net, Microsoft Visio, Packet Tracer, atau Lucidchart. | Alat komunikasi antara perancang, teknisi, dan klien; wajib ada dalam dokumentasi. |
| 631 | Denah (Floor Plan) dan Rack Elevation | Denah: gambar tata letak ruangan dengan titik perangkat dan jalur kabel. Rack elevation: gambar susunan perangkat di rak per unit (U). | Panduan pemasangan fisik dan perhitungan panjang kabel. |
| 632 | Skema Penamaan dan Pelabelan (Naming/Labeling Convention) | Aturan baku nama perangkat dan label kabel, misalnya SW-LT2-01 (switch lantai 2 nomor 1), kabel A-12 (patch panel A port 12), mengacu pada standar ANSI/TIA-606. | Memudahkan identifikasi dan troubleshooting bertahun-tahun kemudian. |
| 633 | Capacity Planning (Perencanaan Kapasitas) | Menghitung kebutuhan bandwidth dan perangkat berdasarkan jumlah pengguna dan aplikasi, misalnya 200 siswa × 2 Mbps saat ujian online = 400 Mbps, plus cadangan 30%. | Memilih paket internet, kecepatan uplink, dan jumlah AP yang tepat. |
| 634 | Oversubscription Ratio | Perbandingan total bandwidth pengguna dengan bandwidth uplink, misalnya 48 port × 1 Gbps ke uplink 10 Gbps = 4,8:1. Diterima karena tidak semua pengguna aktif bersamaan. | Menyeimbangkan biaya dan kinerja dalam desain hierarkis. |
| 635 | BoM/BoQ dan RAB Jaringan | Daftar material lengkap (perangkat, kabel per meter, konektor, rak, aksesori) dengan jumlah dan harga, ditambah upah dan biaya lain menjadi RAB. | Dasar pengadaan dan penawaran; kesalahan hitung kabel adalah penyebab umum proyek rugi. |
| 636 | Site Survey (Teknis) | Pemeriksaan lokasi: jarak antar-titik, jalur kabel yang mungkin, sumber listrik, kondisi tembok/plafon, sumber interferensi, dan titik pemasangan AP/antena, termasuk pengukuran sinyal (survei nirkabel). | Data lapangan membuat rancangan realistis dan mencegah revisi saat pemasangan. |
| 637 | Rencana Pengujian (Test Plan) dan Kriteria Penerimaan | Daftar pengujian yang akan dilakukan (uji kabel, ping antar-VLAN, throughput, akses internet, failover) beserta nilai yang harus dipenuhi agar pekerjaan diterima klien. | Menghindari perdebatan "sudah selesai atau belum" saat serah terima. |
| 638 | Jadwal Proyek dan Gantt Chart | Rencana waktu tiap tahap pekerjaan (survei, pengadaan, instalasi, uji, serah terima) yang digambarkan sebagai batang pada garis waktu. | Mengontrol kemajuan proyek dan mengatur tenaga kerja. |
| 639 | Simulasi Rancangan (Packet Tracer, GNS3, EVE-NG) | Membangun dan menguji rancangan secara virtual sebelum dibeli dan dipasang: memastikan pengalamatan, VLAN, dan routing berjalan. | Menemukan kesalahan desain lebih dini tanpa biaya. |
| 640 | Pengalamatan Jaringan (Network Addressing) | Perencanaan pemberian alamat IP kepada setiap perangkat dan segmen secara teratur: blok mana untuk server, VLAN mana untuk siswa/guru/tamu, IP mana yang statis/dinamis. | Jaringan mudah dikelola, aman, dan bisa di-routing dengan rapi. |
| 641 | Struktur Alamat IPv4 (32 bit, 4 oktet) | Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang dibagi 4 oktet (8 bit) dan ditulis desimal 0–255, misalnya 172.16.5.20 = 10101100.00010000.00000101.00010100. | Semua perhitungan subnetting dilakukan di tingkat bit. |
| 642 | Konversi Biner–Desimal | Tiap bit oktet bernilai 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 dari kiri. Contoh: 192 = 128+64 = 11000000; 224 = 11100000; 240 = 11110000; 248 = 11111000; 252, 254, 255. | Keterampilan dasar menghitung subnet mask dan blok. |
| 643 | Kelas IP (Classful Addressing) | Pembagian lama berdasarkan oktet pertama: Kelas A 1–126 (mask /8, 16 juta host), Kelas B 128–191 (/16, 65.534 host), Kelas C 192–223 (/24, 254 host), Kelas D 224–239 (multicast), Kelas E 240–255 (eksperimen). 127 untuk loopback. | Masih diajarkan sebagai dasar; praktik modern memakai CIDR (classless). |
| 644 | Subnet Mask Default | Mask bawaan tiap kelas: A = 255.0.0.0 (/8), B = 255.255.0.0 (/16), C = 255.255.255.0 (/24). | Titik awal sebelum melakukan subnetting. |
| 645 | Prefix Length / Notasi Slash (/24) | Cara singkat menulis subnet mask dengan jumlah bit 1: /24 = 255.255.255.0, /25 = 255.255.255.128, /26 = .192, /27 = .224, /28 = .240, /29 = .248, /30 = .252. | Penulisan standar dalam CIDR dan konfigurasi router modern. |
| 646 | CIDR (Classless Inter-Domain Routing) | Sistem pengalamatan tanpa kelas: panjang bagian network ditentukan prefix (/x) bebas, bukan kelas A/B/C. Memungkinkan blok sebesar apa pun (misalnya 10.0.0.0/22) dan penggabungan rute. | Menghemat alamat IPv4 dan memperkecil tabel routing internet. |
| 647 | Subnetting | Memecah satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan lebih kecil (subnet) dengan "meminjam" bit host untuk dijadikan bit network. Contoh: 192.168.1.0/24 dibagi 4 menjadi /26 (masing-masing 62 host). | Mengurangi broadcast, memisahkan departemen, meningkatkan keamanan, dan menghemat IP. |
| 648 | Rumus Jumlah Subnet dan Host | Jumlah subnet = 2^n (n = bit yang dipinjam). Jumlah host per subnet = 2^h − 2 (h = bit host tersisa; dikurangi network dan broadcast). Contoh /27: h = 5 → 30 host. | Inti perhitungan soal subnetting di ujian dan praktik. |
| 649 | Block Size / Increment (Kelipatan Subnet) | Selisih antar-subnet = 256 − nilai oktet mask yang "menarik". Mask .224 → blok 32 → subnet mulai di 0, 32, 64, 96, ... ; mask .240 → blok 16. | Cara cepat menemukan network address tanpa menghitung biner penuh. |
| 650 | Network Address, Rentang Host, dan Broadcast (Hasil Subnetting) | Untuk 192.168.1.64/26: network 192.168.1.64, host pertama .65, host terakhir .126, broadcast .127, subnet berikutnya .128. | Menentukan alamat yang boleh dipakai perangkat di tiap subnet. |
| 651 | Operasi AND untuk Mencari Network Address | Melakukan AND bit demi bit antara IP dan subnet mask (1 AND 1 = 1, selainnya 0). Contoh: 192.168.1.130 AND 255.255.255.192 = 192.168.1.128. | Cara komputer/router menentukan jaringan tujuan; dasar teori subnetting. |
| 652 | Menentukan Subnet dari Kebutuhan Host | Cari h terkecil sehingga 2^h − 2 ≥ jumlah host. Butuh 50 host → h = 6 (62 host) → prefix /26. Butuh 500 host → h = 9 (510) → /23. | Merancang subnet yang tidak kekurangan dan tidak terlalu boros. |
| 653 | Menentukan Subnet dari Jumlah Jaringan | Cari n terkecil sehingga 2^n ≥ jumlah subnet yang dibutuhkan, lalu tambahkan ke prefix awal. Butuh 6 subnet dari /24 → n = 3 (8 subnet) → /27. | Membagi satu blok untuk beberapa ruangan/departemen secara merata. |
| 654 | FLSM (Fixed Length Subnet Mask) | Subnetting dengan ukuran semua subnet sama, mudah dihitung tetapi boros jika kebutuhan tiap segmen berbeda jauh. | Cocok untuk kebutuhan seragam (misalnya 8 lab masing-masing 30 PC). |
| 655 | VLSM (Variable Length Subnet Mask) | Subnetting dengan ukuran berbeda-beda sesuai kebutuhan tiap segmen: urutkan kebutuhan dari terbesar, alokasikan blok terkecil yang cukup, lanjutkan dari alamat berikutnya. Contoh dari 192.168.10.0/24: 100 host → /25 (.0–.127), 50 host → /26 (.128–.191), 20 host → /27 (.192–.223), link router /30. | Menghemat alamat secara maksimal; wajib dikuasai di Fase F dan UKK. |
| 656 | Supernetting / Route Summarization (Agregasi Rute) | Kebalikan subnetting: menggabungkan beberapa jaringan berurutan menjadi satu prefix lebih besar, misalnya 192.168.0.0/24 sampai 192.168.3.0/24 menjadi 192.168.0.0/22. | Memperkecil tabel routing dan iklan rute antar-router. |
| 657 | Subnet /30 dan /31 untuk Link Point-to-Point | /30 memberi 2 host usable (untuk dua router yang saling terhubung); /31 (RFC 3021) memberi 2 alamat tanpa network/broadcast khusus untuk link P2P pada perangkat modern. | Hemat IP pada sambungan antar-router. |
| 658 | Subnet /32 (Host Route) | Prefix yang menunjuk tepat satu alamat, dipakai untuk loopback router, rute khusus ke satu server, atau alamat pelanggan PPPoE/hotspot. | Rute paling spesifik; dipakai di routing dan firewall. |
| 659 | Alamat IPv4 Khusus | 0.0.0.0 (alamat tidak diketahui/semua jaringan pada default route), 127.0.0.0/8 (loopback), 169.254.0.0/16 (APIPA), 224.0.0.0/4 (multicast), 255.255.255.255 (limited broadcast), 100.64.0.0/10 (CGNAT ISP). | Tidak boleh dipakai sebagai alamat host biasa; sering muncul saat troubleshooting. |
| 660 | CGNAT (Carrier-Grade NAT) | NAT berlapis di sisi ISP yang memberi pelanggan IP privat 100.64.0.0/10 dan berbagi satu IP publik untuk banyak pelanggan karena kelangkaan IPv4. | Menjelaskan mengapa port forwarding/remote akses dari rumah sering gagal tanpa IP publik. |
| 661 | IANA dan RIR (APNIC, IDNIC) | IANA membagi blok IP ke lima Regional Internet Registry; Asia-Pasifik ditangani APNIC, dan di Indonesia dilayani IDNIC (APJII). ISP/perusahaan mendapat IP publik dan ASN dari sini. | Memahami asal-usul IP publik dan prosedur mendapatkannya. |
| 662 | ASN (Autonomous System Number) | Nomor identitas sebuah jaringan besar (ISP, kampus, perusahaan) yang mengatur routing sendiri dan bertukar rute dengan jaringan lain melalui BGP. | Syarat menjadi ISP yang terhubung langsung ke internet global/IIX. |
| 663 | WHOIS dan Reverse Lookup | WHOIS: layanan mencari pemilik IP/domain. Reverse lookup: mencari nama dari IP (record PTR). | Menelusuri asal serangan atau memverifikasi kepemilikan blok IP. |
| 664 | Rencana Alokasi IP (IP Plan) | Tabel yang memetakan setiap subnet ke fungsinya, misalnya 10.10.10.0/24 server, 10.10.20.0/23 siswa, 10.10.30.0/24 guru, 10.10.99.0/24 manajemen, dengan rentang statis (.1–.50) dan pool DHCP (.51–.250). | Dokumen inti pengalamatan yang dirujuk semua konfigurasi. |
| 665 | IPAM (IP Address Management) | Aplikasi pencatat alokasi IP (phpIPAM, NetBox, spreadsheet) yang menandai IP terpakai, cadangan, dan pemiliknya. | Mencegah konflik IP dan mempermudah audit di jaringan besar. |
| 666 | Pool DHCP, Lease Time, dan Reservasi (Static Lease) | Pool: rentang IP yang dibagikan DHCP. Lease time: masa pinjam (misalnya 1 hari; hotspot padat 1–2 jam). Reservasi: mengunci IP tertentu untuk MAC tertentu (printer, AP). | Membagi IP dinamis secara teratur tanpa bentrok dengan IP statis. |
| 667 | Alokasi IP per VLAN/Departemen | Praktik memberi tiap VLAN subnet sendiri agar routing antar-VLAN dan aturan firewall mudah, misalnya VLAN 10 = 192.168.10.0/24, VLAN 20 = 192.168.20.0/24 (angka VLAN cocok dengan oktet ketiga). | Konsistensi yang memudahkan teknisi mengingat dan menelusuri. |
| 668 | Jaringan Manajemen (Management Network/VLAN) | Subnet/VLAN khusus untuk mengakses antarmuka pengelolaan perangkat (switch, AP, server) yang dipisah dari lalu lintas pengguna. | Keamanan: pengguna biasa tidak bisa menjangkau halaman login perangkat. |
| 669 | Jaringan Tamu (Guest Network) | Segmen terpisah untuk pengunjung yang hanya boleh ke internet, tidak ke server/printer internal. | Melindungi jaringan internal dari perangkat yang tidak dikenal. |
| 670 | DMZ (Demilitarized Zone) | Segmen khusus untuk server yang diakses dari internet (web, mail) yang dipisah dari LAN internal oleh firewall. | Jika server publik diretas, jaringan internal tetap terlindungi. |
| 671 | Pengalamatan IPv6 (128 bit, Heksadesimal) | Alamat IPv6 ditulis 8 grup × 4 digit heksadesimal (16 bit), misalnya 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329. Prefix ditulis /64, /48, /56, dst. | Pengalamatan masa depan yang mulai wajib dikuasai; ISP Indonesia sudah menyalurkan IPv6. |
| 672 | Aturan Penyingkatan IPv6 | (1) Nol di depan tiap grup boleh dihapus (0db8 → db8). (2) Satu rangkaian grup nol berturut-turut boleh diganti :: hanya sekali. Contoh: 2001:db8::ff00:42:8329. | Menulis dan membaca alamat IPv6 dengan benar. |
| 673 | Struktur IPv6: Global Routing Prefix, Subnet ID, Interface ID | Umumnya /48 diberikan ke organisasi (global routing prefix), 16 bit berikutnya Subnet ID (65.536 subnet), dan 64 bit terakhir Interface ID (host). Satu LAN normalnya /64. | Merencanakan subnet IPv6 jauh lebih sederhana daripada IPv4. |
| 674 | Global Unicast Address (GUA) | Alamat IPv6 publik yang bisa di-routing di internet, saat ini dari blok 2000::/3 (diawali 2 atau 3). Blok 2001:db8::/32 khusus untuk contoh/dokumentasi. | Padanan IP publik IPv4. |
| 675 | Link-Local Address (fe80::/10) | Alamat IPv6 yang otomatis dibuat setiap interface dan hanya berlaku di satu segmen link; wajib ada dan dipakai untuk komunikasi router-host (NDP, gateway). | Gateway IPv6 sering berupa alamat link-local, bukan global. |
| 676 | Unique Local Address (ULA, fc00::/7) | Alamat IPv6 privat (praktiknya fd00::/8) untuk jaringan internal, padanan RFC 1918 di IPv4, tidak di-routing ke internet. | Pengalamatan internal yang stabil meski prefix ISP berubah. |
| 677 | Multicast IPv6 (ff00::/8) dan Tidak Ada Broadcast | IPv6 tidak memiliki broadcast; digantikan multicast, misalnya ff02::1 (semua node di link), ff02::2 (semua router). | Mengurangi beban jaringan dibanding broadcast IPv4. |
| 678 | Anycast IPv6 | Satu alamat dipasang pada banyak perangkat; paket dikirim ke yang terdekat secara routing. | Distribusi beban dan ketahanan layanan (DNS, CDN). |
| 679 | Loopback IPv6 (::1) dan Unspecified (::) | ::1 adalah loopback (padanan 127.0.0.1); :: adalah alamat kosong/belum ditentukan (padanan 0.0.0.0). | Menguji stack IPv6 lokal dan membaca konfigurasi/routing. |
| 680 | EUI-64 | Metode membuat 64 bit Interface ID dari MAC address 48 bit dengan menyisipkan FFFE di tengah dan membalik bit ke-7. Kini sering diganti alamat acak (privacy extension). | Pembentukan alamat otomatis pada SLAAC. |
| 681 | SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) | Host IPv6 membuat alamatnya sendiri dari prefix yang diumumkan router (Router Advertisement) tanpa server DHCP. | Konfigurasi otomatis bawaan IPv6 yang sangat memudahkan. |
| 682 | DHCPv6 (Stateful/Stateless) | Server DHCP untuk IPv6: stateful memberi alamat lengkap; stateless hanya melengkapi informasi (DNS) sementara alamat dari SLAAC. Prefix Delegation (DHCPv6-PD) memberi blok prefix ke router pelanggan. | Pengelolaan alamat IPv6 terpusat jika dibutuhkan. |
| 683 | NDP (Neighbor Discovery Protocol) | Protokol IPv6 pengganti ARP dan sebagian ICMP: Neighbor Solicitation/Advertisement (mencari MAC), Router Solicitation/Advertisement (mencari router dan prefix), deteksi alamat ganda (DAD). | Cara perangkat IPv6 saling menemukan di satu link. |
| 684 | Dual Stack | Perangkat/jaringan menjalankan IPv4 dan IPv6 bersamaan sehingga bisa berkomunikasi dengan keduanya. | Cara migrasi paling umum dan aman ke IPv6. |
| 685 | Tunneling IPv6 (6to4, 6in4, Teredo) dan NAT64/DNS64 | Teknik transisi: membungkus paket IPv6 dalam IPv4 (tunneling) agar melewati jaringan IPv4, atau menerjemahkan IPv6 ke IPv4 (NAT64) untuk mengakses server lama. | Menghubungkan pulau-pulau IPv6 selama internet belum sepenuhnya IPv6. |
| 686 | Perbandingan IPv4 vs IPv6 | IPv4: 32 bit, desimal, butuh NAT, broadcast, konfigurasi via DHCP, header variabel. IPv6: 128 bit, heksadesimal, tanpa NAT, multicast, SLAAC, header sederhana, IPsec bawaan. | Menjelaskan alasan migrasi dan perbedaan cara kerja. |
| 687 | Konfigurasi IP Statis di Windows | Control Panel → Network Connections → Properties → IPv4 → isi IP, subnet mask, gateway, DNS; atau netsh interface ip set address "Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1. | Menerapkan rencana pengalamatan pada klien Windows. |
| 688 | Konfigurasi IP Statis di Linux (Netplan, /etc/network/interfaces, nmcli) | Ubuntu 18.04+: file YAML di /etc/netplan/ lalu netplan apply. Debian: /etc/network/interfaces. Desktop: NetworkManager (nmcli). Sementara: ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0. | Menerapkan rencana pengalamatan pada server Linux. |
| 689 | Konfigurasi IP pada Router (MikroTik/Cisco) | MikroTik: /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2. Cisco: interface g0/0 → ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 → no shutdown. | Router menjadi gateway tiap subnet yang direncanakan. |
| 690 | Verifikasi Pengalamatan | Memastikan rencana berjalan: ipconfig/ip addr menampilkan IP benar, ping ke gateway, ping antar-subnet, dan ip route/show ip route menampilkan subnet yang diharapkan. | Menutup tahap pengalamatan dengan bukti uji. |
| 691 | Dokumentasi As-Built | Dokumentasi akhir yang menggambarkan jaringan sebagaimana benar-benar terpasang (bisa berbeda dari rancangan awal), termasuk IP plan final, diagram, label, dan konfigurasi. | Acuan sah untuk pemeliharaan dan pengembangan berikutnya. |
| 692 | Topologi Fisik vs Logis (dalam Perencanaan) | Rancangan fisik menjawab "kabel dari mana ke mana, perangkat di ruang apa"; rancangan logis menjawab "subnet, VLAN, IP, dan alur data". Keduanya harus dibuat dan konsisten. | Klien memahami gambar fisik, teknisi butuh gambar logis. |
| 693 | Studi Kasus Perencanaan Sekolah | Contoh kebutuhan: 3 lab @36 PC, 40 guru, 600 HP siswa, server, CCTV 16 kamera. Solusi: VLAN per fungsi, /23 untuk hotspot siswa, /26 per lab, /28 server, /27 CCTV, internet 300 Mbps dedicated, 20 AP Wi-Fi 6, switch PoE per lantai. | Menghubungkan semua istilah perencanaan dalam satu skenario nyata. |
| 694 | Cheat Sheet Subnet /24 ke Bawah | /25 = 2 subnet × 126 host; /26 = 4 × 62; /27 = 8 × 30; /28 = 16 × 14; /29 = 32 × 6; /30 = 64 × 2. Mask: .128, .192, .224, .240, .248, .252. | Rujukan cepat saat ujian dan konfigurasi lapangan. |
| 695 | Cheat Sheet Subnet /16 ke /23 | /17 = 32.766 host (mask 255.255.128.0); /18 = 16.382; /19 = 8.190; /20 = 4.094; /21 = 2.046; /22 = 1.022; /23 = 510. Blok pada oktet ketiga: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. | Menangani subnet besar untuk hotspot kampus/sekolah besar. |

## 10 · Teknologi Jaringan Kabel, Nirkabel, dan VoIP

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel (instalasi, perawatan, dan perbaikan jaringan kabel/nirkabel; standar nirkabel; teknologi indoor/outdoor; instalasi dan pengujian perangkat nirkabel; konsep dan konfigurasi VoIP; jaringan fiber optic, jenis kabel, alat kerja, penyambungan, dan perbaikan FO)

Ringkasan: Bagian ini memperdalam media jaringan dari sisi instalasi profesional: sistem pengkabelan terstruktur (patch panel, keystone, PoE), standar Wi-Fi dari 802.11b sampai Wi-Fi 7, konsep WLAN (SSID, roaming, kanal, MIMO), link nirkabel outdoor, dan layanan telepon VoIP (SIP, IP-PBX, softphone).

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 696 | Structured Cabling (Pengkabelan Terstruktur) | Sistem pengkabelan gedung yang terstandar (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801) dengan sub-sistem: entrance facility, equipment room, backbone cabling, telecommunication room, horizontal cabling, dan work area. | Pengkabelan rapi, terdokumentasi, dan bisa dipakai 15–25 tahun untuk berbagai layanan (data, suara, CCTV). |
| 697 | Horizontal Cabling | Kabel dari patch panel di ruang telekomunikasi ke outlet di area kerja (maksimal 90 m kabel permanen), biasanya UTP Cat6 solid dalam tray/conduit. | Jalur utama koneksi tiap meja/ruang ke switch lantai. |
| 698 | Backbone (Vertical) Cabling | Kabel penghubung antar-ruang telekomunikasi/antar-lantai/antar-gedung, umumnya serat optik atau UTP Cat6a berkapasitas besar. | Membawa lalu lintas gabungan dari banyak switch akses ke core. |
| 699 | MDF dan IDF (Main/Intermediate Distribution Frame) | MDF: ruang/rak distribusi utama tempat backbone berpusat (biasanya dekat ruang server). IDF: rak distribusi antara di tiap lantai/gedung yang melayani area sekitarnya. | Struktur bertingkat yang membatasi panjang kabel horizontal. |
| 700 | Telecommunication Room (TR) dan Rak Dinding | Ruang atau rak (wall-mount 6–12U) di tiap lantai berisi switch, patch panel, dan UPS. | Titik pusat pengkabelan lantai yang harus mudah diakses dan berventilasi. |
| 701 | Work Area dan Outlet (Faceplate + Keystone) | Titik akhir di meja/dinding: faceplate (plat) berisi keystone jack RJ-45 tempat pengguna mencolokkan patch cord ke komputer. | Sambungan pengguna yang rapi dan mudah diganti tanpa menarik kabel ulang. |
| 702 | Patch Panel | Panel berport (12/24/48) di rak tempat ujung kabel horizontal diterminasi (punch down) sehingga koneksi ke switch cukup lewat patch cord pendek. | Melindungi kabel permanen dari colok-cabut dan memudahkan perubahan koneksi. |
| 703 | Patch Cord (Kabel Jumper) | Kabel UTP stranded pendek (0,5–5 m) berkonektor RJ-45 di kedua ujung, menghubungkan patch panel ke switch atau outlet ke PC. | Bagian yang boleh sering dicabut-pasang; panjang total maksimal 10 m dalam satu channel. |
| 704 | Permanent Link vs Channel | Permanent link: kabel tetap dari patch panel ke outlet (maks 90 m). Channel: keseluruhan jalur termasuk patch cord kedua ujung (maks 100 m). Certifier menguji keduanya dengan batas berbeda. | Memahami hasil sertifikasi kabel dan batas panjang. |
| 705 | Cable Tray, Duct, Conduit, dan Raceway | Tray: rak terbuka untuk banyak kabel di plafon. Duct: saluran plastik tertutup di dinding. Conduit: pipa (PVC/HDPE) pelindung kabel. Raceway: saluran dekoratif dengan penutup. | Melindungi dan merapikan kabel sekaligus memenuhi standar keselamatan. |
| 706 | Pemisahan Kabel Data dan Listrik | Jarak minimal antara jalur kabel UTP dan kabel listrik (sekitar 30 cm sejajar, atau menyilang tegak lurus) untuk menghindari EMI. | Mencegah error dan link turun akibat induksi listrik. |
| 707 | Radius Tekukan (Bend Radius) Kabel | Lengkungan minimal yang diizinkan: UTP sekitar 4 kali diameter kabel (±2,5 cm), serat optik 10–20 kali diameter. | Tekukan tajam merusak pilinan/serat dan menaikkan redaman. |
| 708 | Tegangan Tarik (Pulling Tension) | Gaya tarik maksimal saat menarik kabel UTP sekitar 110 N (11 kg); ditarik lebih keras akan merusak pilinan. | Menarik kabel dengan hati-hati, memakai pelumas atau fish tape. |
| 709 | Uji Wiremap, Length, NEXT, Return Loss, Insertion Loss | Parameter sertifikasi kabel: wiremap (urutan pin), length (panjang), NEXT (crosstalk ujung dekat), return loss (pantulan), insertion loss (redaman total). | Menentukan kabel lulus standar kategori tertentu. |
| 710 | Split Pair | Kesalahan urutan di mana kawat dari pasangan berbeda dipakai sebagai satu pasang (misalnya 3-4 dan 5-6): LAN tester biasa tetap menyala berurutan, tetapi crosstalk sangat tinggi dan kecepatan jatuh. | Alasan urutan T568A/B harus diikuti persis, bukan asal sama di kedua ujung. |
| 711 | PoE (Power over Ethernet) | Teknologi mengalirkan daya listrik DC bersama data dalam satu kabel UTP. Standar IEEE 802.3af (PoE, 15,4 W), 802.3at (PoE+, 30 W), 802.3bt (PoE++, 60/90 W). Ada juga PoE pasif 24 V (MikroTik/Ubiquiti) yang tidak bernegosiasi. | Menyalakan AP, kamera IP, IP phone, dan radio tanpa stopkontak di dekatnya. |
| 712 | PSE dan PD (Power Sourcing Equipment / Powered Device) | PSE: pemberi daya (switch PoE atau injector). PD: penerima daya (AP, kamera). PSE standar mendeteksi PD dulu sebelum mengalirkan daya. | Memastikan perangkat non-PoE tidak rusak; PoE pasif harus dicocokkan tegangannya. |
| 713 | PoE Injector dan PoE Splitter | Injector: menyisipkan daya ke kabel dari adaptor untuk switch non-PoE. Splitter: memisahkan daya dari kabel untuk perangkat non-PoE (misalnya Raspberry Pi). | Solusi PoE tanpa mengganti switch. |
| 714 | PoE Budget | Total daya yang bisa disediakan switch PoE untuk semua port, misalnya switch 24 port dengan budget 190 W hanya sanggup sekitar 12 AP PoE+ penuh. | Merencanakan jumlah perangkat PoE per switch. |
| 715 | Media Converter dan Uplink SFP | Menghubungkan segmen UTP dengan serat melalui converter berpasangan atau langsung lewat port SFP di switch dengan modul yang sesuai (SX/LX, single/multimode, jarak). | Menghubungkan gedung/lantai yang jaraknya lebih dari 100 m. |
| 716 | Duplex Mismatch dan Speed Mismatch | Ketidakcocokan pengaturan duplex/kecepatan dua ujung link (misalnya satu dipaksa 100 full, satu auto) menyebabkan late collision, CRC error, dan throughput sangat rendah. | Salah satu penyebab klasik "link nyala tetapi lambat". |
| 717 | Perawatan Jaringan Kabel | Pemeriksaan berkala: kondisi konektor dan kait, label, kerapian, kabel yang terjepit/terkelupas, port switch yang error (counter CRC), pembersihan debu rak, dan pembaruan dokumentasi. | Mencegah gangguan dan memperpanjang umur instalasi. |
| 718 | Perbaikan Jaringan Kabel | Langkah: identifikasi gejala → cek LED/link → tes kabel dengan LAN tester/certifier → cari titik putus (TDR/tone) → re-crimp/re-punch atau ganti kabel → uji ulang → dokumentasikan. | Prosedur sistematis memulihkan koneksi kabel. |
| 719 | Jenis Kabel Serat Optik Berdasarkan Konstruksi | Loose tube (serat dalam tabung bergel, untuk outdoor/tanam), tight buffered (serat berlapis 900 µm, untuk indoor), ADSS (All-Dielectric Self-Supporting, gantung di tiang tanpa kawat), figure-8 (dengan kawat penggantung), armored (berlapis baja anti-tikus), drop cable, duct cable, direct buried. | Memilih kabel FO yang tepat untuk lokasi udara, tanam, duct, atau indoor. |
| 720 | Standar Serat ITU-T (G.652, G.657, G.651) | G.652.D: single-mode standar backbone. G.657.A/B: single-mode tahan tekukan (bend-insensitive) untuk FTTH/indoor. G.651: multimode 50/125. | Membaca spesifikasi kabel FO dan memilih yang sesuai. |
| 721 | Penyambungan FO (Prosedur Fusion Splice) | Kupas jaket dan coating → bersihkan dengan alkohol → cleave → masukkan sleeve → pasang di splicer → splice otomatis → periksa loss estimasi → panaskan sleeve → tata di tray dengan radius aman. | Kompetensi inti teknisi FO yang diuji di UKK/sertifikasi. |
| 722 | Terminasi FO (OTB/ODP) dan Manajemen Slack | Menata sambungan pigtail di tray, menyisakan gulungan cadangan (slack) 1–2 m di setiap titik, dan memberi label core. | Memudahkan perbaikan ulang tanpa kekurangan panjang kabel. |
| 723 | Perbaikan Jaringan FO (Putus/LOS) | Langkah: cek daya di ONT (OPM) → cek konektor/roset/patch cord → telusuri kabel drop (tekukan, gigitan tikus, terpotong) → VFL/OTDR untuk lokasi putus → sambung ulang (splice atau ganti kabel drop) → ukur ulang daya → dokumentasi. | Prosedur standar teknisi FTTH menangani gangguan pelanggan. |
| 724 | Pembersihan Konektor FO | Selalu bersihkan ferrule dengan one-click cleaner/tisu IPA sebelum dicolok, dan tutup port/konektor yang tidak dipakai dengan dust cap. | Debu adalah penyebab loss dan kerusakan port terbanyak. |
| 725 | Komponen WLAN (Station, AP, Distribution System, Controller) | Bagian pembentuk WLAN 802.11: station/klien (laptop, HP, IoT dengan adapter Wi-Fi), access point (jembatan radio ke kabel), distribution system (jaringan kabel/switch yang menghubungkan antar-AP), dan opsional wireless controller yang mengelola banyak AP. | Memahami peran tiap komponen memudahkan perancangan, instalasi, dan diagnosis WLAN skala sekolah/kantor. |
| 726 | Standar IEEE 802.11 (Generasi Wi-Fi) | 802.11b (1999): 2,4 GHz, 11 Mbps. 802.11a: 5 GHz, 54 Mbps. 802.11g (2003): 2,4 GHz, 54 Mbps. 802.11n (Wi-Fi 4, 2009): 2,4/5 GHz, hingga 600 Mbps, MIMO. 802.11ac (Wi-Fi 5, 2013): 5 GHz, hingga 6,9 Gbps, MU-MIMO. 802.11ax (Wi-Fi 6/6E, 2019/2021): 2,4/5/6 GHz, hingga 9,6 Gbps, OFDMA. 802.11be (Wi-Fi 7, 2024): hingga 46 Gbps, 320 MHz, MLO. | Memilih perangkat yang saling kompatibel dan memahami kecepatan teoretis vs nyata. |
| 727 | Kompatibilitas Mundur (Backward Compatibility) | AP Wi-Fi 6 tetap melayani klien Wi-Fi 4/5, tetapi klien lama yang lambat dapat menurunkan kinerja seluruh sel (airtime). | Mempertimbangkan campuran perangkat lama dan baru saat merancang WLAN. |
| 728 | SSID (Service Set Identifier) | Nama jaringan Wi-Fi yang tampil di daftar (maksimal 32 karakter), misalnya "SMK-Guru". Satu AP bisa memancarkan beberapa SSID (multi-SSID) yang dipetakan ke VLAN berbeda. | Membedakan jaringan nirkabel dan memisahkan kelompok pengguna. |
| 729 | BSSID dan ESSID | BSSID: MAC address radio AP yang mengidentifikasi satu sel. ESSID: SSID yang sama dipakai banyak AP dalam satu jaringan luas (Extended Service Set). | Klien berpindah AP (roaming) dalam ESS tanpa ganti SSID. |
| 730 | BSS, ESS, dan IBSS (Ad-Hoc) | BSS: satu AP dengan klien-kliennya. ESS: kumpulan BSS terhubung lewat kabel dengan SSID sama. IBSS/ad-hoc: klien saling terhubung langsung tanpa AP. | Memahami arsitektur WLAN dari satu ruangan sampai satu kampus. |
| 731 | Mode Infrastructure vs Ad-Hoc | Infrastructure: semua komunikasi lewat AP (standar). Ad-hoc: peer-to-peer nirkabel (Wi-Fi Direct, tethering langsung). | Hampir semua WLAN produktif memakai mode infrastructure. |
| 732 | Beacon dan Probe | Beacon: frame yang dipancarkan AP secara berkala (sekitar 10 kali per detik) untuk mengumumkan SSID dan kemampuannya. Probe request/response: klien mencari AP dan AP menjawab. | Proses klien menemukan jaringan Wi-Fi. |
| 733 | Association dan Authentication (802.11) | Tahap klien bergabung ke AP: autentikasi (verifikasi kunci/identitas) lalu asosiasi (terdaftar sebagai klien AP dan mendapat akses). | Memahami log AP dan masalah "tidak bisa connect". |
| 734 | Mode Access Point (AP, Station/Client, Repeater, Bridge, WDS, Mesh) | AP: memancarkan Wi-Fi untuk klien. Station/client: perangkat bertindak sebagai penerima (misalnya menyambung ke ISP nirkabel). Repeater: menerima dan memancarkan ulang. Bridge/WDS: menghubungkan dua jaringan kabel lewat nirkabel. Mesh: AP saling terhubung nirkabel membentuk jala. | Memilih mode radio sesuai kebutuhan instalasi. |
| 735 | Wireless Router vs Access Point (Perbedaan Peran) | Wireless router: routing + NAT + DHCP + firewall + AP (untuk gateway rumah). AP murni: hanya jembatan nirkabel-kabel (untuk memperluas jaringan yang sudah punya router). Memasang router kedua sebagai AP harus mematikan DHCP-nya (mode AP/bridge). | Menghindari double NAT dan dua DHCP di satu jaringan. |
| 736 | Wireless Controller (WLC) dan CAPsMAN | Perangkat/perangkat lunak yang mengelola banyak AP secara terpusat (SSID, kanal, daya, firmware, roaming): Cisco WLC, UniFi Controller, Omada Controller, Aruba Central, dan CAPsMAN di MikroTik. | Mengelola puluhan AP sekolah/kampus dari satu tempat. |
| 737 | Mesh Wi-Fi | Sistem beberapa AP yang saling terhubung nirkabel (backhaul) dengan satu SSID dan pengaturan otomatis; contoh: Deco, Eero, UniFi Mesh. | Cakupan luas di rumah/gedung tanpa menarik kabel ke tiap AP, meski throughput turun dibanding AP berkabel. |
| 738 | Roaming (Wi-Fi) | Perpindahan klien dari satu AP ke AP lain dengan SSID sama tanpa putus. Standar pendukung roaming cepat: 802.11k (peta AP tetangga), 802.11v (saran pindah), 802.11r (fast transition). | Pengguna berjalan di gedung sambil video call tanpa terputus. |
| 739 | Sticky Client | Klien yang tetap bertahan di AP lama bersinyal lemah meski ada AP lebih dekat; diatasi dengan minimum RSSI/band steering/802.11v. | Masalah umum WLAN multi-AP yang membuat Wi-Fi "penuh bar tetapi lambat". |
| 740 | Perencanaan Kanal (Channel Planning) | Mengatur kanal AP berdekatan agar tidak tumpang tindih: 2,4 GHz hanya kanal 1, 6, 11 (pola sarang lebah); 5 GHz punya banyak kanal 20/40/80 MHz (36–64, 100–144, 149–165). | Mengurangi co-channel interference dan menaikkan kapasitas. |
| 741 | Co-Channel dan Adjacent-Channel Interference | Co-channel: AP tetangga memakai kanal sama sehingga harus bergantian (antre). Adjacent: kanal berdekatan yang tumpang tindih menimbulkan noise (lebih buruk daripada co-channel). | Menjelaskan mengapa "kanal 3 atau 9" adalah pilihan buruk di 2,4 GHz. |
| 742 | DFS (Dynamic Frequency Selection) | Kanal 5 GHz tertentu (52–144) yang berbagi dengan radar cuaca/bandara; AP wajib berpindah jika mendeteksi radar. | Menambah kanal tersedia dengan risiko perpindahan mendadak. |
| 743 | Channel Width (20/40/80/160/320 MHz) | Lebar kanal yang dipakai satu AP; makin lebar makin cepat tetapi makin sedikit kanal bebas dan makin rentan interferensi. 2,4 GHz sebaiknya 20 MHz; 5 GHz 40–80 MHz. | Menyeimbangkan kecepatan dengan kepadatan AP. |
| 744 | Data Rate vs Throughput Nyata | Data rate (misalnya 866 Mbps) adalah kecepatan teoretis link; throughput nyata biasanya 40–60% karena half duplex, overhead protokol, dan berbagi airtime. | Mengelola ekspektasi pelanggan terhadap "Wi-Fi 1200 Mbps". |
| 745 | MCS (Modulation and Coding Scheme) | Indeks 0–11 yang menunjukkan kombinasi modulasi (BPSK sampai 1024-QAM) dan coding; makin tinggi makin cepat tetapi butuh SNR makin besar. | Membaca status link radio dan memahami mengapa kecepatan turun saat sinyal lemah. |
| 746 | MIMO dan MU-MIMO | MIMO: memakai beberapa antena untuk mengirim aliran data paralel (2×2, 4×4). MU-MIMO: AP melayani beberapa klien sekaligus dalam waktu yang sama. | Melipatgandakan kecepatan dan kapasitas AP. |
| 747 | OFDMA (Wi-Fi 6) | Membagi satu kanal menjadi sub-kanal kecil (resource unit) sehingga banyak klien bisa mengirim/menerima bersamaan dalam satu transmisi. | Efisiensi tinggi di area padat (kelas, aula) dengan banyak perangkat kecil. |
| 748 | Beamforming | Teknik AP memfokuskan sinyal ke arah klien tertentu dengan mengatur fase antena. | Sinyal lebih kuat dan stabil ke klien tanpa menambah daya. |
| 749 | Band Steering dan Airtime Fairness | Band steering mendorong klien dual-band ke 5 GHz yang lebih lega. Airtime fairness membagi waktu udara adil agar klien lambat tidak menyandera klien cepat. | Mengoptimalkan kinerja WLAN campuran. |
| 750 | CSMA/CA, Hidden Node, dan RTS/CTS | Wi-Fi memakai CSMA/CA (mendengar dulu sebelum mengirim untuk menghindari tabrakan). Hidden node: dua klien tidak saling mendengar tetapi sama-sama terdengar AP sehingga tabrakan; diatasi mekanisme RTS/CTS. | Menjelaskan sifat half duplex dan penurunan kinerja Wi-Fi padat. |
| 751 | Cakupan (Coverage) vs Kapasitas (Capacity) | Desain cakupan: cukup sinyal di semua area (sedikit AP berdaya tinggi). Desain kapasitas: cukup throughput untuk banyak pengguna (banyak AP berdaya rendah, sel kecil). Kelas padat butuh desain kapasitas. | Menentukan jumlah dan penempatan AP dengan benar. |
| 752 | Survei Nirkabel (Predictive, Passive, Active) dan Heatmap | Predictive: simulasi di denah (Ekahau, UniFi Design Center). Passive: berjalan mengukur sinyal semua AP. Active: terhubung dan mengukur throughput. Heatmap: peta warna kekuatan sinyal. | Bukti cakupan sebelum dan sesudah instalasi. |
| 753 | Dead Spot / Blank Spot | Area tanpa sinyal atau sinyal sangat lemah karena jarak, tembok beton, kaca berlapis logam, atau lift. | Ditemukan lewat survei dan diatasi dengan penambahan AP/relokasi. |
| 754 | Penempatan dan Pemasangan AP Indoor | AP dipasang di plafon/ dinding tinggi di tengah area layanan, jauh dari logam/kaca besar, dengan orientasi sesuai pola antena, kabel Cat6 PoE dan bracket standar. | Cakupan optimal dan instalasi rapi. |
| 755 | AP Outdoor dan Rating IP (IP65/IP67) | AP luar ruangan berbodi tahan cuaca dengan rating IP (Ingress Protection) terhadap debu/air; dipasang di tiang dengan grounding dan arrester. | Wi-Fi taman, lapangan, area parkir, dan kampung. |
| 756 | Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP) Outdoor | PtP: dua radio directional berhadapan (antar-gedung 1–30 km). PtMP: satu radio sektoral/omni di pusat melayani banyak radio klien (WISP/RT/RW Net). | Menghubungkan lokasi tanpa kabel dengan biaya rendah. |
| 757 | Link Budget Nirkabel | Perhitungan: Tx power + gain antena Tx − loss kabel − free space path loss + gain antena Rx harus lebih besar dari sensitivitas penerima ditambah margin (10–20 dB). | Memastikan link jarak jauh stabil sebelum membeli perangkat. |
| 758 | FSPL (Free Space Path Loss) | Redaman alami gelombang di udara yang bertambah dengan jarak dan frekuensi; pada 5 GHz jarak 10 km sekitar 126 dB. | Komponen terbesar dalam link budget. |
| 759 | Pointing / Alignment Antena | Proses mengarahkan dua antena directional agar saling tepat menghadap dengan bantuan indikator sinyal, kompas/azimuth, dan penyetelan halus horizontal-vertikal. | Selisih beberapa derajat bisa menurunkan sinyal puluhan dB. |
| 760 | Azimuth, Elevation, dan Tilt | Azimuth: arah horizontal antena (derajat dari utara). Elevation/tilt: kemiringan vertikal. Dihitung dari koordinat GPS kedua titik. | Pengaturan awal pointing sebelum penyetelan halus. |
| 761 | Perangkat Radio Outdoor Populer | Ubiquiti: NanoStation, LiteBeam, PowerBeam, airFiber, LiteAP (sektoral). MikroTik: SXT, LHG, DISC, mANTBox, wAP. TP-Link: CPE210/510, Pharos. | Mengenal pilihan perangkat untuk link outdoor dan WISP. |
| 762 | Protokol Proprietary TDMA (airMAX, Nstreme/NV2) | Protokol khusus vendor pengganti CSMA/CA yang membagi waktu (TDMA) agar PtMP dengan banyak klien lebih stabil dan adil. Hanya bekerja antar-perangkat vendor yang sama. | Kinerja WISP lebih baik daripada Wi-Fi standar. |
| 763 | CCQ (Client Connection Quality) | Indikator MikroTik (persen) tentang efisiensi link nirkabel; di bawah 70–80% menandakan interferensi/sinyal buruk. | Menilai kualitas link selain sekadar kekuatan sinyal. |
| 764 | Tower, Tiang, Tripod, dan Pipa | Struktur penopang antena: tower triangle (guyed), monopole, tiang galvanis, tripod atap, pipa 1,5–2 inci. Harus kuat, di-grounding, dan diberi arrester. | Mendapatkan ketinggian LOS dengan aman. |
| 765 | Grounding Perangkat Outdoor dan Kabel Shielded | Radio outdoor memakai kabel STP/FTP outdoor dengan konektor berpelindung yang ditanahkan, plus Ethernet surge protector di dekat perangkat dalam ruangan. | Melindungi dari petir dan listrik statis yang sering merusak port radio/switch. |
| 766 | Pengujian Instalasi Nirkabel | Uji: kekuatan sinyal (RSSI) di titik-titik terjauh, SNR, kecepatan (speedtest/iPerf), ping/jitter, roaming antar-AP, jumlah klien maksimum, dan kestabilan 24 jam. | Membuktikan instalasi memenuhi target sebelum serah terima. |
| 767 | Perawatan Jaringan Nirkabel | Memperbarui firmware AP, memeriksa interferensi baru, mengecek kanal/daya, membersihkan radiator outdoor, memeriksa baut/kabel/arrester, dan meninjau log klien. | Menjaga kinerja WLAN yang mudah berubah karena lingkungan. |
| 768 | Perbaikan Jaringan Nirkabel | Gejala umum: tidak muncul SSID (AP mati/PoE), tidak dapat IP (DHCP/VLAN), lambat (interferensi/kanal/terlalu banyak klien), putus-putus (sticky client, sinyal lemah, DFS), tidak bisa login (kata sandi/RADIUS). | Panduan diagnosis cepat masalah Wi-Fi. |
| 769 | Wireless Security Profile (Open, WPA2-PSK, WPA3, Enterprise) | Pengaturan keamanan SSID: open (tanpa kata sandi, biasanya + captive portal), WPA2-Personal (PSK/AES), WPA3-Personal (SAE), WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X + RADIUS, tiap pengguna akun sendiri). | Memilih tingkat keamanan sesuai kelompok pengguna; dibahas detail di Keamanan Jaringan. |
| 770 | Captive Portal dan Hotspot | Halaman login yang muncul otomatis saat pengguna Wi-Fi membuka browser (voucher, akun, media sosial). Fitur Hotspot MikroTik adalah contoh implementasi lengkap dengan manajemen pengguna dan kuota. | Wi-Fi publik/sekolah dengan kendali pengguna, waktu, dan bandwidth. |
| 771 | Client Isolation (AP Isolation) | Fitur AP yang melarang klien nirkabel saling berkomunikasi langsung. | Keamanan Wi-Fi tamu/hotspot agar pengguna tidak bisa memindai HP pengguna lain. |
| 772 | Bandwidth Limit per Klien dan Jumlah Klien Maksimum | Pembatasan kecepatan tiap pengguna (misalnya 5 Mbps) dan batas jumlah klien per AP/SSID (misalnya 50) untuk mencegah satu AP kewalahan. | Kinerja adil dan stabil pada Wi-Fi padat. |
| 773 | Wi-Fi Analyzer dan Speedtest sebagai Alat Uji Lapangan | Aplikasi untuk memeriksa kanal, sinyal, dan kecepatan langsung di lokasi pengguna. | Alat wajib teknisi saat survei, instalasi, dan penanganan keluhan. |
| 774 | VoIP (Voice over Internet Protocol) | Teknologi mengirim suara (dan video) sebagai paket data melalui jaringan IP, menggantikan telepon analog/PSTN. Komponen: IP-PBX/server, IP phone/softphone, protokol pensinyalan (SIP), protokol media (RTP), dan kodek. | Telepon internal kantor/sekolah gratis, panggilan jarak jauh murah, terintegrasi dengan komputer. |
| 775 | SIP (Session Initiation Protocol) | Protokol pensinyalan VoIP yang membangun, mengubah, dan mengakhiri panggilan (REGISTER, INVITE, BYE). Port standar UDP/TCP 5060 (5061 untuk TLS). | "Operator" yang mengatur siapa memanggil siapa dalam VoIP. |
| 776 | RTP dan RTCP (Real-time Transport Protocol) | RTP membawa paket suara/video sebenarnya (UDP, port dinamis 10000–20000); RTCP melaporkan kualitas (jitter, loss). | Aliran media panggilan; firewall harus mengizinkan port RTP. |
| 777 | Codec (Kodek Suara) | Algoritma mengubah suara analog menjadi data digital dan sebaliknya: G.711 (64 kbps, kualitas tinggi, boros), G.729 (8 kbps, hemat, kualitas cukup), Opus (adaptif, modern), GSM. | Menyeimbangkan kualitas suara dengan kebutuhan bandwidth. |
| 778 | IP-PBX / Softswitch (Asterisk, FreePBX, Issabel, 3CX) | Server telepon berbasis perangkat lunak yang mengelola ekstensi, routing panggilan, voicemail, IVR, dan trunk. Asterisk adalah mesin open source; FreePBX/Issabel adalah antarmuka webnya. | Pusat layanan VoIP yang dikonfigurasi siswa di praktik Fase F. |
| 779 | Ekstensi (Extension) | Nomor telepon internal (misalnya 101, 102) yang didaftarkan di IP-PBX dengan kata sandi SIP, satu untuk tiap perangkat/pengguna. | Identitas tiap telepon dalam sistem VoIP. |
| 780 | Softphone dan IP Phone | Softphone: aplikasi telepon di PC/HP (Zoiper, MicroSIP, Linphone, X-Lite). IP phone: pesawat telepon fisik berport LAN/PoE (Yealink, Grandstream, Fanvil). | Perangkat ujung pengguna VoIP. |
| 781 | SIP Trunk dan VoIP Gateway (FXO/FXS, ATA) | SIP trunk: sambungan IP-PBX ke penyedia telepon luar lewat internet. Gateway FXO menghubungkan PBX ke saluran PSTN; FXS/ATA (Analog Telephone Adapter) menghubungkan telepon analog lama ke VoIP. | Menghubungkan VoIP dengan dunia telepon luar dan perangkat lama. |
| 782 | Dial Plan | Aturan penomoran dan routing panggilan di PBX: nomor 1xx ke ekstensi lokal, 0 diikuti nomor ke trunk luar, 9 ke resepsionis. | Menentukan bagaimana setiap nomor yang ditekan diproses. |
| 783 | IVR, Voicemail, Call Queue, dan Conference | Fitur PBX: IVR (menu suara "tekan 1 untuk..."), voicemail (pesan suara), antrian panggilan, dan konferensi multi-pihak. | Layanan telepon profesional tanpa biaya mahal. |
| 784 | QoS untuk VoIP (Latency, Jitter, Loss) | Syarat kualitas: latency satu arah di bawah 150 ms, jitter di bawah 30 ms, packet loss di bawah 1%. Dicapai dengan prioritas DSCP EF (46), VLAN suara terpisah, dan bandwidth cukup (sekitar 90 kbps per panggilan G.711). | Suara jernih tanpa putus meski jaringan sibuk. |
| 785 | Voice VLAN dan PoE untuk IP Phone | VLAN khusus telepon yang dipisah dari data (switch mengenali telepon lewat LLDP-MED/CDP) dan daya PoE agar telepon menyala tanpa adaptor. | Instalasi IP phone yang rapi, aman, dan berprioritas. |
| 786 | Konfigurasi Dasar VoIP (Praktik) | Instal IP-PBX (misalnya Issabel/FreePBX di VM) → buat ekstensi 101 dan 102 → pasang softphone di dua PC/HP dengan IP server, nomor ekstensi, dan kata sandi → uji panggilan → tambah IVR/trunk. | Rangkaian praktik VoIP yang umum di sekolah dan UKK. |
| 787 | Video Conference dan WebRTC | Komunikasi video multi-pihak lewat IP (Zoom, Meet, Jitsi). WebRTC adalah standar browser untuk suara/video real-time tanpa plugin. | Kebutuhan jaringan serupa VoIP dengan bandwidth lebih besar (1–4 Mbps per peserta). |

## 11 · Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan (memasang dan mengganti perangkat; konsep, konfigurasi, dan pengujian VLAN; proses dan jenis routing; routing statis dan dinamis; NAT dan internet gateway; proxy server; manajemen bandwidth; load balancing)

Ringkasan: Inilah "dapur" konfigurasi TKJ: cara mengakses router/switch (console, Winbox, SSH), konsep switching (MAC table, VLAN, trunk, STP), routing statis dan dinamis (RIP, OSPF, BGP), NAT dan firewall dasar, manajemen bandwidth (queue), load balancing, hotspot, PPPoE, dan istilah khas MikroTik serta Cisco yang paling sering dipakai di sekolah dan industri.

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 788 | Perangkat Jaringan Aktif vs Pasif | Aktif: butuh listrik dan memproses sinyal (router, switch, AP, media converter, ONT). Pasif: tidak butuh listrik (kabel, patch panel, keystone, splitter FO, konektor). | Menyusun daftar perangkat dan merencanakan kebutuhan daya/PoE. |
| 789 | Pemasangan Perangkat (Mounting) | Memasang perangkat di rak (rackmount dengan bracket dan cage nut), di dinding (wall-mount), di plafon (AP), atau tiang (radio) sesuai petunjuk, dengan ventilasi, kabel daya, grounding, dan label. | Perangkat aman, dingin, rapi, dan mudah dirawat. |
| 790 | Penggantian Perangkat (Replacement) | Prosedur mengganti perangkat rusak/usang: backup konfigurasi lama → siapkan pengganti dengan konfigurasi setara → jadwalkan downtime → tukar fisik → restore/konfigurasi → uji → perbarui dokumentasi. | Gangguan minimal dan konfigurasi tidak hilang. |
| 791 | Konfigurasi Awal (Initial Setup) | Langkah pertama pada perangkat baru: akses lewat console/IP default, ganti kata sandi admin, atur hostname, alamat IP manajemen, zona waktu/NTP, perbarui firmware, nonaktifkan layanan tak perlu. | Dasar keamanan dan kerapian sebelum konfigurasi lanjutan. |
| 792 | Port Console dan Terminal 9600 8N1 | Port serial pada router/switch untuk akses langsung tanpa jaringan. Pengaturan terminal standar: 9600 baud, 8 data bit, no parity, 1 stop bit, tanpa flow control. | Akses saat perangkat belum punya IP, salah konfigurasi, atau lupa kata sandi. |
| 793 | Akses Manajemen (Console, Telnet, SSH, Web, Winbox, API) | Cara mengelola perangkat: console (lokal), Telnet (tidak aman), SSH (aman, port 22), WebFig/HTTP(S), Winbox (GUI MikroTik, port 8291), API/REST (otomasi). | Memilih metode yang aman dan sesuai kebutuhan; Telnet/HTTP sebaiknya dimatikan. |
| 794 | MikroTik RouterOS dan RouterBOARD | RouterOS: sistem operasi router MikroTik (juga bisa dipasang di PC/VM sebagai CHR/x86) dengan fitur routing, firewall, hotspot, wireless, VPN. RouterBOARD: perangkat keras MikroTik (hAP, RB750/hEX, CCR, CRS). Level lisensi 4–6 membedakan batas fitur. | Router paling populer di sekolah, RT/RW Net, dan ISP kecil–menengah Indonesia. |
| 795 | Winbox | Aplikasi Windows (jalan juga di Linux/macOS via Wine atau versi native) untuk mengelola MikroTik lewat GUI, bisa terhubung via IP atau MAC address (tanpa IP, hanya satu segmen Layer 2). | Konfigurasi MikroTik yang cepat dan visual; penyelamat saat IP salah. |
| 796 | WebFig, Quick Set, dan Terminal RouterOS | WebFig: antarmuka web MikroTik. Quick Set: wizard konfigurasi cepat (Home AP, PTP Bridge, CPE). Terminal: CLI RouterOS dengan struktur menu seperti /ip address print. | Alternatif pengelolaan MikroTik selain Winbox. |
| 797 | Konfigurasi Default MikroTik | Perangkat baru biasanya: IP 192.168.88.1/24 di ether2–5 (bridge), ether1 sebagai WAN (DHCP client), user admin tanpa/dengan kata sandi bawaan, DHCP server aktif, NAT masquerade. Bisa dihapus dengan "Remove Configuration" atau /system reset-configuration no-defaults=yes. | Titik awal praktik; menghapusnya memberi kanvas kosong untuk belajar. |
| 798 | Cisco IOS dan Mode CLI | Sistem operasi perangkat Cisco dengan mode bertingkat: User EXEC (Router>), Privileged EXEC (Router#, masuk dengan enable), Global Configuration (Router(config)#, masuk dengan configure terminal), lalu sub-mode interface/router/line. | Struktur perintah yang dipelajari lewat Packet Tracer dan CCNA. |
| 799 | Running-config vs Startup-config | Running-config: konfigurasi aktif di RAM (hilang saat restart). Startup-config: konfigurasi tersimpan di NVRAM yang dimuat saat boot. Simpan dengan copy running-config startup-config atau write memory. | Lupa menyimpan adalah kesalahan klasik yang membuat konfigurasi hilang setelah reboot. |
| 800 | Perintah Show Penting (Cisco) | show running-config, show ip interface brief (status IP semua port), show ip route (tabel routing), show vlan brief, show interfaces, show mac address-table, show cdp neighbors, show version. | Memeriksa dan menganalisis kondisi perangkat. |
| 801 | Hostname, Banner, Password, dan Enable Secret | Konfigurasi identitas dan pengamanan dasar Cisco: hostname SW1, banner motd #Dilarang masuk#, enable secret rahasia (terenkripsi), line console 0/line vty 0 4 + password + login, service password-encryption. | Mengamankan akses perangkat sejak konfigurasi pertama. |
| 802 | Interface dan Penamaan Port | Cisco: FastEthernet0/1, GigabitEthernet0/0/1, Serial0/0/0, Vlan1. MikroTik: ether1, sfp1, wlan1, bridge1, vlan10, pppoe-out1. | Menunjuk port yang benar saat konfigurasi. |
| 803 | Status Interface (up/down, administratively down) | "up/up": fisik dan protokol aktif. "down/down": tidak ada link fisik. "administratively down": dimatikan admin (shutdown), dihidupkan dengan no shutdown. MikroTik: flag R (running), X (disabled). | Langkah awal troubleshooting: pastikan interface hidup. |
| 804 | Backup dan Restore Konfigurasi | MikroTik: /system backup save (biner) dan /export file=cfg (teks .rsc). Cisco: copy running-config tftp atau salin teks running-config. Simpan di luar perangkat dan beri tanggal. | Pemulihan cepat saat perangkat rusak atau salah konfigurasi. |
| 805 | Firmware Upgrade dan Netinstall | Memperbarui RouterOS (/system package update) beserta RouterBOOT; Netinstall adalah alat MikroTik untuk instal ulang RouterOS lewat jaringan saat perangkat rusak/lupa kata sandi (menghapus semua konfigurasi). | Menutup celah keamanan dan menyelamatkan perangkat yang "bricked". |
| 806 | Factory Reset | Mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik lewat tombol reset (tekan saat menyala 5–10 detik) atau perintah. | Memulai konfigurasi dari nol atau mengatasi lupa kata sandi. |
| 807 | Switching (Cara Kerja Switch) | Switch mempelajari MAC asal setiap frame yang masuk (learning), mencatatnya per port di MAC address table (CAM table), meneruskan frame ke port tujuan (forwarding), membanjiri ke semua port jika tujuan belum dikenal (flooding), dan membuang frame ke port asal (filtering). | Dasar memahami VLAN, port security, dan masalah loop. |
| 808 | MAC Address Table (CAM Table) | Tabel di switch berisi pasangan MAC address–port–VLAN dengan masa berlaku (aging, default 300 detik). Cisco: show mac address-table. MikroTik: /interface bridge host print. | Melacak di port mana suatu perangkat terhubung. |
| 809 | Managed vs Unmanaged Switch | Unmanaged: colok langsung bekerja, tanpa konfigurasi (rumah/kelas kecil). Managed: bisa dikonfigurasi (VLAN, QoS, port security, SNMP, link aggregation); smart/web-managed ada di tengahnya. | Jaringan sekolah/kantor butuh managed switch untuk VLAN dan pemantauan. |
| 810 | Switch Layer 2 vs Layer 3 | L2: hanya meneruskan berdasarkan MAC. L3: juga bisa routing antar-VLAN dengan SVI dan routing statis/dinamis pada kecepatan hardware. MikroTik CRS dengan RouterOS bersifat L3. | Memilih perangkat distribusi/core. |
| 811 | Bridge (MikroTik) dan Hardware Offload | Di RouterOS, bridge menggabungkan beberapa port fisik/wireless menjadi satu segmen Layer 2. Hardware offload (H flag) berarti switching ditangani chip switch, bukan CPU, sehingga cepat. | Membuat "switch" dari port router dan memahami batas kinerja. |
| 812 | VLAN (Virtual LAN) | Pemisahan satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis terpisah (broadcast domain berbeda) berdasarkan nomor VLAN ID 1–4094, misalnya VLAN 10 Guru, VLAN 20 Siswa, VLAN 99 Manajemen. Antar-VLAN tidak bisa berkomunikasi tanpa router/L3. | Keamanan, pengurangan broadcast, dan pengelompokan pengguna tanpa menambah switch. |
| 813 | VLAN ID, Default VLAN, dan Native VLAN | VLAN ID: nomor identitas. Default VLAN: VLAN 1 tempat semua port berada awalnya (sebaiknya tidak dipakai produksi). Native VLAN: VLAN yang dikirim tanpa tag pada trunk (default 1; disarankan diubah dan disamakan kedua ujung). | Menghindari kebocoran antar-VLAN dan pesan "native VLAN mismatch". |
| 814 | Access Port | Port switch yang menjadi anggota satu VLAN dan tidak menyertakan tag; untuk PC, printer, IP phone. Cisco: switchport mode access + switchport access vlan 10. | Menempatkan perangkat pengguna ke VLAN tertentu. |
| 815 | Trunk Port dan IEEE 802.1Q (Tagging) | Trunk: port yang membawa banyak VLAN sekaligus (antar-switch, ke router/AP) dengan menambahkan tag 4 byte 802.1Q pada frame yang berisi VLAN ID. Cisco: switchport mode trunk + switchport trunk allowed vlan 10,20. | Satu kabel untuk semua VLAN antar-perangkat. |
| 816 | Tagged vs Untagged (Istilah MikroTik/HP/TP-Link) | Tagged = port trunk yang membawa VLAN dengan tag; untagged = port access yang menerima/mengirim tanpa tag untuk satu VLAN (PVID). MikroTik: /interface bridge vlan add tagged=... untagged=... dengan vlan-filtering=yes. | Menerjemahkan konsep VLAN Cisco ke perangkat merek lain. |
| 817 | PVID (Port VLAN ID) | VLAN yang diberikan pada frame tanpa tag yang masuk ke sebuah port (padanan access VLAN). | Menentukan VLAN perangkat pengguna pada switch non-Cisco. |
| 818 | Inter-VLAN Routing | Menghubungkan VLAN yang berbeda melalui perangkat Layer 3: router (router-on-a-stick), switch L3 (SVI), atau MikroTik dengan interface VLAN. | Guru bisa mengakses server di VLAN lain sesuai kebijakan. |
| 819 | Router-on-a-Stick dan Subinterface | Satu port router terhubung trunk ke switch dan dibagi menjadi subinterface per VLAN (interface g0/0.10 + encapsulation dot1Q 10 + IP gateway VLAN 10). MikroTik: /interface vlan add name=vlan10 vlan-id=10 interface=ether2 lalu beri IP. | Inter-VLAN routing murah dengan satu port fisik. |
| 820 | SVI (Switch Virtual Interface) | Interface logis interface Vlan10 pada switch L3 yang diberi IP dan menjadi gateway VLAN; perlu ip routing aktif. | Inter-VLAN routing berkecepatan tinggi di switch core/distribution. |
| 821 | VTP (VLAN Trunking Protocol) | Protokol Cisco untuk menyebarkan daftar VLAN dari switch server ke client dalam satu domain; berisiko menghapus VLAN jika salah kelola. Mode: server, client, transparent. | Mengurangi pekerjaan membuat VLAN di banyak switch; sering dimatikan (transparent) demi keamanan. |
| 822 | DTP (Dynamic Trunking Protocol) | Protokol Cisco yang menegosiasikan trunk secara otomatis; sebaiknya dimatikan (switchport nonegotiate) dan trunk diatur manual. | Mencegah serangan VLAN hopping lewat trunk otomatis. |
| 823 | Loop Layer 2 dan Broadcast Storm | Jika dua switch terhubung lewat lebih dari satu jalur tanpa STP, frame broadcast berputar tanpa henti, membanjiri jaringan (storm) hingga lumpuh; LED semua port berkedip cepat. | Alasan STP wajib aktif dan kabel tidak boleh dicolok sembarangan antar-switch. |
| 824 | STP / RSTP / MSTP (Spanning Tree Protocol) | Protokol yang mencegah loop dengan memblokir jalur cadangan: STP (802.1D, konvergensi 30–50 detik), RSTP (802.1w, beberapa detik), MSTP (802.1s, per kelompok VLAN), PVST+ (Cisco per VLAN). | Redundansi kabel antar-switch tanpa broadcast storm. |
| 825 | Root Bridge, BPDU, dan Port Role | Root bridge: switch pusat pohon STP (bridge ID terkecil: priority + MAC). BPDU: pesan STP antar-switch. Port role: root port, designated port, blocked/alternate port. | Mengatur switch core sebagai root (spanning-tree vlan 1 priority 4096). |
| 826 | PortFast, BPDU Guard, dan Root Guard | PortFast: port ke PC langsung forwarding tanpa menunggu STP. BPDU Guard: mematikan port jika menerima BPDU (ada switch liar). Root Guard: mencegah switch lain menjadi root. | Mempercepat koneksi klien dan melindungi topologi STP. |
| 827 | Link Aggregation (EtherChannel, LACP, Bonding) | Menggabungkan 2–8 port fisik menjadi satu link logis untuk bandwidth lebih besar dan redundansi. Standar LACP (802.3ad/802.1AX); Cisco menyebut EtherChannel (PAgP/LACP); MikroTik/Linux menyebut bonding. | Uplink switch-ke-switch atau server yang lebih besar tanpa membeli port 10G. |
| 828 | Port Security | Fitur switch membatasi MAC address yang boleh terhubung ke suatu port (jumlah maksimum, MAC tertentu, sticky) dengan aksi shutdown/restrict/protect saat dilanggar. | Mencegah orang mencolokkan perangkat/switch liar ke port kelas. |
| 829 | Port Mirroring (SPAN) | Menyalin lalu lintas dari satu/beberapa port ke port pemantau tempat Wireshark/IDS terpasang. | Analisis paket tanpa mengganggu lalu lintas asli. |
| 830 | Storm Control dan IGMP Snooping | Storm control membatasi persentase broadcast/multicast per port. IGMP snooping membuat switch hanya meneruskan multicast (IPTV, CCTV) ke port yang berlangganan. | Menjaga LAN tetap responsif saat ada banyak broadcast/multicast. |
| 831 | Jumbo Frame | Frame Ethernet lebih besar dari 1500 byte (biasanya 9000 byte) untuk efisiensi transfer besar antar-server/NAS; semua perangkat di jalur harus mendukung. | Meningkatkan throughput storage/backup di jaringan server. |
| 832 | CDP, LLDP, dan MNDP (Neighbor Discovery) | Protokol pengenalan perangkat tetangga: CDP (Cisco), LLDP (standar, juga LLDP-MED untuk IP phone), MNDP (MikroTik, tampil di Winbox Neighbors). | Mengetahui perangkat apa terhubung di port mana tanpa menelusuri kabel. |
| 833 | DHCP Server pada Router/Switch | Router memberi IP otomatis ke klien. MikroTik: /ip pool + /ip dhcp-server + /ip dhcp-server network (gateway, DNS) atau wizard DHCP Setup. Cisco: ip dhcp pool LAN + network + default-router + dns-server + ip dhcp excluded-address. | Layanan pengalamatan otomatis di gateway tanpa server terpisah. |
| 834 | DHCP Relay / IP Helper | Meneruskan permintaan DHCP (broadcast) dari VLAN/subnet lain ke DHCP server terpusat: Cisco ip helper-address 10.10.10.5 di SVI; MikroTik /ip dhcp-relay. | Satu DHCP server melayani banyak VLAN. |
| 835 | DHCP Client (WAN) dan Static WAN | Router mendapat IP dari ISP secara otomatis (DHCP client di ether1) atau diberi IP publik statis oleh ISP (beserta gateway dan DNS). | Menghubungkan router ke internet. |
| 836 | DNS pada Router (Forwarder/Cache, Allow Remote Requests, Static DNS) | Router meneruskan permintaan DNS klien ke server upstream (8.8.8.8, 1.1.1.1, DNS ISP) dan menyimpan cache. MikroTik: /ip dns set servers=... allow-remote-requests=yes; static entry untuk nama lokal (server.sekolah.local). Port 53 harus difilter dari sisi WAN. | Klien cukup memakai IP router sebagai DNS; resolusi lebih cepat. |
| 837 | Routing | Proses router memilih jalur dan meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lain berdasarkan alamat IP tujuan dan tabel routing. Setiap router memutuskan hop berikutnya (next hop) secara mandiri. | Menghubungkan subnet, VLAN, kantor cabang, dan internet. |
| 838 | Tabel Routing (Routing Table) | Daftar rute yang dikenal router: jaringan tujuan/prefix, gateway/next hop, interface keluar, metric, distance, dan asal rute (connected, static, dynamic). Cisco: show ip route (C, S, R, O, B). MikroTik: /ip route print (DAC, AS, DAo). | Pusat keputusan router; membacanya adalah kunci troubleshooting routing. |
| 839 | Connected Route dan Longest Prefix Match | Connected: rute otomatis ke subnet yang langsung terpasang di interface. Longest prefix match: jika ada beberapa rute cocok, router memilih yang prefix-nya paling spesifik (/24 mengalahkan /16, /0 paling akhir). | Menjelaskan urutan prioritas rute di tabel. |
| 840 | Static Routing (Routing Statis) | Rute yang ditulis manual oleh admin: Cisco ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2; MikroTik /ip route add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=10.0.0.2. Tidak berubah sendiri jika jalur putus. | Sederhana, aman, dan hemat sumber daya untuk jaringan kecil atau rute khusus. |
| 841 | Default Route (0.0.0.0/0, Gateway of Last Resort) | Rute "ke mana saja yang tidak ada di tabel", biasanya menuju ISP: Cisco ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <gateway>; MikroTik dst-address=0.0.0.0/0. | Rute wajib agar jaringan lokal bisa ke internet. |
| 842 | Dynamic Routing (Routing Dinamis) | Router saling bertukar informasi rute secara otomatis lewat protokol routing dan menyesuaikan tabel saat topologi berubah. | Jaringan besar/berubah-ubah tanpa menulis rute manual di setiap router. |
| 843 | Protokol Routing: IGP vs EGP | IGP (Interior Gateway Protocol) dipakai di dalam satu organisasi: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS. EGP (Exterior) antar-organisasi/ISP: BGP. | Memilih protokol sesuai skala dan kepemilikan jaringan. |
| 844 | Distance Vector vs Link State | Distance vector (RIP, EIGRP): router hanya tahu "jarak dan arah" dari tetangga (rumor). Link state (OSPF, IS-IS): setiap router punya peta lengkap topologi dan menghitung jalur terpendek (SPF/Dijkstra). | Memahami kecepatan konvergensi dan skala tiap protokol. |
| 845 | Metric | Nilai "biaya" suatu rute menurut protokol: RIP = hop count, OSPF = cost (100 Mbps / bandwidth), EIGRP = gabungan bandwidth dan delay. Rute dengan metric terkecil menang dalam protokol yang sama. | Menentukan jalur terbaik di antara beberapa jalur. |
| 846 | Administrative Distance (AD) / Distance | Tingkat kepercayaan sumber rute jika prefix sama dari protokol berbeda (kecil = lebih dipercaya): connected 0, static 1, eBGP 20, EIGRP 90, OSPF 110, RIP 120, iBGP 200. MikroTik menyebutnya distance dan bisa diubah untuk failover. | Router memilih rute dari sumber yang lebih dipercaya. |
| 847 | Konvergensi | Waktu yang dibutuhkan semua router menyepakati topologi baru setelah perubahan (link putus/naik). RIP lambat (menit), OSPF/EIGRP cepat (detik). | Semakin cepat konvergensi, semakin singkat gangguan pengguna. |
| 848 | RIP (Routing Information Protocol) v1/v2 | Protokol distance vector paling sederhana: metric hop count, maksimal 15 hop (16 = tak terjangkau), update tiap 30 detik. RIPv2 mendukung VLSM/CIDR dan multicast 224.0.0.9. Cisco: router rip + version 2 + network 192.168.1.0 + no auto-summary. MikroTik: /routing rip. | Bagus untuk belajar routing dinamis dan jaringan kecil; jarang dipakai di produksi. |
| 849 | OSPF (Open Shortest Path First) | Protokol link state standar terbuka yang membagi jaringan menjadi area (Area 0 = backbone), bertukar LSA, memilih DR/BDR di segmen multi-akses, metric cost berdasarkan bandwidth, konvergensi cepat, mendukung autentikasi. Cisco: router ospf 1 + network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0. MikroTik: /routing ospf instance + area + interface-template. | Protokol routing dinamis utama di jaringan kampus, perusahaan, dan ISP internal. |
| 850 | Istilah OSPF: Router ID, Area, LSA, LSDB, DR/BDR, Neighbor/Adjacency, Wildcard Mask | Router ID: identitas router (IP tertinggi/loopback). LSA: paket informasi link. LSDB: basis data topologi. DR/BDR: router perwakilan di segmen Ethernet. Neighbor state harus FULL. Wildcard mask: kebalikan subnet mask (0.0.0.255 untuk /24). | Membaca show ip ospf neighbor dan menyelesaikan masalah OSPF. |
| 851 | EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) | Protokol hibrid milik Cisco (kini terbuka) dengan konvergensi sangat cepat (algoritma DUAL), metric gabungan bandwidth-delay, dan rute cadangan (feasible successor). AD 90. | Alternatif OSPF di lingkungan Cisco murni. |
| 852 | BGP (Border Gateway Protocol) | Protokol routing antar-Autonomous System yang menjalankan internet; memilih jalur berdasarkan kebijakan dan atribut (AS path, local preference), bukan sekadar kecepatan. eBGP antar-AS, iBGP dalam AS. Port TCP 179. | Wajib bagi ISP/perusahaan yang punya ASN dan IP publik sendiri; dikenalkan di Fase F. |
| 853 | IS-IS | Protokol link state lain yang setara OSPF, banyak dipakai di backbone operator besar. | Pengetahuan umum saat membaca dokumentasi ISP. |
| 854 | Redistribusi Rute (Redistribution) | Menyalin rute dari satu protokol/sumber ke protokol lain (misalnya static ke OSPF, OSPF ke BGP). | Menggabungkan jaringan yang memakai protokol berbeda. |
| 855 | Floating Static Route dan Failover Routing | Rute statis cadangan dengan distance lebih besar (misalnya 1 untuk ISP utama, 2 untuk ISP cadangan) yang hanya aktif jika rute utama hilang. Di MikroTik dilengkapi check-gateway=ping agar rute mati saat gateway tidak merespons. | Internet tetap hidup otomatis saat ISP utama putus. |
| 856 | Recursive Routing dan Netwatch | Recursive: gateway rute ditentukan lewat rute lain (misalnya memantau 8.8.8.8 lewat ISP1) agar failover mendeteksi putus di luar gateway langsung. Netwatch: alat MikroTik memantau host dan menjalankan skrip saat up/down. | Failover yang lebih cerdas daripada sekadar cek gateway. |
| 857 | Load Balancing (Penyeimbangan Beban) | Membagi lalu lintas ke beberapa jalur/ISP agar bandwidth gabungan termanfaatkan: ECMP (per koneksi berdasarkan rute berbobot sama), PCC (Per Connection Classifier di mangle MikroTik), Nth, atau berbasis alamat. Bukan menjumlahkan kecepatan untuk satu unduhan. | Memanfaatkan dua atau lebih langganan internet secara bersamaan sekaligus failover. |
| 858 | PCC (Per Connection Classifier) | Metode load balancing MikroTik yang membagi koneksi berdasarkan hash alamat/port (misalnya both-addresses:2/0 dan 2/1) lalu menandai routing mark per ISP di mangle. | Load balancing yang menjaga satu koneksi tetap di satu ISP (penting untuk login situs). |
| 859 | Policy Based Routing (PBR) dan Routing Mark | Routing berdasarkan kebijakan (asal, port, jenis trafik), bukan hanya tujuan: MikroTik menandai paket di mangle (routing-mark) lalu memakai tabel routing terpisah; Cisco memakai route-map. | Misalnya: lab ujian lewat ISP dedicated, hotspot siswa lewat ISP murah. |
| 860 | NAT (Network Address Translation) | Penerjemahan alamat IP pada router saat paket melewati batas jaringan, umumnya IP privat LAN menjadi IP publik WAN. Jenis: Source NAT (masquerade/PAT), Destination NAT (port forwarding), Static NAT 1:1. | Banyak perangkat berbagi satu IP publik dan jaringan lokal tersembunyi dari internet. |
| 861 | Masquerade / PAT / NAT Overload (Source NAT) | Semua IP privat diganti menjadi IP WAN router dengan port sumber berbeda untuk membedakan koneksi. MikroTik: /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade. Cisco: ip nat inside source list 1 interface g0/0 overload + ip nat inside/outside di interface. | Konfigurasi wajib internet gateway; tanpa ini klien bisa ping router tetapi tidak bisa internet. |
| 862 | Internet Gateway (Konfigurasi Lengkap) | Rangkaian minimal router menjadi gateway: IP WAN (DHCP/statis/PPPoE) → default route → DNS → IP LAN → DHCP server LAN → NAT masquerade → firewall dasar → uji ping/browsing dari klien. | Skenario UKK dan pekerjaan lapangan paling dasar. |
| 863 | DNAT / Port Forwarding (Destination NAT) | Meneruskan koneksi dari internet ke IP WAN:port tertentu menuju server di LAN, misalnya port 8080 publik → 192.168.1.10:80. MikroTik: chain=dstnat dst-port=8080 protocol=tcp action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=80. Cisco: ip nat inside source static tcp 192.168.1.10 80 <ip-publik> 8080. | Mengakses CCTV, web server, atau game server di rumah/sekolah dari luar. |
| 864 | Static NAT (1:1) dan Hairpin NAT | Static NAT memetakan satu IP publik ke satu IP privat secara penuh. Hairpin NAT (NAT loopback) memungkinkan klien LAN mengakses server lokal lewat IP publiknya sendiri. | Server publik penuh dan konsistensi akses dari dalam/luar. |
| 865 | Masalah NAT dan Diagnosisnya | Gejala: klien dapat IP tetapi tidak bisa internet (masquerade hilang/salah out-interface), port forward gagal (firewall filter memblok, server tidak pakai gateway router, CGNAT ISP), double NAT (router di belakang ONT router). | Analisis dan perbaikan konfigurasi NAT/internet gateway sesuai CP. |
| 866 | Firewall Filter Router (Chain input/forward/output) | Aturan penyaringan di router: input (ke router sendiri), forward (melewati router antar-interface), output (dari router). Aksi: accept, drop, reject, log. Cisco memakai ACL yang dipasang ke interface. | Melindungi router dan mengatur siapa boleh ke mana; dibahas lengkap di Keamanan Jaringan. |
| 867 | ACL (Access Control List) Cisco | Daftar aturan permit/deny: standard (nomor 1–99, berdasarkan IP asal, dipasang dekat tujuan) dan extended (100–199, berdasarkan asal, tujuan, protokol, port, dipasang dekat asal). Dipasang dengan ip access-group 101 in. Ada implicit deny di akhir. | Menyaring lalu lintas dan memilih trafik untuk NAT/QoS di Cisco. |
| 868 | Connection Tracking dan Connection State | Router mencatat setiap koneksi (new, established, related, invalid) sehingga aturan firewall bisa mengizinkan balasan koneksi yang sah saja. | Dasar stateful firewall dan NAT; tabel penuh menyebabkan router lambat. |
| 869 | Mangle (MikroTik) | Fasilitas menandai paket/koneksi/routing (mark-connection, mark-packet, mark-routing), mengubah TTL/DSCP, tanpa memblokir. | Bahan baku untuk queue tree, load balancing, dan PBR. |
| 870 | Address List | Daftar alamat IP bernama (misalnya "server", "blokir", "admin") yang bisa dirujuk aturan firewall/NAT/queue, termasuk otomatis dari DNS atau dinamis dengan timeout. | Aturan lebih ringkas dan mudah dikelola. |
| 871 | Layer 7 Protocol dan Web Proxy Filtering | Layer 7: pencocokan pola isi paket (regex) untuk mengenali aplikasi; makin sulit karena enkripsi HTTPS. Web Proxy: menyaring URL/kata kunci HTTP. Alternatif modern: filter DNS (address list dari domain, DNS filtering). | Membatasi aplikasi/situs tertentu (game, media sosial) di sekolah. |
| 872 | Manajemen Bandwidth (Bandwidth Management) | Mengatur pembagian kapasitas internet ke pengguna/kelompok agar adil dan sesuai prioritas: batas maksimum (max-limit), jaminan minimum (limit-at), prioritas, dan burst. | Satu pengguna yang mengunduh besar tidak mematikan koneksi seluruh sekolah. |
| 873 | Simple Queue | Cara termudah membatasi bandwidth per IP/subnet di MikroTik: target, max-limit upload/download, burst, prioritas, dan parent untuk hirarki. Diproses berurutan dari atas. | Membatasi kecepatan per klien/kelas dengan cepat. |
| 874 | Queue Tree dan PCQ | Queue tree: antrian hirarkis berbasis packet mark dari mangle, lebih fleksibel dan efisien untuk banyak pengguna. PCQ (Per Connection Queue): tipe antrian yang membagi rata bandwidth ke setiap pengguna secara otomatis (misalnya 100 Mbps dibagi adil ke semua yang aktif). | Pembagian adil untuk hotspot besar tanpa membuat ratusan queue. |
| 875 | Burst (Burst Limit, Threshold, Time) | Fitur memberi kecepatan lebih tinggi sementara (burst-limit) saat pemakaian rata-rata di bawah ambang (threshold) dalam jangka waktu tertentu (burst-time). | Browsing terasa cepat tanpa membiarkan unduhan besar menyedot bandwidth lama. |
| 876 | QoS (Quality of Service), Priority, DSCP, CoS | Mekanisme memprioritaskan trafik penting (VoIP, video conference, ujian online) di atas trafik lain saat jaringan padat. Penanda: DSCP di header IP (EF 46 untuk suara), CoS 802.1p di tag VLAN. Prioritas MikroTik 1 (tertinggi) sampai 8. | Kualitas layanan real-time terjaga tanpa menambah bandwidth. |
| 877 | Traffic Shaping vs Policing | Shaping menahan/menunda paket berlebih dalam antrian agar rata (halus). Policing langsung membuang paket berlebih (kasar). Queue MikroTik pada dasarnya shaping. | Memilih cara pembatasan sesuai jenis trafik. |
| 878 | Proxy Server (Konsep di Router) | Perantara antara klien dan internet yang bisa menyimpan cache, menyaring konten, dan mencatat akses. Bisa berupa Web Proxy MikroTik (port 8080) atau Squid di server Linux. Transparent proxy dialihkan lewat NAT redirect tanpa mengatur browser. | Kontrol dan pencatatan akses web di sekolah; cache kini kurang efektif karena HTTPS. |
| 879 | Analisis Masalah Proxy | Gejala: situs HTTPS tidak terblokir (proxy hanya HTTP), browsing lambat (cache disk penuh/CPU tinggi), semua akses gagal (rule redirect salah, proxy mati), pengguna melewati proxy lewat DNS-over-HTTPS/VPN. | Memperbaiki konfigurasi proxy sesuai tuntutan CP. |
| 880 | Hotspot MikroTik | Sistem captive portal terpadu di RouterOS: pengguna harus login (user/password/voucher) sebelum internet, dengan profil (kecepatan, waktu, kuota), halaman login yang bisa diubah (HTML), walled garden (situs bebas tanpa login), dan bypass untuk perangkat tertentu (IP binding). | Wi-Fi sekolah/kafe/RT-RW Net dengan kendali pengguna penuh. |
| 881 | User Manager / RADIUS untuk Hotspot dan PPPoE | Basis data pengguna terpusat (User Manager bawaan MikroTik atau FreeRADIUS) yang melayani autentikasi banyak router hotspot/PPPoE, mencatat pemakaian, dan mencetak voucher. Aplikasi pihak ketiga: Mikhmon, Mixradius. | Pengelolaan ribuan pelanggan dari satu tempat. |
| 882 | PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) | Protokol koneksi berbasis akun (username/password) di atas Ethernet. PPPoE client: router pelanggan dial ke ISP (IndiHome memakai ini). PPPoE server: MikroTik RT/RW Net memberi tiap pelanggan akun, IP, dan batas kecepatan lewat profile. | Autentikasi dan pembatasan per pelanggan yang lebih rapi daripada IP statis. |
| 883 | VPN pada Router (PPTP, L2TP/IPsec, SSTP, OpenVPN, WireGuard) | Terowongan terenkripsi antar-router atau dari klien ke router melalui internet. PPTP mudah tetapi tidak aman; L2TP/IPsec dan SSTP umum; OpenVPN dan WireGuard modern dan aman. MikroTik mendukung semuanya sebagai server/klien. | Menghubungkan kantor cabang atau admin dari rumah ke jaringan sekolah secara aman. |
| 884 | Tunnel EoIP, GRE, IPIP, dan VXLAN | Terowongan tanpa enkripsi bawaan untuk membawa Layer 2 (EoIP, VXLAN) atau Layer 3 (GRE, IPIP) lewat jaringan IP lain; digabung IPsec jika butuh enkripsi. | Menyatukan LAN dua lokasi seolah satu segmen (misalnya hotspot terpusat). |
| 885 | VRRP dan HSRP (Gateway Redundancy) | Dua router berbagi satu IP gateway virtual; jika router utama mati, router cadangan mengambil alih dalam hitungan detik. VRRP standar terbuka (MikroTik), HSRP milik Cisco. | Gateway tanpa titik kegagalan tunggal. |
| 886 | IP Cloud / DDNS (Dynamic DNS) | Layanan memberi nama domain tetap untuk IP publik yang berubah-ubah (MikroTik IP Cloud: xxxx.sn.mynetname.net; No-IP, DuckDNS). | Mengakses router/CCTV dari luar tanpa IP publik statis. |
| 887 | UPnP dan MAC Clone | UPnP: aplikasi/perangkat membuka port forwarding otomatis (praktis tetapi berisiko). MAC clone: router meniru MAC perangkat lain agar diterima ISP yang mengunci MAC. | Fitur router rumahan yang perlu dipahami risikonya. |
| 888 | Mode Bridge vs Mode Router pada ONT/Modem | Bridge: ONT hanya meneruskan koneksi, router di belakangnya yang dial PPPoE dan mendapat IP publik. Router: ONT yang melakukan NAT/DHCP dan router lain di belakangnya mengalami double NAT. | Mengoptimalkan MikroTik di belakang ONT ISP. |
| 889 | Multi-WAN dan WAN Failover | Router dengan dua atau lebih sumber internet (fiber + 4G) yang berpindah otomatis saat salah satu putus, dengan atau tanpa load balancing. | Ketersediaan internet tinggi untuk ujian/kantor. |
| 890 | Konfigurasi Wireless MikroTik (Interface wlan, Security Profile, Mode) | Menu /interface wireless: mode (ap-bridge, station, station-bridge, bridge), band, channel width, frequency, SSID, security profile (WPA2-PSK), wireless protocol (802.11, nv2), dan tabel registrasi klien. | Menjadikan RouterBoard sebagai AP, klien, atau link PtP. |
| 891 | CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager) | Fitur MikroTik untuk mengelola banyak AP MikroTik (CAP) secara terpusat: SSID, keamanan, kanal, dan VLAN dari satu router. | Wi-Fi sekolah dengan puluhan AP MikroTik yang seragam. |
| 892 | System Scheduler dan Script RouterOS | Scheduler menjalankan skrip pada waktu tertentu (backup harian, reboot mingguan, matikan hotspot jam malam). Skrip ditulis dengan bahasa RouterOS. | Otomasi rutin router tanpa campur tangan admin. |
| 893 | Logging, Syslog Remote, dan Graphing/Traffic Monitor | Log kejadian router (/log print), pengiriman log ke server syslog, grafik trafik per interface/queue (Graphing), Torch untuk melihat trafik real-time per IP/port. | Memantau dan menyelidiki perilaku jaringan. |
| 894 | SNMP pada Perangkat dan The Dude | Mengaktifkan SNMP agar perangkat bisa dipantau (community read-only), lalu memantau dengan The Dude (MikroTik), Zabbix, PRTG, Cacti, atau LibreNMS. | Peta jaringan hidup dengan notifikasi saat perangkat/link mati. |
| 895 | Traffic Monitor Tools: Torch, Bandwidth Test, Ping, Traceroute, Packet Sniffer | Alat bawaan RouterOS untuk melihat trafik langsung (Torch), menguji kapasitas link (btest), menguji jangkauan (ping/traceroute), dan menangkap paket (sniffer, bisa dikirim ke Wireshark). | Diagnosis tanpa perangkat tambahan. |
| 896 | Time/NTP Client pada Router | Menyetel zona waktu dan sinkron jam ke server NTP agar log, scheduler, sertifikat, dan voucher hotspot berjalan benar (/system clock, /system ntp client). | Router tanpa baterai jam (kebanyakan RouterBoard) wajib NTP. |
| 897 | Certificate pada Router (HTTPS/Winbox aman, SSTP, Hotspot HTTPS) | Sertifikat digital untuk mengenkripsi akses manajemen web dan layanan VPN/hotspot; bisa self-signed atau Let's Encrypt (RouterOS 7). | Menghindari peringatan browser dan penyadapan kata sandi. |
| 898 | Stacking dan Switch Chip | Stacking: menggabungkan beberapa switch fisik menjadi satu unit logis dengan satu manajemen. Switch chip: chip khusus yang meneruskan frame tanpa membebani CPU (wire speed). | Skalabilitas dan kinerja switch di jaringan besar. |
| 899 | Wake on LAN (WoL) | Menyalakan komputer dari jauh dengan mengirim "magic packet" ke MAC address-nya (perlu diaktifkan di BIOS/NIC). | Menghidupkan PC lab dari ruang guru untuk pembaruan malam hari. |
| 900 | Pengujian VLAN dan Routing (Verifikasi) | Uji: PC di VLAN sama saling ping; antar-VLAN sesuai kebijakan (ping gateway masing-masing lalu lintas VLAN); show vlan brief/show interfaces trunk; traceroute menunjukkan hop yang benar; show ip route//ip route print memuat rute yang diharapkan; ping dari router (ping ... source). | Bukti konfigurasi benar sebelum dinyatakan selesai. |
| 901 | Analisis Masalah Routing | Gejala dan penyebab umum: rute tidak muncul (network statement salah/wildcard salah/interface down), neighbor OSPF tidak FULL (area/subnet/MTU/hello berbeda), ping satu arah (rute balik tidak ada), default route salah gateway, distance salah untuk failover. | Sistematis memperbaiki routing statis dan dinamis sesuai CP. |
| 902 | Vendor Perangkat Jaringan | Cisco (enterprise, IOS), MikroTik (RouterOS, harga terjangkau), Ubiquiti (UniFi, airMAX), TP-Link (Omada, rumahan), Huawei (VRP, operator), Juniper (Junos, ISP), Aruba/HPE, Ruijie, Fortinet (firewall). | Mengenal ekosistem, sertifikasi, dan gaya konfigurasi yang berbeda-beda. |
| 903 | Konfigurasi Dasar Access Point/Wireless Router Rumahan | Login web (192.168.0.1/1.1), ganti kata sandi admin, atur SSID dan WPA2/WPA3, kanal, DHCP (matikan jika mode AP), IP LAN, WAN (PPPoE/DHCP), firmware update. | Pekerjaan paling umum teknisi lapangan. |
| 904 | Dokumentasi Konfigurasi (Config Export, Change Log) | Menyimpan hasil export/running-config, mencatat setiap perubahan (tanggal, siapa, apa, mengapa), dan diagram terbaru di repositori/berbagi aman. | Konfigurasi bisa ditelusuri dan dipulihkan; memudahkan tim. |

## 12 · Keamanan Jaringan

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Keamanan Jaringan (kebijakan penggunaan jaringan; ancaman dan serangan; menentukan sistem keamanan; firewall pada host dan server; server autentikasi; sistem pendeteksi dan penahan serangan (IDS/IPS); pengamanan server layanan; kriptografi untuk komunikasi data)

Ringkasan: Jaringan yang terhubung ke internet pasti "diketuk" penyerang setiap hari. Bagian ini memuat istilah kebijakan keamanan, jenis ancaman dan serangan, malware, firewall (host, server, router), IDS/IPS, autentikasi (AAA, RADIUS, 802.1X, MFA), kriptografi (enkripsi, hash, sertifikat, TLS, VPN), pengamanan server, serta aspek hukum dan etika. Untuk istilah serangan, kolom "Fungsi" berisi tujuan penyerang dan cara pencegahannya.

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 905 | Keamanan Jaringan (Network Security) | Kumpulan kebijakan, teknologi, dan praktik untuk melindungi jaringan beserta data yang lewat dan tersimpan di dalamnya dari akses, penyalahgunaan, perubahan, atau perusakan yang tidak sah. | Menjaga layanan tetap berjalan dan data pengguna (nilai, keuangan, data pribadi) aman. |
| 906 | CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability) | Tiga pilar keamanan informasi: Kerahasiaan (hanya yang berhak boleh membaca), Integritas (data tidak diubah tanpa izin), Ketersediaan (layanan bisa diakses saat dibutuhkan). Sering ditambah autentikasi dan non-repudiation. | Kerangka menilai setiap kontrol keamanan: enkripsi menjaga C, hash menjaga I, backup/redundansi menjaga A. |
| 907 | Kebijakan Keamanan / Kebijakan Penggunaan Jaringan (AUP) | Dokumen resmi berisi aturan penggunaan jaringan dan sistem: siapa boleh mengakses apa, kata sandi, perangkat pribadi (BYOD), larangan (torrent, situs terlarang), sanksi, dan tanggung jawab. Acceptable Use Policy ditandatangani pengguna. | Dasar hukum internal untuk menerapkan kontrol teknis dan menindak pelanggaran. |
| 908 | Ancaman (Threat), Kerentanan (Vulnerability), Risiko (Risk), Eksploit (Exploit) | Ancaman: potensi bahaya (peretas, malware, bencana). Kerentanan: kelemahan sistem (firmware lama, kata sandi default). Eksploit: kode/teknik memanfaatkan kerentanan. Risiko: peluang ancaman memanfaatkan kerentanan dikali dampaknya. | Manajemen risiko: menutup kerentanan agar ancaman tidak menjadi insiden. |
| 909 | Attack Surface dan Attack Vector | Attack surface: semua titik yang bisa diserang (port terbuka, layanan, pengguna, Wi-Fi). Attack vector: jalur yang dipakai penyerang (email phishing, USB, RDP terbuka). | Memperkecil permukaan serangan adalah strategi keamanan utama. |
| 910 | Hacker (White Hat, Black Hat, Grey Hat), Cracker, Script Kiddie | White hat: peretas etis berizin. Black hat: penjahat. Grey hat: di antara keduanya. Cracker: pembobol perangkat lunak/sistem. Script kiddie: pemula yang memakai alat orang lain tanpa paham. | Membedakan profesi keamanan yang sah dari tindak kejahatan. |
| 911 | Malware (Malicious Software) | Istilah umum perangkat lunak jahat: virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware, rootkit, keylogger, botnet. | Mengenali jenisnya menentukan cara penanganan. |
| 912 | Virus | Malware yang menempel pada file/program dan menyebar saat file dijalankan oleh pengguna. | Tujuan: merusak/menyebar. Cegah: antivirus, tidak menjalankan file tak dikenal. |
| 913 | Worm | Malware yang menyebar sendiri lewat jaringan tanpa campur tangan pengguna dengan memanfaatkan celah (contoh: WannaCry lewat SMBv1). | Tujuan: menyebar cepat, membebani jaringan. Cegah: patch, firewall, matikan layanan lama. |
| 914 | Trojan (Trojan Horse) | Malware yang menyamar sebagai program berguna (crack, game, "aktivator") tetapi membuka pintu bagi penyerang. | Tujuan: mencuri data, remote control. Cegah: unduh dari sumber resmi, hindari bajakan. |
| 915 | Ransomware | Malware yang mengenkripsi file korban lalu meminta tebusan (biasanya kripto) untuk kunci dekripsi; menyerang sekolah, rumah sakit, dan pemerintah. | Tujuan: uang. Cegah: backup offline 3-2-1, patch, tidak membuka lampiran mencurigakan, segmentasi. |
| 916 | Spyware, Adware, Keylogger | Spyware memata-matai aktivitas; adware menampilkan iklan paksa; keylogger merekam ketikan (termasuk kata sandi). | Tujuan: mencuri informasi/uang iklan. Cegah: anti-malware, MFA, waspada ekstensi browser. |
| 917 | Rootkit dan Backdoor | Rootkit: malware yang bersembunyi di level sistem/kernel agar tidak terdeteksi. Backdoor: pintu masuk rahasia yang ditanam penyerang (atau tertinggal dari vendor) untuk kembali kapan saja. | Tujuan: akses jangka panjang. Cegah: integritas sistem, instal ulang bersih setelah insiden, audit akun. |
| 918 | Botnet dan Zombie | Jaringan ribuan perangkat terinfeksi (zombie: PC, router, CCTV IoT) yang dikendalikan penyerang (C2 server) untuk DDoS, spam, atau menambang kripto. Contoh: Mirai menyerang router/CCTV berkata sandi default. | Cegah: ganti kata sandi default perangkat IoT, firmware terbaru, tutup akses manajemen dari WAN. |
| 919 | Cryptojacking dan Fileless Malware | Cryptojacking: memakai CPU korban diam-diam untuk menambang kripto. Fileless: malware yang hidup di memori/PowerShell tanpa file, sulit dideteksi antivirus tradisional. | Cegah: EDR, pembatasan skrip, pemantauan beban CPU tak wajar. |
| 920 | Social Engineering (Rekayasa Sosial) | Manipulasi psikologis manusia agar membocorkan informasi atau melakukan tindakan berbahaya: pretexting (berpura-pura jadi IT), baiting (USB "gaji"), tailgating (ikut masuk ruang server), vishing/smishing. | Manusia adalah titik terlemah; cegah dengan edukasi dan prosedur verifikasi. |
| 921 | Phishing, Spear Phishing, dan Whaling | Phishing: email/pesan/situs palsu massal untuk mencuri kredensial. Spear phishing: tertarget ke orang tertentu dengan info personal. Whaling: menyasar pimpinan. | Cegah: periksa domain pengirim/URL, MFA, filter email, pelatihan pengguna. |
| 922 | Spoofing (IP, MAC, ARP, DNS, Email) | Pemalsuan identitas: IP spoofing (alamat asal palsu), MAC spoofing (meniru MAC untuk lolos filter), ARP spoofing (mengaku sebagai gateway), DNS spoofing/poisoning (jawaban DNS palsu ke situs jahat), email spoofing (pengirim palsu). | Cegah: DAI/DHCP snooping, DNSSEC, SPF/DKIM/DMARC, filter anti-spoofing di router (RPF). |
| 923 | ARP Poisoning dan Man-in-the-Middle (MITM) | Penyerang mengirim ARP palsu sehingga lalu lintas korban melewati komputernya (MITM), lalu menyadap atau mengubah data. Alat: Ettercap, Bettercap. Termasuk MITM lewat Wi-Fi palsu. | Cegah: HTTPS/VPN, Dynamic ARP Inspection, static ARP untuk gateway, segmentasi. |
| 924 | Sniffing / Eavesdropping (Penyadapan) | Menangkap paket di jaringan (Wireshark, tcpdump) untuk membaca data yang tidak terenkripsi: kata sandi HTTP/FTP/Telnet, isi chat. Di Wi-Fi terbuka semua orang bisa menyadap. | Cegah: enkripsi (HTTPS, SSH, WPA3, VPN), switch bukan hub, client isolation. |
| 925 | DoS dan DDoS (Denial of Service) | Serangan membanjiri server/jaringan agar tidak bisa melayani pengguna sah: SYN flood, UDP flood, ICMP flood (ping of death, smurf), HTTP flood, amplifikasi DNS/NTP. DDoS memakai banyak sumber (botnet). | Cegah: rate limiting, firewall/IPS, layanan anti-DDoS (Cloudflare), kapasitas cadangan. |
| 926 | Brute Force dan Dictionary Attack | Menebak kata sandi dengan mencoba semua kombinasi (brute force) atau daftar kata umum (dictionary) pada SSH, RDP, Winbox, Wi-Fi handshake, login web. Alat: Hydra, John, Hashcat, aircrack-ng. | Cegah: kata sandi panjang, MFA, fail2ban/lockout, ganti port, batasi IP sumber, kunci SSH. |
| 927 | Credential Stuffing dan Password Spraying | Credential stuffing: memakai pasangan email-kata sandi hasil kebocoran situs lain. Password spraying: mencoba satu kata sandi umum ("Sekolah123") ke banyak akun. | Cegah: kata sandi unik per layanan, MFA, pemantauan login. |
| 928 | Port Scanning dan Reconnaissance | Tahap pengintaian: memetakan host aktif, port terbuka, versi layanan, dan OS (Nmap, Masscan, Shodan) sebelum menyerang. | Cegah: tutup port tak perlu, firewall drop, IDS mendeteksi scan; admin juga memakainya untuk audit. |
| 929 | Exploit, Zero-Day, dan CVE | Exploit: kode pemanfaat celah. Zero-day: celah yang belum diketahui/ditambal vendor sehingga sangat berbahaya. CVE (Common Vulnerabilities and Exposures): nomor identitas publik tiap celah (misalnya CVE-2018-14847 Winbox MikroTik). | Cegah: patch cepat, pantau buletin keamanan vendor, defense in depth. |
| 930 | SQL Injection (SQLi) | Menyisipkan perintah SQL lewat form/URL aplikasi web yang tidak memvalidasi input untuk membaca/mengubah database (misalnya login bypass ' OR '1'='1). | Cegah: prepared statement, validasi input, WAF, hak akses DB minimal. |
| 931 | XSS dan CSRF | XSS (Cross-Site Scripting): menyisipkan skrip jahat ke halaman yang dilihat pengguna lain (mencuri cookie/sesi). CSRF: memaksa browser korban yang sedang login mengirim permintaan tanpa sadar. | Cegah: sanitasi output, header keamanan, token CSRF, framework modern. |
| 932 | Deface (Perusakan Tampilan Web) | Mengganti halaman situs dengan pesan penyerang, umumnya lewat CMS/plugin usang atau kata sandi lemah; sering menimpa situs sekolah/pemerintah. | Cegah: update CMS/plugin, kata sandi kuat, backup, WAF, batasi akses admin. |
| 933 | Directory Traversal, File Upload, dan RCE | Directory traversal: mengakses file di luar folder web (../../etc/passwd). File upload berbahaya: mengunggah web shell. RCE (Remote Code Execution): menjalankan perintah di server dari jauh. | Cegah: validasi path/tipe file, izin folder ketat, patch, WAF. |
| 934 | Serangan Wi-Fi: Evil Twin, Rogue AP, Deauthentication, WPS Attack, KRACK | Evil twin: AP palsu ber-SSID sama untuk MITM. Rogue AP: AP liar dipasang tanpa izin di jaringan internal. Deauth: memutus klien paksa (802.11w mencegah). WPS PIN mudah dibobol. KRACK: celah WPA2 lama. | Cegah: WPA3/802.11w, matikan WPS, WIDS/WIPS, port security, edukasi pengguna. |
| 935 | VLAN Hopping dan Serangan Layer 2 | VLAN hopping: melompat ke VLAN lain lewat double tagging atau trunk otomatis (DTP). Serangan L2 lain: MAC flooding (CAM table penuh → switch jadi hub), DHCP starvation, rogue DHCP, STP manipulation. | Cegah: matikan DTP, native VLAN khusus, port security, DHCP snooping, BPDU guard. |
| 936 | Rogue DHCP Server | DHCP liar (router rumahan dicolok terbalik, atau sengaja) yang memberi gateway/DNS palsu ke klien sehingga lalu lintas dibelokkan. | Cegah: DHCP snooping (port trusted hanya ke server sah), pemantauan. |
| 937 | Insider Threat | Ancaman dari orang dalam (siswa, pegawai, mantan pegawai) yang menyalahgunakan akses: mencuri data, memasang alat, membocorkan kata sandi. | Cegah: least privilege, pencabutan akses saat keluar, logging, segmentasi. |
| 938 | Supply Chain Attack dan Firmware Berbahaya | Serangan melalui pemasok: perangkat/perangkat lunak yang sudah disusupi sebelum sampai ke pengguna (firmware palsu, pustaka terinfeksi). | Cegah: beli dari distributor resmi, verifikasi hash/tanda tangan firmware. |
| 939 | Defense in Depth (Pertahanan Berlapis) | Strategi memasang banyak lapisan kontrol (fisik, perimeter, jaringan, host, aplikasi, data, manusia) sehingga jika satu bobol, lapisan lain menahan. | Prinsip dasar menentukan sistem keamanan yang dibutuhkan. |
| 940 | Least Privilege dan Need to Know | Setiap pengguna/proses hanya diberi hak akses seminimal yang diperlukan untuk tugasnya, tidak lebih. | Membatasi kerusakan jika akun disalahgunakan atau diretas. |
| 941 | Hardening (Pengerasan Sistem) | Mengurangi kerentanan perangkat/server: ganti kredensial default, matikan layanan/port tak perlu, patch, firewall host, izin file ketat, nonaktifkan akun tak terpakai, logging. | Langkah wajib setelah instalasi server/router baru. |
| 942 | Patch Management dan Update Rutin | Proses terjadwal menguji dan memasang pembaruan OS, aplikasi, dan firmware di semua perangkat. | Sebagian besar serangan memanfaatkan celah yang tambalannya sudah tersedia. |
| 943 | Segmentasi dan Mikrosegmentasi | Membagi jaringan menjadi zona (VLAN/subnet) dengan aturan firewall antar-zona: server, manajemen, siswa, guru, tamu, IoT/CCTV. Mikrosegmentasi memisahkan hingga tingkat host/aplikasi. | Serangan di satu zona tidak menjalar ke zona lain. |
| 944 | DMZ dan Bastion Host | DMZ: zona server publik di antara internet dan LAN. Bastion host/jump server: satu server yang diperkeras sebagai satu-satunya pintu masuk admin ke jaringan internal. | Mengurangi paparan langsung jaringan internal ke internet. |
| 945 | Zero Trust Architecture | Model "jangan pernah percaya, selalu verifikasi": setiap akses diautentikasi, diotorisasi, dan dienkripsi terlepas dari lokasi (dalam/luar jaringan). | Arah keamanan modern menggantikan model "benteng dan parit". |
| 946 | Firewall | Sistem yang menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan aturan (IP, port, protokol, arah, status, aplikasi). Bisa berupa perangkat khusus (FortiGate, Palo Alto, Sophos), perangkat lunak di server (pfSense, OPNsense, iptables), fitur router (MikroTik), atau host (Windows Firewall). | Gerbang utama yang menentukan apa boleh masuk/keluar jaringan atau host. |
| 947 | Jenis Firewall: Packet Filtering, Stateful, Application/Proxy, NGFW | Packet filtering: memeriksa header tiap paket (ACL). Stateful: melacak status koneksi (mengizinkan balasan otomatis). Application/proxy: memahami isi aplikasi (HTTP). NGFW: gabungan stateful + IPS + kontrol aplikasi + antivirus + inspeksi TLS. | Memilih firewall sesuai kebutuhan dan anggaran. |
| 948 | Firewall Host (Personal Firewall) | Firewall di komputer/server itu sendiri: Windows Defender Firewall (profil Domain/Private/Public), ufw dan firewalld (Linux), iptables/nftables. | Lapisan terakhir yang melindungi host meski firewall jaringan bobol. |
| 949 | Firewall Server (Network Firewall Berbasis Server) | Server/PC dengan dua NIC yang menjalankan OS firewall (pfSense, OPNsense, IPFire, Debian + iptables) sebagai gateway, lengkap dengan NAT, VPN, IDS, dan captive portal. | Solusi firewall murah dan kuat untuk sekolah; dipraktikkan di Fase F. |
| 950 | Persyaratan Membangun Server Firewall | Kebutuhan: PC/server dengan minimal 2 NIC (WAN dan LAN), CPU/RAM sesuai throughput, storage untuk log, OS firewall, topologi yang menempatkannya di jalur lalu lintas, dan rencana aturan. | Perencanaan sebelum implementasi firewall sesuai CP. |
| 951 | iptables dan nftables | Kerangka firewall kernel Linux. iptables: tabel (filter, nat, mangle) dan chain (INPUT, OUTPUT, FORWARD, PREROUTING, POSTROUTING); contoh iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT. nftables adalah penggantinya yang lebih modern. | Mengamankan server Linux dan membangun router/firewall berbasis Linux. |
| 952 | ufw dan firewalld | ufw (Uncomplicated Firewall, Ubuntu): ufw allow 22/tcp, ufw enable, ufw status. firewalld (Rocky/Fedora): zona dan firewall-cmd --add-service=http --permanent. | Cara mudah mengelola firewall host Linux. |
| 953 | Rule, Chain, Policy, dan Aksi (Accept/Drop/Reject) | Rule: satu aturan cocok-aksi. Chain: urutan rule yang dibaca dari atas; rule pertama yang cocok menang. Policy: aksi default jika tidak ada yang cocok (sebaiknya drop). Drop: buang diam-diam; Reject: buang dan beri tahu; Accept: izinkan. | Menulis firewall yang benar memerlukan pemahaman urutan dan default deny. |
| 954 | Default Deny (Whitelist) vs Default Allow (Blacklist) | Default deny: semua diblokir kecuali yang diizinkan (lebih aman, standar server). Default allow: semua boleh kecuali yang dilarang (mudah tetapi berisiko). | Prinsip menyusun kebijakan firewall. |
| 955 | Firewall MikroTik Praktik Dasar | Contoh chain input: accept established/related, drop invalid, accept ICMP terbatas, accept dari LAN/admin, drop sisanya dari WAN. Chain forward: accept established/related, drop invalid, drop LAN→server manajemen kecuali admin, fasttrack untuk kinerja. Tambahan: port knocking, address list blokir brute force. | Konfigurasi standar mengamankan router yang menghadap internet. |
| 956 | Stateful Inspection dan Established/Related | Firewall mengingat koneksi yang dimulai dari dalam sehingga paket balasan (established) dan koneksi terkait (related, misalnya FTP data) otomatis diizinkan tanpa membuka port masuk. | Keamanan tinggi dengan aturan sederhana. |
| 957 | WAF (Web Application Firewall) | Firewall khusus lapisan aplikasi web yang memeriksa permintaan HTTP untuk memblokir SQLi, XSS, dan bot: ModSecurity (open source), Cloudflare WAF, Nginx App Protect. | Melindungi situs/aplikasi sekolah dari serangan web umum. |
| 958 | IDS (Intrusion Detection System) | Sistem yang memantau lalu lintas/host untuk mendeteksi pola serangan atau anomali lalu memberi peringatan (tidak memblokir). NIDS memantau jaringan (Snort, Suricata, Zeek); HIDS memantau host (OSSEC, Wazuh). | "Alarm" yang memberi tahu admin adanya serangan. |
| 959 | IPS (Intrusion Prevention System) | IDS yang dipasang inline sehingga bisa langsung memblokir/menjatuhkan paket berbahaya secara otomatis. Suricata/Snort mode IPS, fitur NGFW. | "Satpam" yang menahan serangan sebelum mencapai server. |
| 960 | Signature-Based vs Anomaly-Based Detection | Signature: mencocokkan pola serangan yang sudah dikenal (akurat, tetapi buta pada serangan baru). Anomaly: mempelajari perilaku normal dan menandai penyimpangan (mendeteksi hal baru, tetapi lebih banyak false positive). | Memahami kekuatan dan kelemahan IDS/IPS. |
| 961 | False Positive dan False Negative | False positive: alarm untuk aktivitas yang sebenarnya sah. False negative: serangan nyata yang lolos tanpa alarm. | Menyetel IDS/IPS agar seimbang antara keduanya. |
| 962 | Snort dan Suricata | Mesin IDS/IPS open source berbasis rule (misalnya alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"SSH scan"; ...)). Suricata multi-thread dan mendukung deteksi aplikasi. | Alat praktik IDS/IPS di sekolah dengan biaya nol. |
| 963 | Honeypot | Sistem umpan yang sengaja tampak rentan untuk memancing penyerang, mempelajari tekniknya, dan memberi peringatan dini. | Deteksi serangan tanpa risiko pada sistem asli. |
| 964 | SIEM dan Log Management | SIEM (Security Information and Event Management) mengumpulkan log dari firewall, server, IDS, dan AP, lalu mengorelasikannya untuk mendeteksi insiden: Wazuh, ELK/Elastic, Splunk, Graylog. | Melihat gambaran serangan menyeluruh yang tak terlihat dari satu perangkat. |
| 965 | Autentikasi (Authentication) | Proses membuktikan identitas: sesuatu yang diketahui (kata sandi, PIN), dimiliki (kartu, HP/token, kunci keamanan), atau melekat (sidik jari, wajah). | Memastikan yang masuk benar-benar orang/perangkat yang berhak. |
| 966 | Otorisasi (Authorization) dan Accounting (AAA) | Otorisasi: menentukan apa yang boleh dilakukan setelah terautentikasi (hak akses). Accounting: mencatat siapa melakukan apa, kapan, berapa lama (untuk audit/tagihan). Ketiganya disebut AAA. | Kerangka lengkap pengendalian akses jaringan. |
| 967 | Server Autentikasi | Server terpusat yang memverifikasi identitas pengguna untuk banyak layanan (Wi-Fi, VPN, hotspot, login perangkat, PPPoE): RADIUS (FreeRADIUS, NPS Windows, User Manager MikroTik), TACACS+, LDAP/Active Directory, Kerberos. | Satu akun untuk semua layanan; pencabutan akses cukup di satu tempat. |
| 968 | RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) | Protokol AAA klien-server (UDP 1812 autentikasi, 1813 accounting) antara perangkat akses (NAS: AP, router hotspot, VPN) dan server autentikasi, memakai shared secret. | Standar autentikasi Wi-Fi enterprise, hotspot, PPPoE, dan login admin perangkat. |
| 969 | TACACS+ | Protokol AAA milik Cisco (TCP 49) yang memisahkan autentikasi, otorisasi, dan accounting serta mengenkripsi seluruh paket; cocok untuk mengelola akses admin perangkat per perintah. | Kontrol granular siapa boleh menjalankan perintah apa di router/switch. |
| 970 | Persyaratan Membangun Server Autentikasi | Kebutuhan: server (fisik/VM) dengan OS Linux/Windows, perangkat lunak (FreeRADIUS/NPS), basis data pengguna (file, MySQL, LDAP/AD), sertifikat untuk EAP, IP tetap, shared secret per NAS, dan perangkat akses yang mendukung RADIUS. | Perencanaan sebelum implementasi server autentikasi sesuai CP. |
| 971 | IEEE 802.1X dan EAP | 802.1X: kontrol akses berbasis port yang mewajibkan autentikasi sebelum perangkat boleh memakai port switch atau Wi-Fi (supplicant → authenticator → authentication server). EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) adalah kerangka metode autentikasinya. | Wi-Fi/LAN enterprise di mana tiap pengguna login dengan akun sendiri, bukan satu kata sandi bersama. |
| 972 | WPA2-Enterprise / WPA3-Enterprise | Keamanan Wi-Fi yang memakai 802.1X + RADIUS sehingga tiap pengguna punya kredensial sendiri, kunci enkripsi unik per sesi, dan akses bisa dicabut per akun. | Standar Wi-Fi sekolah/kampus/kantor yang aman dan terkelola. |
| 973 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 | Evolusi keamanan Wi-Fi: WEP (1999, RC4, sudah bisa dibobol dalam menit), WPA (TKIP, sementara), WPA2 (2004, AES-CCMP, standar lama), WPA3 (2018, SAE anti-brute-force offline, forward secrecy, PMF wajib). | Selalu pakai WPA2-AES minimal, WPA3 jika perangkat mendukung; jangan pernah WEP/open tanpa portal. |
| 974 | PSK (Pre-Shared Key) dan SAE | PSK: satu kata sandi bersama untuk semua pengguna (WPA2-Personal), rawan bocor dan brute force offline. SAE (Simultaneous Authentication of Equals): pertukaran kunci WPA3 yang tahan serangan tebak kata sandi offline. | Memahami mengapa WPA3-Personal lebih aman dari WPA2-Personal. |
| 975 | MAC Filtering dan Hidden SSID | Membatasi Wi-Fi hanya untuk MAC tertentu dan menyembunyikan nama SSID. Keduanya mudah dilewati (MAC spoofing, sniffing) sehingga hanya lapisan tambahan, bukan keamanan utama. | Kontrol ringan untuk perangkat tetap; jangan menggantikan WPA2/3. |
| 976 | Kata Sandi Kuat dan Password Policy | Kata sandi panjang (minimal 12–14 karakter), unik per layanan, tidak berisi data pribadi, atau berupa passphrase; kebijakan mengatur panjang, kompleksitas, riwayat, penguncian, dan larangan berbagi. | Pertahanan pertama akun; kata sandi default/lemah adalah penyebab utama pembobolan router dan CCTV. |
| 977 | Password Manager dan Hashing Kata Sandi | Password manager (Bitwarden, KeePass) menyimpan kata sandi terenkripsi. Server tidak boleh menyimpan kata sandi asli, melainkan hash bergaram (bcrypt, Argon2). | Mengelola banyak kata sandi kuat dan mencegah kebocoran massal. |
| 978 | MFA / 2FA dan OTP | Autentikasi multi-faktor menambah langkah verifikasi selain kata sandi: kode OTP (aplikasi authenticator/SMS), notifikasi, kunci fisik (FIDO2/YubiKey), biometrik. | Akun tetap aman meski kata sandi bocor. |
| 979 | SSO (Single Sign-On) dan LDAP/Active Directory | SSO: satu login untuk banyak aplikasi (Google Workspace, Microsoft 365). LDAP: protokol direktori pengguna (port 389/636); Active Directory adalah implementasi Microsoft yang juga memakai Kerberos. | Manajemen identitas terpusat di sekolah/kantor. |
| 980 | Kontrol Akses (ACL, RBAC) | ACL: daftar siapa boleh apa pada objek/lalu lintas. RBAC (Role-Based Access Control): hak diberikan lewat peran (guru, siswa, admin), bukan per orang. | Pengelolaan hak akses yang rapi dan mudah diaudit. |
| 981 | Kriptografi | Ilmu mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak terbaca (enkripsi) dan mengembalikannya (dekripsi) memakai algoritma dan kunci, serta menjamin integritas dan keaslian. | Dasar HTTPS, VPN, Wi-Fi aman, tanda tangan digital, dan penyimpanan kata sandi. |
| 982 | Plaintext, Ciphertext, Kunci (Key), dan Algoritma (Cipher) | Plaintext: data asli. Ciphertext: data terenkripsi. Kunci: nilai rahasia yang menentukan hasil enkripsi. Algoritma: aturan matematisnya (boleh publik; keamanan bergantung pada kunci — prinsip Kerckhoffs). | Kosakata dasar membahas enkripsi. |
| 983 | Kriptografi Klasik (Caesar, Vigenère, Substitusi, Transposisi) | Teknik lama menggeser/menukar huruf; mudah dipecahkan tetapi bagus untuk memahami konsep kunci dan analisis frekuensi. | Materi pengantar kriptografi di kelas. |
| 984 | Enkripsi Simetris (AES, DES, 3DES, ChaCha20) | Satu kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi; sangat cepat, cocok untuk data besar. AES-128/256 adalah standar (Wi-Fi WPA2/3, VPN, disk). DES/3DES sudah usang. | Melindungi data dalam jumlah besar; tantangannya adalah membagikan kunci dengan aman. |
| 985 | Enkripsi Asimetris / Kunci Publik (RSA, ECC, Diffie-Hellman) | Sepasang kunci: publik (disebar) dan privat (rahasia). Yang dienkripsi kunci publik hanya bisa dibuka kunci privat; Diffie-Hellman menyepakati kunci bersama lewat saluran terbuka. RSA 2048/ECC 256 umum. | Pertukaran kunci aman, tanda tangan digital, SSH key, sertifikat TLS. |
| 986 | Hash (MD5, SHA-1, SHA-256) dan Salt | Fungsi satu arah yang mengubah data apa pun menjadi sidik jari tetap; perubahan satu bit mengubah seluruh hash. MD5/SHA-1 sudah tidak aman untuk keamanan; SHA-256 standar. Salt: nilai acak tambahan sebelum hashing kata sandi. | Memverifikasi integritas file/firmware (checksum) dan menyimpan kata sandi. |
| 987 | Tanda Tangan Digital dan Non-Repudiation | Hash dokumen yang dienkripsi dengan kunci privat pengirim; siapa pun bisa memverifikasi dengan kunci publiknya. Menjamin keaslian, integritas, dan pengirim tidak bisa menyangkal (non-repudiation). | Firmware resmi, dokumen elektronik, sertifikat TLS. |
| 988 | Sertifikat Digital, CA, dan PKI | Sertifikat (X.509) mengikat kunci publik dengan identitas (domain/organisasi) dan ditandatangani Certificate Authority (CA) yang dipercaya browser (Let's Encrypt gratis, DigiCert, Sectigo). PKI adalah seluruh sistem pengelolaannya. Self-signed: ditandatangani sendiri (peringatan browser). | Pengguna yakin berkomunikasi dengan server asli, bukan penyamar. |
| 989 | SSL/TLS dan HTTPS | TLS (penerus SSL; versi aman 1.2/1.3) mengenkripsi komunikasi aplikasi: HTTPS, SMTPS, IMAPS, FTPS, LDAPS. Handshake TLS menyepakati kunci sesi lewat sertifikat dan kunci publik lalu memakai enkripsi simetris. | Melindungi login, transaksi, dan data pengguna dari penyadapan/MITM. |
| 990 | Enkripsi Data at Rest vs In Transit | At rest: data tersimpan di disk (BitLocker, LUKS, enkripsi database/backup). In transit: data saat dikirim (TLS, VPN, SSH). Keduanya perlu. | Laptop hilang atau kabel disadap tidak berarti data bocor. |
| 991 | VPN (Virtual Private Network) | Terowongan terenkripsi melalui jaringan publik yang membuat perangkat/kantor jauh seolah berada di jaringan lokal. Remote access VPN (pegawai dari rumah) dan site-to-site VPN (antar-kantor). | Akses aman ke jaringan internal dari mana saja; juga melindungi di Wi-Fi publik. |
| 992 | Protokol VPN: IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP/IPsec, SSTP, PPTP | IPsec (IKEv2, AH/ESP): standar site-to-site. OpenVPN: TLS, fleksibel, port bebas. WireGuard: modern, sangat cepat, kode kecil. L2TP/IPsec: bawaan banyak OS. SSTP: lewat HTTPS 443 (menembus firewall). PPTP: usang dan tidak aman. | Memilih protokol VPN sesuai keamanan, kecepatan, dan kompatibilitas. |
| 993 | VPN Server Praktik (MikroTik/Linux) | Membangun server VPN: L2TP/IPsec atau WireGuard di MikroTik (/interface wireguard, peers), OpenVPN Access Server/WireGuard di Ubuntu, pfSense; buat akun/kunci, buka port di firewall, uji koneksi dari klien luar dan akses ke LAN. | Skenario umum UKK dan kebutuhan sekolah untuk akses jarak jauh. |
| 994 | SSH Hardening dan SSH Key | Mengamankan SSH: login dengan pasangan kunci (ssh-keygen, authorized_keys) alih-alih kata sandi, PermitRootLogin no, ganti port, batasi IP dengan firewall, fail2ban, AllowUsers. | SSH adalah pintu masuk paling sering diserang di server publik. |
| 995 | Fail2ban dan Rate Limiting | Fail2ban membaca log dan memblokir IP yang gagal login berulang kali (SSH, web, mail). Rate limiting membatasi jumlah koneksi/permintaan per detik di firewall/web server. | Menghentikan brute force dan flood ringan secara otomatis. |
| 996 | Port Knocking | Membuka port manajemen hanya setelah klien "mengetuk" urutan port rahasia tertentu; populer di MikroTik dengan address list bertahap. | Menyembunyikan Winbox/SSH dari pemindai internet. |
| 997 | Pengamanan Server Layanan (Web, Mail, DNS, FTP, Database) | Praktik per layanan: web (HTTPS, header keamanan, sembunyikan versi, izin file, WAF), mail (TLS, SPF/DKIM/DMARC, anti-spam, tidak open relay), DNS (batasi rekursi, DNSSEC, rate limit), FTP (ganti ke SFTP/FTPS, chroot), database (bind ke localhost, akun khusus, hak minimal, backup terenkripsi). | Tata cara pengamanan server-server layanan sesuai CP. |
| 998 | SPF, DKIM, DMARC | Record DNS untuk keaslian email: SPF (server mana yang boleh mengirim atas nama domain), DKIM (tanda tangan digital email), DMARC (kebijakan jika SPF/DKIM gagal dan laporan). | Mencegah email domain sekolah dipalsukan dan masuk spam. |
| 999 | DNSSEC, DoH, dan DoT | DNSSEC: tanda tangan digital record DNS agar tidak bisa dipalsukan. DoH (DNS over HTTPS) dan DoT (DNS over TLS): mengenkripsi kueri DNS dari penyadapan; DoH juga bisa dipakai pengguna melewati filter DNS sekolah. | Mengamankan DNS; admin perlu memahami dampaknya pada filtering. |
| 1000 | Keamanan Fisik | Kunci ruang server, rak terkunci, CCTV, kontrol akses kartu/biometrik, port switch kosong dimatikan, kabel dalam duct, perangkat outdoor di boks terkunci, dan kebijakan tamu. | Akses fisik = akses penuh (reset kata sandi, colok perangkat liar). |
| 1001 | Backup, Disaster Recovery (DRP), dan Business Continuity (BCP) | Backup teratur dan teruji (3-2-1, offline/immutable), rencana pemulihan bencana (RTO: target waktu pulih; RPO: batas data hilang), dan rencana kelangsungan layanan. | Pemulihan dari ransomware, kerusakan hardware, atau bencana alam. |
| 1002 | Audit Keamanan, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing | Audit: memeriksa kepatuhan kebijakan. Vulnerability assessment: memindai celah (OpenVAS/Greenbone, Nessus, Nikto). Penetration testing: simulasi serangan nyata dengan izin tertulis (ruang lingkup, waktu, laporan). | Menemukan kelemahan sebelum penyerang; wajib legal dan berizin. |
| 1003 | Kali Linux dan Alat Uji Keamanan | Distro Linux berisi ratusan alat keamanan: Nmap (pemindai), Wireshark, Metasploit (kerangka eksploit), Burp Suite (uji web), aircrack-ng (Wi-Fi), Hydra, John the Ripper, sqlmap. | Alat belajar keamanan ofensif di lab tertutup dengan izin; penyalahgunaan adalah tindak pidana. |
| 1004 | Nmap (Network Mapper) | Pemindai jaringan: nmap -sn 192.168.1.0/24 (host aktif), nmap -sV -p- host (semua port + versi), -O (deteksi OS), -A (agresif). | Inventaris, audit port terbuka, dan verifikasi firewall. |
| 1005 | Wireshark untuk Keamanan | Menganalisis tangkapan paket untuk menemukan ARP spoofing (duplicate IP), kredensial plaintext, pemindaian, DNS aneh, dan trafik malware; filter seperti arp.duplicate-address-detected, http.request.method==POST. | Investigasi insiden dan pembuktian bahwa protokol tanpa enkripsi berbahaya. |
| 1006 | Incident Response (Tanggap Insiden) | Tahapan: persiapan → identifikasi → penahanan (isolasi perangkat/segmen) → pemberantasan (hapus malware, tutup celah) → pemulihan (restore, pantau) → pembelajaran (laporan, perbaikan). | Menangani serangan secara terstruktur agar kerugian minimal. |
| 1007 | Forensik Digital dan Chain of Custody | Pengumpulan dan analisis bukti digital (log, image disk, tangkapan paket) secara sah dengan pencatatan rantai penanganan bukti agar diterima di pengadilan. | Menelusuri pelaku dan mendukung proses hukum. |
| 1008 | Threat Intelligence dan Security Awareness | Threat intelligence: informasi ancaman terkini (IP/domain jahat, teknik baru) dari komunitas/vendor. Security awareness: program edukasi pengguna (phishing simulation, poster, pelatihan). | Organisasi siap menghadapi ancaman terbaru dan pengguna menjadi lapisan pertahanan. |
| 1009 | Sandbox dan Isolasi | Menjalankan file/aplikasi mencurigakan di lingkungan terisolasi (VM, Windows Sandbox, layanan online seperti VirusTotal/Any.Run) agar tidak merusak sistem asli. | Menganalisis malware dengan aman. |
| 1010 | EDR/XDR dan Antivirus Modern | Endpoint Detection and Response memantau perilaku proses di komputer secara terus-menerus, mendeteksi serangan tanpa file, dan memungkinkan respons jarak jauh; XDR memperluas ke jaringan/cloud. | Perlindungan endpoint di atas antivirus tradisional berbasis signature. |
| 1011 | NAC (Network Access Control) | Sistem yang memeriksa identitas dan "kesehatan" perangkat (antivirus aktif, patch) sebelum mengizinkan masuk jaringan, sering berbasis 802.1X + RADIUS + profil perangkat (PacketFence, Cisco ISE). | Perangkat pribadi/tak dikenal otomatis dibatasi ke VLAN karantina/tamu. |
| 1012 | Content Filtering / Web Filtering / Parental Control | Menyaring situs berdasarkan kategori (judi, pornografi, malware) lewat DNS filtering (Kominfo Trust+, OpenDNS/Cisco Umbrella, Cloudflare 1.1.1.3, Pi-hole), proxy, atau NGFW. | Kewajiban sekolah menyediakan internet sehat bagi siswa. |
| 1013 | UU ITE, UU PDP, dan Etika Keamanan | UU ITE (No. 11/2008, diubah No. 19/2016 dan No. 1/2024) mengatur akses ilegal, penyadapan, dan perusakan sistem. UU PDP (No. 27/2022) mewajibkan perlindungan data pribadi. Mengakses sistem tanpa izin adalah pidana meski "hanya coba-coba". | Batas hukum yang wajib dipahami siswa TKJ; keahlian keamanan hanya untuk tujuan sah. |
| 1014 | BSSN dan CSIRT | BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) adalah lembaga keamanan siber nasional; CSIRT (Computer Security Incident Response Team) adalah tim tanggap insiden di tingkat nasional/sektor/organisasi (misalnya CSIRT sekolah/dinas). | Tempat melapor dan berkoordinasi saat terjadi insiden siber. |
| 1015 | Responsible Disclosure dan Bug Bounty | Melaporkan celah yang ditemukan kepada pemilik sistem secara bertanggung jawab (tidak dipublikasikan sebelum diperbaiki); bug bounty memberi imbalan resmi bagi pelapor. | Jalur legal dan bahkan menguntungkan bagi peminat keamanan. |
| 1016 | Security Checklist Router/Server (Ringkasan Praktik) | Ganti kredensial default, akses manajemen hanya dari LAN/VPN, matikan Telnet/HTTP/FTP/api tak perlu, firewall default drop dari WAN, update firmware, NTP dan logging aktif, backup konfigurasi, MAC/port security, WPA2/3, pisahkan VLAN, batasi DNS terbuka, dokumentasikan. | Daftar periksa cepat sebelum perangkat dinyatakan aman untuk produksi. |

## 13 · Administrasi Sistem Jaringan (Server)

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Administrasi Sistem Jaringan (instalasi sistem operasi jaringan; konsep, instalasi, konfigurasi, dan pengujian remote server, DHCP server, DNS server, FTP server, file server, web server, mail server, database server, control panel hosting, shared hosting, dedicated hosting, VPS, VPN server; sistem kontrol dan monitoring)

Ringkasan: Server adalah "jantung layanan" jaringan. Bagian ini berisi istilah instalasi OS server, akses jarak jauh (SSH), tiap layanan server beserta perangkat lunak populernya (isc-dhcp, BIND9, Apache/Nginx, vsftpd, Samba, Postfix/Dovecot, MariaDB), hosting dan VPS, virtualisasi/container, serta pemantauan (Zabbix, Cacti, Grafana) dan perawatan server.

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1017 | Administrasi Sistem Jaringan | Pekerjaan memasang, mengonfigurasi, mengamankan, memantau, dan merawat server beserta layanan jaringannya agar tersedia bagi pengguna. Pelakunya disebut system administrator (sysadmin). | Layanan sekolah/kantor (internet, web, email, file, e-learning) bergantung pada administrasi yang baik. |
| 1018 | Sistem Operasi Jaringan (Network Operating System) | OS yang dirancang melayani banyak klien dan menjalankan layanan jaringan: Debian, Ubuntu Server, Rocky/AlmaLinux (RHEL), openSUSE, FreeBSD, Windows Server. Umumnya tanpa GUI (headless) demi kinerja dan keamanan. | Fondasi semua server; Debian/Ubuntu Server paling umum di praktik SMK. |
| 1019 | Instalasi OS Server (Minimal Install) | Instalasi tanpa desktop: pilih bahasa/zona waktu, partisi (root, swap, /home atau LVM), pengguna admin, paket minimal + OpenSSH server, lalu update. Di VM: alokasikan CPU/RAM/disk secukupnya, jaringan bridged. | Server ringan, cepat, dan hanya berisi yang dibutuhkan. |
| 1020 | Pasca-Instalasi Server (Baseline) | Langkah setelah instal: set hostname dan IP statis, apt update && apt upgrade, buat user sudo, konfigurasi SSH key, firewall ufw, NTP, zona waktu, dan snapshot/backup awal. | Dasar aman sebelum memasang layanan apa pun. |
| 1021 | Remote Server / Administrasi Jarak Jauh | Mengelola server dari komputer lain lewat jaringan: SSH (CLI), RDP/VNC (GUI), web panel (Webmin, Cockpit), atau IPMI/iLO/iDRAC (akses hardware). | Server di rak/data center dikelola tanpa monitor dan keyboard fisik. |
| 1022 | OpenSSH Server (sshd) | Layanan SSH di Linux: instal apt install openssh-server, konfigurasi /etc/ssh/sshd_config (Port, PermitRootLogin, PasswordAuthentication), restart systemctl restart ssh, akses dari klien ssh user@ip -p 22. | Layanan remote server pertama yang dipasang dan diuji di praktik. |
| 1023 | SCP, SFTP, dan rsync | Cara menyalin file lewat SSH: scp file user@ip:/tujuan, klien SFTP (FileZilla, WinSCP), rsync -avz (sinkronisasi efisien, hanya perubahan yang dikirim). | Memindahkan file dan backup antar-server dengan aman. |
| 1024 | Webmin dan Cockpit | Panel administrasi berbasis web untuk server Linux: Webmin (port 10000, sangat lengkap), Cockpit (port 9090, bawaan RHEL/Fedora). | Mengelola server lewat browser bagi yang belum lancar CLI. |
| 1025 | Layanan (Service) dan Port Listening | Setiap layanan server "mendengarkan" di port tertentu; cek dengan ss -tulpn atau netstat -tulpn, kelola dengan systemctl status/start/enable. | Memastikan layanan aktif sebelum diuji dari klien. |
| 1026 | DHCP Server (isc-dhcp-server, Kea, dnsmasq, Windows DHCP) | Server pemberi IP otomatis. Di Debian/Ubuntu: isc-dhcp-server (file /etc/dhcp/dhcpd.conf: subnet, range, option routers, option domain-name-servers, default-lease-time) dan interface di /etc/default/isc-dhcp-server. Kea adalah penerusnya. | Layanan dasar yang menghidupkan jaringan klien tanpa konfigurasi manual. |
| 1027 | Proses DORA dan Lease | Discover (klien broadcast mencari server) → Offer (server menawarkan IP) → Request (klien meminta) → Acknowledge (server mengesahkan). Lease: masa pinjam IP; klien memperbarui pada 50% masa (T1). | Memahami log DHCP dan masalah "tidak dapat IP". |
| 1028 | Scope/Subnet, Range/Pool, Exclusion, Reservation, Option | Scope: subnet yang dilayani. Range: rentang IP yang dibagikan. Exclusion: IP yang tidak dibagikan (untuk statis). Reservation: IP tetap untuk MAC tertentu (host printer { hardware ethernet ...; fixed-address ...; }). Option: info tambahan (gateway, DNS, domain, NTP, TFTP untuk PXE/VoIP). | Komponen konfigurasi DHCP yang harus dipahami dan diuji. |
| 1029 | Pengujian DHCP Server | Di klien: ipconfig /release lalu /renew (Windows) atau dhclient -v (Linux); periksa IP dari range, gateway, DNS; di server lihat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases dan journalctl -u isc-dhcp-server. | Bukti layanan berjalan sesuai rancangan. |
| 1030 | DNS Server (BIND9, Unbound, dnsmasq, PowerDNS, Windows DNS) | Server penerjemah nama. BIND9 paling umum di praktik: paket bind9, konfigurasi /etc/bind/named.conf.local (zona), named.conf.options (forwarders, recursion), file zona di /etc/bind/db.namadomain. Unbound untuk resolver cache ringan. | Nama domain lokal (sekolah.sch.id, server.lab) dan cache DNS untuk seluruh jaringan. |
| 1031 | Zona Forward dan Zona Reverse | Forward zone: nama → IP (file berisi record A). Reverse zone: IP → nama (zona in-addr.arpa, record PTR), misalnya 192.168.1.0/24 menjadi 1.168.192.in-addr.arpa. | Resolusi dua arah; reverse dibutuhkan mail server dan log yang rapi. |
| 1032 | Record DNS (A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, TXT, SRV) | A: nama → IPv4. AAAA: → IPv6. CNAME: alias ke nama lain. MX: mail server domain (dengan prioritas). NS: name server zona. PTR: reverse. SOA: info otoritas zona (serial, refresh, TTL). TXT: teks (SPF, verifikasi). SRV: lokasi layanan (SIP, LDAP). | Isi utama file zona; salah satu record menyebabkan layanan tidak ditemukan. |
| 1033 | Serial Number SOA dan TTL | Serial (format YYYYMMDDnn) harus dinaikkan setiap mengubah zona agar server sekunder menyalin. TTL: lama record boleh di-cache klien/resolver. | Perubahan DNS "tidak jalan" sering karena lupa menaikkan serial atau TTL lama. |
| 1034 | Authoritative vs Recursive/Caching DNS, Forwarder | Authoritative: pemilik resmi data zona. Recursive: mencari jawaban untuk klien dari root → TLD → authoritative lalu menyimpannya. Forwarder: meneruskan kueri ke DNS lain (8.8.8.8). Server rekursif terbuka ke internet berbahaya (amplifikasi). | Menentukan peran DNS server sekolah: authoritative untuk domain lokal + recursive untuk klien internal. |
| 1035 | Primary (Master) dan Secondary (Slave) DNS, Zone Transfer (AXFR) | Server sekunder menyalin zona dari primer lewat zone transfer sehingga layanan tetap ada saat primer mati. Batasi allow-transfer hanya ke sekunder. | Redundansi DNS; nama domain publik wajib punya minimal 2 NS. |
| 1036 | Pengujian DNS (nslookup, dig, host, named-checkconf) | named-checkconf dan named-checkzone memeriksa sintaks; dig @192.168.1.2 www.sekolah.sch.id menguji jawaban; dig -x 192.168.1.10 menguji PTR; klien diarahkan ke DNS server via DHCP. | Validasi konfigurasi DNS sebelum dipakai. |
| 1037 | Hosts File | File pemetaan nama–IP lokal yang dibaca sebelum DNS: /etc/hosts (Linux), C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (Windows). | Uji cepat nama tanpa DNS atau blokir domain sederhana. |
| 1038 | Web Server (Apache HTTP Server, Nginx, IIS, LiteSpeed) | Perangkat lunak penyaji situs web lewat HTTP/HTTPS. Apache (apache2, modul, .htaccess, direktori /var/www/html, konfigurasi /etc/apache2/sites-available/). Nginx (ringan, cepat, reverse proxy, /etc/nginx/sites-available/). IIS untuk Windows Server. | Menyajikan web sekolah, e-learning (Moodle), aplikasi PHP, dan halaman hotspot. |
| 1039 | Document Root, Index, dan Virtual Host | Document root: folder file situs. Index: file default (index.html/index.php). Virtual host: satu server melayani banyak domain (name-based) dengan ServerName/server_name dan document root berbeda; aktifkan a2ensite lalu systemctl reload apache2. | Banyak situs di satu server dengan satu IP. |
| 1040 | HTTPS di Web Server (Certbot/Let's Encrypt, Self-Signed) | Memasang sertifikat TLS: certbot --apache -d domain (gratis, otomatis diperbarui) untuk domain publik; openssl self-signed untuk lab; aktifkan mod_ssl, redirect HTTP→HTTPS. | Situs aman dan tidak ditandai "Not secure" oleh browser. |
| 1041 | LAMP / LEMP Stack | Paket standar server web dinamis: Linux + Apache (atau Nginx = "E") + MySQL/MariaDB + PHP (Perl/Python). Instal apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql. | Menjalankan WordPress, Moodle, aplikasi PHP sekolah. |
| 1042 | PHP dan PHP-FPM | Bahasa skrip sisi server untuk web dinamis; PHP-FPM adalah pengelola proses PHP untuk Nginx/Apache event. File php.ini mengatur upload_max_filesize, memory_limit, dsb. | Aplikasi web populer (WordPress, Moodle, SIAKAD) berbasis PHP. |
| 1043 | CMS dan LMS (WordPress, Joomla, Moodle) | Content Management System untuk situs (WordPress, Joomla, Drupal); Learning Management System untuk e-learning (Moodle, Chamilo). Dipasang di atas LAMP dengan database sendiri. | Situs dan e-learning sekolah tanpa memprogram dari nol. |
| 1044 | Pengujian Web Server | Buka http://ip-server dan http://namadomain dari klien, curl -I http://ip (header), cek log /var/log/apache2/access.log dan error.log, apache2ctl configtest. | Memastikan situs tersaji dan menemukan penyebab error 403/404/500. |
| 1045 | Kode Status HTTP (200, 301, 403, 404, 500, 502) | 200 OK; 301/302 redirect; 401/403 tidak berizin/dilarang (izin file, aturan); 404 tidak ditemukan; 500 error server (PHP/konfigurasi); 502/503/504 gateway/layanan bermasalah (backend mati, timeout). | Membaca masalah web server dengan cepat. |
| 1046 | Reverse Proxy dan Load Balancer (Nginx, HAProxy) | Reverse proxy menerima permintaan dari internet lalu meneruskannya ke server internal (menyembunyikan backend, terminasi TLS, cache). Load balancer membagi permintaan ke beberapa server (round robin, least connection) dengan health check. | Banyak aplikasi internal lewat satu IP publik dan ketersediaan tinggi. |
| 1047 | Database Server (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB) | Server penyimpan data terstruktur yang diakses aplikasi lewat SQL. MariaDB (port 3306) paling umum di praktik: mysql_secure_installation, buat database/user (CREATE DATABASE; CREATE USER; GRANT), bind-address, backup mysqldump. PostgreSQL (5432) untuk aplikasi besar. | Menyimpan data aplikasi web, e-learning, absensi, hotspot billing. |
| 1048 | phpMyAdmin dan Adminer | Antarmuka web untuk mengelola MySQL/MariaDB (tabel, kueri, impor/ekspor). Harus diamankan (HTTPS, batasi IP, kata sandi kuat). | Administrasi database tanpa CLI. |
| 1049 | Backup Database (Dump) dan Restore | mysqldump -u root -p namadb > backup.sql (ekspor) dan mysql -u root -p namadb < backup.sql (impor); dijadwalkan lewat cron dan disalin ke lokasi lain. | Data aplikasi bisa dipulihkan saat rusak/diretas. |
| 1050 | FTP Server (vsftpd, ProFTPD, Pure-FTPd, FileZilla Server) | Server transfer file klasik. vsftpd: apt install vsftpd, konfigurasi /etc/vsftpd.conf (anonymous_enable, local_enable, write_enable, chroot_local_user, pasv_min/max_port), pengguna sistem sebagai akun FTP. Port 21 (kontrol) + 20/pasif (data). | Berbagi file ke banyak pengguna; kini disarankan FTPS/SFTP karena FTP tidak terenkripsi. |
| 1051 | Mode FTP Active vs Passive | Active: server membuka koneksi data ke klien (sering diblok firewall klien/NAT). Passive: klien membuka koneksi data ke port pasif server (perlu range port pasif dibuka di firewall server). | Penyebab umum "bisa login tetapi tidak bisa list/upload". |
| 1052 | Pengujian FTP Server | Dari klien: FileZilla/WinSCP atau ftp ip-server, login, upload/download, cek izin folder; log /var/log/vsftpd.log. | Memastikan akun, izin, dan mode pasif benar. |
| 1053 | File Server dan Samba (SMB/CIFS) | Server berbagi folder/printer untuk klien Windows/Linux/macOS. Samba: apt install samba, /etc/samba/smb.conf (section share: path, browseable, writable, valid users), smbpasswd -a user, akses dari Windows \\ip-server\share. Port 445. | Penyimpanan bersama tugas siswa/guru dengan hak akses per pengguna. |
| 1054 | NFS (Network File System) | Berbagi folder antar-Linux/Unix: /etc/exports (/data 192.168.1.0/24(rw,sync)), exportfs -a, klien mount ip:/data /mnt. | File sharing antar-server dan penyimpanan VM/container. |
| 1055 | NAS dan SAN | NAS (Network Attached Storage): perangkat penyimpanan berjaringan berbasis file (SMB/NFS), misalnya Synology, QNAP, TrueNAS. SAN (Storage Area Network): penyimpanan berbasis blok (iSCSI, Fibre Channel) untuk server/virtualisasi. | Penyimpanan terpusat, backup, dan storage VM. |
| 1056 | Hak Akses File Server (Permission, ACL, Quota) | Izin Linux (rwx, chmod/chown), ACL untuk izin lebih detail (setfacl), quota membatasi kapasitas per pengguna/grup; di Samba dipadukan dengan valid users/write list. | Pengguna hanya mengakses folder miliknya dan tidak menghabiskan disk. |
| 1057 | Print Server (CUPS, Windows Print Server) | Server yang membagikan printer ke jaringan: CUPS (port 631, web admin) di Linux; Print Management di Windows Server. | Satu printer dipakai satu lab/kantor dengan antrian terpusat. |
| 1058 | Mail Server (Postfix, Dovecot, Exim, Sendmail, Zimbra, Exchange) | Sistem email lengkap: MTA (Postfix, mengirim/menerima SMTP port 25/587/465), MDA/IMAP-POP3 (Dovecot, port 143/993/110/995), record MX dan A/PTR di DNS, webmail (Roundcube), anti-spam (SpamAssassin, Rspamd), TLS. Zimbra/Exchange/iRedMail adalah paket lengkap. | Email berdomain sendiri (nama@sekolah.sch.id) dan praktik yang menuntut pemahaman DNS + keamanan. |
| 1059 | MTA, MDA, MUA | MTA (Mail Transfer Agent): mengirim antar-server (Postfix). MDA (Mail Delivery Agent): menaruh ke kotak surat dan melayani IMAP/POP3 (Dovecot). MUA (Mail User Agent): aplikasi pengguna (Thunderbird, Outlook, Gmail app, Roundcube). | Memahami alur email dari pengirim sampai penerima. |
| 1060 | Webmail (Roundcube, SquirrelMail, RainLoop) | Aplikasi web untuk membaca/mengirim email lewat browser yang terhubung ke IMAP/SMTP server. | Pengguna mengakses email tanpa memasang aplikasi. |
| 1061 | Open Relay, Spam, dan Blacklist | Open relay: mail server yang meneruskan email siapa pun (disalahgunakan spammer) → IP masuk blacklist (Spamhaus) → email ditolak. Cegah dengan autentikasi SMTP dan mynetworks ketat. | Menjaga reputasi mail server dan email sekolah sampai ke tujuan. |
| 1062 | Pengujian Mail Server | Kirim antar-akun lewat webmail/Thunderbird, telnet ip 25 (perintah EHLO, MAIL FROM, RCPT TO), periksa /var/log/mail.log, dig MX domain, uji mail-tester.com untuk skor spam. | Verifikasi menyeluruh layanan email. |
| 1063 | Proxy Server (Squid) | Perantara HTTP/HTTPS dengan cache dan filter: apt install squid, /etc/squid/squid.conf (http_port 3128, acl, http_access allow/deny, cache_dir, blokir situs/kata kunci, jam akses), transparent dengan NAT redirect port 80. Log /var/log/squid/access.log. | Kontrol dan pencatatan akses web; termasuk elemen konfigurasi perangkat di CP. |
| 1064 | NTP Server (chrony, ntpd) | Server waktu lokal yang menyinkron ke internet dan melayani semua perangkat LAN: apt install chrony, allow 192.168.0.0/16, cek chronyc sources/ntpq -p. | Jam seragam untuk log, autentikasi, dan ujian online. |
| 1065 | Syslog Server (rsyslog, syslog-ng, Graylog) | Server penampung log dari router, switch, AP, dan server lain (UDP/TCP 514), disimpan per host dan dianalisis. | Log terpusat memudahkan investigasi dan tidak hilang saat perangkat direset. |
| 1066 | Server Autentikasi (FreeRADIUS, LDAP/OpenLDAP, Active Directory) | FreeRADIUS: apt install freeradius, clients.conf (NAS + secret), users/SQL untuk akun, uji radtest. OpenLDAP/AD: direktori pengguna terpusat untuk login banyak layanan. | Satu akun untuk Wi-Fi, hotspot, VPN, dan login komputer. |
| 1067 | Active Directory Domain Services (AD DS), Domain Controller, Group Policy | Layanan direktori Windows Server: Domain Controller menyimpan akun dan mengautentikasi login (Kerberos); komputer di-join ke domain; Group Policy (GPO) menerapkan pengaturan/kebijakan massal (wallpaper, pembatasan, pemetaan drive). | Mengelola ratusan PC dan pengguna sekolah/kantor Windows secara terpusat. |
| 1068 | VPN Server (OpenVPN, WireGuard, SoftEther, L2TP/IPsec, pfSense) | Server yang menerima koneksi VPN pengguna jauh: buat sertifikat/kunci (OpenVPN easy-rsa, wg genkey), tentukan subnet VPN (10.8.0.0/24), push route ke LAN, aktifkan IP forwarding dan NAT, buka port (UDP 1194/51820) di firewall, bagikan file konfigurasi klien. | Akses aman ke server/CCTV sekolah dari rumah; termasuk layanan wajib di CP. |
| 1069 | IP Forwarding dan Server sebagai Router/Gateway | Mengaktifkan penerusan paket di Linux (sysctl net.ipv4.ip_forward=1) lalu NAT dengan iptables (-t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE) sehingga server berfungsi sebagai router. | Membangun gateway/firewall/VPN berbasis Linux. |
| 1070 | Streaming dan Video Conference Server (Jitsi Meet, BigBlueButton, Nginx-RTMP) | Server konferensi video mandiri (Jitsi, BBB untuk kelas daring) dan streaming (Nginx-RTMP, OBS). Butuh CPU/bandwidth besar dan port UDP 10000 (Jitsi). | Kelas daring dan siaran acara sekolah dengan server sendiri. |
| 1071 | VoIP Server (Asterisk/Issabel/FreePBX) sebagai Layanan Jaringan | Server telepon IP yang dipasang seperti layanan lain: instal, buat ekstensi SIP, uji softphone, buka port 5060 dan RTP. | Menghubungkan materi VoIP dengan administrasi server. |
| 1072 | Control Panel Hosting (cPanel/WHM, Plesk, DirectAdmin, CyberPanel, aaPanel, Webmin/Virtualmin) | Antarmuka web untuk mengelola hosting: membuat akun domain, email, database, FTP, SSL, file manager, statistik, backup, tanpa mengetik perintah. cPanel/Plesk berbayar; CyberPanel/aaPanel/Virtualmin gratis. | Mengelola banyak situs/pelanggan hosting secara cepat; praktik CP "control panel hosting". |
| 1073 | Web Hosting | Layanan menyewakan ruang server yang selalu online untuk menempatkan situs web beserta domain, email, dan database. | Situs sekolah/usaha online tanpa mengelola server sendiri. |
| 1074 | Shared Hosting | Banyak situs pelanggan berbagi satu server dan sumber dayanya (CPU, RAM, IP) dengan isolasi akun; murah tetapi kinerja saling memengaruhi dan akses terbatas (tanpa root). | Pilihan ekonomis untuk situs kecil; siswa belajar membuatnya dengan control panel di server Linux. |
| 1075 | VPS (Virtual Private Server) | Server virtual dengan sumber daya terjamin dan akses root penuh, dibuat dari virtualisasi (KVM, OpenVZ/LXC) di server fisik penyedia (IDCloudHost, Niagahoster, DigitalOcean, AWS Lightsail). | Menjalankan layanan sendiri (web, VPN, bot) dengan biaya puluhan–ratusan ribu per bulan; sarana latihan nyata administrasi server. |
| 1076 | Dedicated Hosting / Dedicated Server | Satu server fisik utuh disewa untuk satu pelanggan: kinerja maksimal, kendali penuh, biaya tertinggi. | Aplikasi besar/ramai atau kebutuhan keamanan/kepatuhan khusus. |
| 1077 | Cloud Hosting dan Managed Hosting | Cloud hosting: sumber daya dari kumpulan server (bisa naik-turun sesuai beban, bayar per pakai). Managed: penyedia mengurus OS, keamanan, dan backup untuk pelanggan. | Memahami pilihan hosting modern dan tanggung jawab masing-masing pihak. |
| 1078 | Domain, Registrar, dan Name Server Delegation | Domain didaftarkan melalui registrar (PANDI untuk .id, Niagahoster, Rumahweb, Namecheap); pengaturan NS di registrar menunjuk ke DNS server hosting; domain .sch.id butuh surat sekolah. | Menghubungkan nama domain dengan server hosting/DNS sendiri. |
| 1079 | Uptime Hosting dan SLA Hosting | Janji ketersediaan penyedia (99,9%) dan kompensasinya; dipantau dengan layanan uptime monitor. | Memilih penyedia dan menagih hak saat layanan turun. |
| 1080 | Virtualisasi Server (Proxmox VE, VMware ESXi/vSphere, Hyper-V, KVM, XCP-ng) | Hypervisor tipe 1 untuk menjalankan banyak server virtual di satu mesin fisik: Proxmox VE (open source, KVM + LXC, web UI) sangat populer di sekolah; ESXi standar enterprise; Hyper-V bawaan Windows Server. | Lab server lengkap (DHCP, DNS, web, mail, VPN) dalam satu PC/server; efisiensi dan snapshot. |
| 1081 | VM Template, Clone, Snapshot, Live Migration, HA Cluster | Template: VM induk untuk digandakan. Clone: salinan VM. Snapshot: titik pemulihan. Live migration: memindahkan VM antar-host tanpa mati. HA cluster: VM otomatis pindah jika host rusak. | Pengelolaan VM yang cepat dan tahan gangguan. |
| 1082 | Container dan Docker (Image, Container, Dockerfile, Volume, docker compose) | Image: paket aplikasi siap jalan (dari Docker Hub). Container: instance image yang berjalan. Dockerfile: resep membangun image. Volume: penyimpanan persisten. docker compose: mendefinisikan beberapa container (web + db) dalam satu file YAML. Perintah: docker run -d -p 80:80 nginx, docker ps, docker logs. | Memasang layanan (Nginx, MariaDB, Zabbix, Nextcloud) dalam menit dan konsisten. |
| 1083 | LXC/LXD dan Portainer | LXC: container sistem (seperti VM ringan) yang dipakai Proxmox. Portainer: antarmuka web mengelola Docker. | Alternatif ringan VM dan pengelolaan container visual. |
| 1084 | Infrastructure as Code dan Ansible | Menyatakan konfigurasi server dalam file (YAML) yang bisa dijalankan berulang: Ansible (tanpa agen, lewat SSH, playbook), Terraform (cloud). | Mengonfigurasi 30 PC lab atau 10 server secara identik dan otomatis. |
| 1085 | Sistem Kontrol dan Monitoring | Pemantauan kesehatan server/jaringan (CPU, RAM, disk, trafik, layanan, suhu, uptime) dan pengendalian (restart layanan, notifikasi, otomatisasi) secara terpusat. | Mengetahui masalah sebelum pengguna mengeluh dan mendukung SLA. |
| 1086 | Zabbix | Platform monitoring open source lengkap: agen di server, SNMP untuk perangkat, template, grafik, peta, trigger, dan notifikasi (email/Telegram). Mudah dipasang via Docker/paket. | Monitoring standar industri yang bisa dipraktikkan di sekolah. |
| 1087 | Cacti, Nagios, PRTG, LibreNMS, Observium | Cacti: grafik trafik SNMP berbasis RRDtool (klasik di SMK). Nagios/Icinga: pemantauan status layanan dan alert. PRTG: komersial Windows, 100 sensor gratis. LibreNMS/Observium: autodiscovery jaringan dengan SNMP. | Pilihan alat monitoring sesuai kebutuhan dan kemampuan. |
| 1088 | Grafana dan Prometheus | Prometheus mengumpulkan metrik (pull dari exporter seperti node_exporter, snmp_exporter); Grafana menampilkannya dalam dashboard interaktif dan alert. | Dashboard NOC modern yang menarik untuk pusat monitoring sekolah. |
| 1089 | SNMP: Community, OID, MIB, Trap, v2c vs v3 | Community: "kata sandi" SNMP (public/private; ganti!). OID: alamat numerik tiap parameter (1.3.6.1.2.1...). MIB: kamus OID. Trap: notifikasi aktif dari perangkat. SNMPv3 menambah autentikasi dan enkripsi. Alat uji: snmpwalk -v2c -c public ip. | Bahasa universal monitoring perangkat jaringan. |
| 1090 | NetFlow / sFlow / IPFIX dan Traffic Accounting | Perangkat mengirim ringkasan aliran trafik (siapa bicara dengan siapa, berapa besar) ke kolektor (ntopng, Elastiflow, PRTG). MikroTik: Traffic Flow. | Mengetahui pengguna/aplikasi pemakan bandwidth terbesar. |
| 1091 | Uptime Monitoring (Uptime Kuma, UptimeRobot) dan Alerting | Memantau ketersediaan layanan (HTTP, ping, port, DNS) dari luar dan mengirim peringatan ke Telegram/WhatsApp/email saat mati; Uptime Kuma self-hosted via Docker. | Admin tahu dalam satu menit saat web/e-learning sekolah down. |
| 1092 | Perintah Pemantauan Linux (top/htop, free, df, du, iostat, vnstat, iftop, uptime, w) | htop proses dan beban; free -h memori; df -h ruang disk; du -sh ukuran folder; iostat disk; vnstat/iftop/nload trafik jaringan; uptime load average; w siapa login. | Diagnosis cepat kondisi server dari terminal. |
| 1093 | Load Average dan Bottleneck Server | Load average (1/5/15 menit) menunjukkan antrian proses; nilai di atas jumlah core berarti server kewalahan. Bottleneck bisa CPU, RAM (swap tinggi), disk I/O, atau jaringan. | Menentukan langkah optimasi/upgrade yang tepat. |
| 1094 | Log Server (journalctl, /var/log, logrotate) | journalctl -u nama-service -f mengikuti log layanan; /var/log/syslog, auth.log (login), apache2/, mail.log; logrotate memutar dan memampatkan log agar disk tidak penuh. | Sumber utama penyebab layanan gagal dan jejak keamanan. |
| 1095 | Cron Job Server (Backup, Pembersihan, Laporan) | Penjadwalan tugas server: crontab -e dengan format menit jam tanggal bulan hari; contoh backup harian 0 1 * * * /usr/local/bin/backup.sh. | Otomasi rutin tanpa lupa. |
| 1096 | Strategi Backup Server (Full, Incremental, Differential, Snapshot, Offsite) | Full: semua data. Incremental: perubahan sejak backup terakhir. Differential: perubahan sejak full terakhir. Snapshot: kondisi VM/disk sesaat. Offsite/cloud: salinan di lokasi lain. Alat: rsync, Bacula, BorgBackup, Proxmox Backup Server, Veeam. | Pemulihan cepat dengan biaya penyimpanan wajar; uji restore berkala. |
| 1097 | RAID Perangkat Lunak (mdadm) dan LVM | mdadm membuat RAID 1/5/10 dari beberapa disk tanpa kartu RAID. LVM (Logical Volume Manager) menggabungkan disk menjadi volume yang bisa diperbesar tanpa instal ulang. | Ketahanan dan fleksibilitas penyimpanan server. |
| 1098 | Hot Swap, Hot Spare, dan Redundant PSU | Hot swap: mengganti disk/PSU saat server menyala. Hot spare: disk cadangan yang otomatis menggantikan yang rusak. Redundant PSU: dua catu daya. | Server tetap hidup selama perawatan/kerusakan komponen. |
| 1099 | Manajemen Pengguna Server (adduser, usermod, passwd, groups, sudoers, chage) | Membuat/menghapus akun, menambah ke grup sudo (usermod -aG sudo nama), mengunci akun (passwd -l), mengatur kedaluwarsa kata sandi (chage), mengedit sudoers dengan visudo. | Hanya orang berhak yang bisa masuk server dan menjalankan perintah admin. |
| 1100 | Update Keamanan Otomatis (unattended-upgrades) dan Reboot Terjadwal | Paket Ubuntu/Debian yang memasang pembaruan keamanan otomatis; reboot dijadwalkan di luar jam kerja saat kernel diperbarui. | Server selalu tertambal tanpa menunggu admin. |
| 1101 | Hostname dan FQDN Server | FQDN (Fully Qualified Domain Name) adalah nama lengkap host + domain (srv1.smk.sch.id), diatur di /etc/hostname dan /etc/hosts; penting untuk mail server dan sertifikat. | Identitas server yang konsisten di DNS, log, dan sertifikat. |
| 1102 | Repositori Lokal / Mirror dan Proxy Paket (apt-cacher-ng) | Menyediakan salinan repositori atau cache paket di jaringan sekolah sehingga puluhan komputer/server mengunduh update dari lokal. | Menghemat bandwidth internet dan mempercepat instalasi massal. |
| 1103 | PXE/Network Boot Server (TFTP + DHCP option 66/67, iPXE, FOG, Clonezilla) | Server yang melayani instalasi/cloning OS lewat jaringan: DHCP mengarahkan ke TFTP server berisi bootloader; FOG/Clonezilla menggandakan image ke seluruh lab. | Instal ulang 40 PC lab dalam satu malam. |
| 1104 | Thin Client / LTSP dan VDI | LTSP: PC lab boot dari server Linux tanpa disk. VDI (Virtual Desktop Infrastructure): desktop pengguna berjalan sebagai VM di server dan diakses jarak jauh. | Lab berbiaya rendah dan mudah dikelola terpusat. |
| 1105 | Nextcloud/ownCloud (Private Cloud Storage) | Aplikasi penyimpanan dan kolaborasi file mandiri (seperti Google Drive) di server sekolah, berbasis LAMP/Docker dengan aplikasi desktop/HP. | Cloud storage internal dengan data tetap di sekolah. |
| 1106 | Git Server dan Version Control (Gitea, GitLab) | Server penyimpan kode/konfigurasi dengan riwayat perubahan; konfigurasi router/server dan skrip disimpan di repositori. | Melacak siapa mengubah apa dan memulihkan versi lama. |
| 1107 | API dan Otomasi Server (REST, curl, Python requests) | Layanan modern (RouterOS 7, Proxmox, Zabbix, cloud) menyediakan REST API yang diakses lewat curl atau Python untuk membuat pengguna, mengambil status, atau menjalankan aksi otomatis. | Integrasi dan otomasi antar-sistem. |
| 1108 | Server Room / Data Center Kecil Sekolah | Ruangan server dengan rak, UPS, AC, grounding, akses terbatas, kabel rapi, pemantauan suhu, dan APAR khusus; server ditempatkan pada rak dengan manajemen kabel dan label. | Lingkungan fisik yang menjaga server hidup 24 jam. |
| 1109 | Dokumentasi Server (Runbook, Inventaris, Diagram Layanan) | Runbook: langkah operasional rutin/darurat (cara restart layanan, restore). Inventaris: daftar server, IP, layanan, versi, pemilik. Diagram: hubungan antar-layanan (web → db → auth). | Server tetap terkelola saat admin berganti. |
| 1110 | Pengujian dan Verifikasi Layanan (Checklist Umum) | Dari server: systemctl status, ss -tulpn, log. Dari klien: akses nyata (browser, ping, nslookup, FileZilla, mail client, SSH). Dari luar: uji port (nmap), uji DNS publik, uji sertifikat (SSL Labs). | Pola pengujian yang sama untuk semua layanan di CP. |
| 1111 | Studi Kasus Server Sekolah Lengkap (Skenario UKK) | Satu server Debian/Ubuntu (atau Proxmox dengan beberapa VM): DHCP, DNS lokal (smk.sch.id), web (portal + e-learning), FTP/Samba (tugas), mail (Postfix/Dovecot + Roundcube), database, proxy Squid, VPN WireGuard, monitoring Zabbix; klien Windows/Linux diuji per layanan; semua terdokumentasi. | Menghubungkan seluruh istilah administrasi server dalam satu praktik nyata. |
| 1112 | Mode Jaringan Server Virtual (Bridge, NAT, VLAN-aware Bridge) | Di Proxmox/VirtualBox, VM server sebaiknya bridged (vmbr0) agar punya IP di LAN nyata; NAT untuk isolasi; VLAN-aware bridge untuk VM di VLAN berbeda. | VM server dapat dijangkau klien seperti server fisik. |
| 1113 | Time Zone, Locale, dan Keyboard Layout Server | Pengaturan timedatectl set-timezone Asia/Jakarta, locale (id_ID/en_US.UTF-8), dan layout keyboard agar log dan aplikasi menampilkan waktu/format benar. | Menghindari selisih waktu log dan karakter aneh di aplikasi. |
| 1114 | Perintah Manajemen Layanan dan Reboot (systemctl, reboot, shutdown) | systemctl restart apache2, systemctl enable --now ssh, systemctl disable, journalctl -xe; reboot, shutdown -h now, shutdown -r +10 "pesan". | Operasional harian server. |
| 1115 | Swap, OOM Killer, dan Tuning Dasar | Swap mencegah kehabisan memori; OOM killer mematikan proses saat RAM benar-benar habis; tuning dasar: batas koneksi web server, buffer database, ulimit, sysctl jaringan. | Server stabil di bawah beban ujian online/pendaftaran. |
| 1116 | Kepatuhan dan Etika Sysadmin | Menjaga privasi data pengguna (tidak membaca email/file pengguna tanpa dasar), akses hanya seperlunya, mencatat tindakan, mematuhi UU PDP dan kebijakan sekolah. | Kepercayaan adalah inti pekerjaan administrator yang memegang semua kunci. |

## 14 · Pemecahan Masalah (Troubleshooting) dan Pemeliharaan Jaringan

Fase: F (Kelas XI–XII)    Elemen CP: Lintas elemen — "menganalisis permasalahan dan memperbaiki" (perawatan dan perbaikan jaringan kabel/nirkabel, konfigurasi routing, NAT/internet gateway, proxy, server) serta pemeliharaan alat ukur dan jaringan (Fase E)

Ringkasan: Kemampuan yang paling dihargai industri bukan sekadar memasang, tetapi memperbaiki dengan cepat dan tepat. Bagian ini berisi metode troubleshooting terstruktur, perintah diagnosis, pesan error yang sering muncul beserta artinya, gejala-gejala klasik dan penyebabnya, serta praktik pemeliharaan preventif.

| No | Istilah | Pengertian | Fungsi / Kegunaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1117 | Troubleshooting (Pemecahan Masalah) | Proses sistematis menemukan penyebab suatu gangguan dan memperbaikinya, bukan sekadar mencoba-coba. Menggabungkan pengetahuan teori, alat ukur, dan logika. | Mengembalikan layanan secepat mungkin dengan penyebab yang benar-benar tuntas. |
| 1118 | Metodologi Troubleshooting 7 Langkah (CompTIA) | (1) Identifikasi masalah dan kumpulkan informasi, (2) buat teori penyebab yang mungkin, (3) uji teori, (4) buat rencana tindakan, (5) terapkan solusi atau eskalasi, (6) verifikasi fungsi penuh dan langkah pencegahan, (7) dokumentasikan. | Kerangka kerja yang mencegah "asal ganti perangkat" dan menghasilkan solusi permanen. |
| 1119 | Pendekatan Bottom-Up, Top-Down, dan Divide-and-Conquer (Model OSI) | Bottom-up: mulai dari fisik (kabel, LED) naik ke aplikasi. Top-down: mulai dari aplikasi turun ke fisik. Divide-and-conquer: mulai dari tengah (misalnya ping Layer 3) lalu tentukan arah. | Mempersempit lokasi masalah secara efisien berdasarkan lapisan. |
| 1120 | Gejala (Symptom), Penyebab Akar (Root Cause), dan Workaround | Gejala: yang dirasakan pengguna ("internet lambat"). Root cause: penyebab sebenarnya (loop di switch lantai 2). Workaround: solusi sementara (cabut kabel) sebelum perbaikan permanen. | Perbaikan yang hanya mengobati gejala akan terulang. |
| 1121 | Pertanyaan Diagnosis Awal | Apa yang terjadi? Sejak kapan? Apa yang berubah sebelumnya? Semua pengguna atau satu? Semua layanan atau satu? Bisa direproduksi? Pesan error apa? | Informasi dari pengguna sering langsung menunjuk penyebab (misalnya "sejak ada AP baru"). |
| 1122 | Isolasi Masalah (Substitusi dan Eliminasi) | Menukar komponen yang dicurigai dengan yang pasti baik (kabel, port, PC) atau mengeluarkan komponen satu per satu hingga masalah hilang. | Membuktikan komponen mana yang bermasalah tanpa alat mahal. |
| 1123 | Baseline dan Perbandingan | Membandingkan kondisi saat gangguan dengan catatan normal (throughput, latency, daya optik, jumlah klien, beban CPU). | Membedakan "memang segitu" dari "ada yang salah". |
| 1124 | Pemeriksaan Fisik (LED, Kabel, Daya, Suhu) | Langkah pertama: apakah perangkat menyala, LED link/aktivitas normal, kabel terpasang kuat di kedua ujung, adaptor sesuai, perangkat tidak panas berlebih, tidak ada bau terbakar. | Sebagian besar gangguan lapangan berasal dari lapisan fisik. |
| 1125 | Power Cycle / Reboot | Mematikan perangkat, menunggu 10–30 detik, lalu menyalakan kembali untuk membersihkan kondisi memori/proses yang macet. | Solusi cepat yang sah, tetapi harus dicatat jika berulang (tanda masalah lebih dalam). |
| 1126 | Rollback Konfigurasi | Mengembalikan konfigurasi ke versi sebelum perubahan (backup, undo, safe mode MikroTik, reload in 10 Cisco) saat perubahan menyebabkan gangguan. | Pemulihan cepat tanpa harus menemukan baris yang salah dulu. |
| 1127 | Safe Mode (MikroTik) dan Reload Timer (Cisco) | Safe Mode: perubahan dibatalkan otomatis jika koneksi Winbox terputus. reload in 10: router restart otomatis dalam 10 menit kecuali dibatalkan (reload cancel). | Mencegah terkunci dari router jauh saat mengubah firewall/IP. |
| 1128 | ipconfig / ip addr (Diagnosis Klien) | Periksa: apakah IP dari subnet yang benar (bukan 169.254.x.x), subnet mask, gateway, DNS. ipconfig /release + /renew untuk IP baru, /flushdns untuk cache DNS, /displaydns. | Mengungkap masalah DHCP, IP salah, atau DNS keliru dalam 10 detik. |
| 1129 | Urutan Uji Ping (Ping Ladder) | (1) ping 127.0.0.1 (stack TCP/IP), (2) ping IP sendiri (NIC), (3) ping gateway (LAN), (4) ping IP publik 8.8.8.8 (routing/NAT/ISP), (5) ping google.com (DNS). Titik gagal pertama menunjukkan lapisan masalah. | Metode paling cepat menentukan lokasi putus. |
| 1130 | Pesan Ping: Request Timed Out | Tidak ada balasan dalam waktu tunggu: tujuan mati, firewall memblokir ICMP, rute balik tidak ada, atau kemacetan. | Perlu uji lanjutan (traceroute, cek firewall) karena banyak kemungkinan. |
| 1131 | Pesan Ping: Destination Host Unreachable | Komputer/router tidak tahu jalur ke tujuan atau ARP gagal: gateway salah/mati, tidak ada rute, atau tujuan tidak ada di LAN. | Menunjuk masalah routing/gateway di dekat pengirim. |
| 1132 | Pesan Ping: General Failure / Transmit Failed | Kesalahan di komputer sendiri: adapter dinonaktifkan, driver bermasalah, IP belum ada, atau protokol rusak. | Perbaiki di sisi klien (enable adapter, reset stack: netsh int ip reset). |
| 1133 | Pesan Ping: TTL Expired in Transit | Paket kehabisan TTL karena berputar-putar antar-router (routing loop). | Periksa rute statis/dinamis yang saling menunjuk. |
| 1134 | Pesan Ping: Reply from ... bytes=32 time=... TTL=... | Balasan normal; nilai time menunjukkan latency, TTL memberi petunjuk OS tujuan (64 Linux, 128 Windows, 255 perangkat jaringan) dan jumlah hop. | Membaca kondisi jalur meski koneksi berhasil. |
| 1135 | traceroute / tracert / mtr | Melacak hop demi hop; tanda bintang (*) di satu hop bisa berarti router tidak membalas ICMP (normal) atau putus di sana (jika semua hop setelahnya juga gagal). mtr menggabungkan ping dan traceroute secara terus-menerus untuk melihat packet loss per hop. | Menemukan hop yang lambat/putus, membedakan masalah lokal dari masalah ISP. |
| 1136 | nslookup / dig (Diagnosis DNS) | nslookup domain → jika "server can't find" atau timeout: DNS server salah/mati; nslookup domain 8.8.8.8 menguji dengan DNS lain. dig +trace menelusuri dari root. | Memastikan apakah "internet mati" sebenarnya hanya DNS bermasalah. |
| 1137 | Error Browser: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN / ERR_NAME_NOT_RESOLVED | Nama domain tidak bisa diterjemahkan: DNS klien salah, DNS server mati, domain salah ketik/tidak ada, atau filter DNS memblokir. | Arahkan diagnosis ke DNS, bukan ke kabel. |
| 1138 | Error Browser: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT / REFUSED / RESET | Timed out: paket tidak sampai (firewall drop, rute, server mati). Refused: sampai tetapi port ditutup (layanan tidak jalan). Reset: koneksi diputus (firewall reject, proxy, IPS). | Membedakan masalah jaringan dari masalah layanan server. |
| 1139 | Error: "No Internet, Secured" / "Limited Connectivity" / Tanda Seru pada Ikon Jaringan | Terhubung ke Wi-Fi/LAN tetapi tidak sampai internet: tidak dapat IP/gateway, gateway tidak diteruskan ke internet (NAT/rute/ISP putus), DNS gagal, atau captive portal belum login. | Gejala paling umum yang dilaporkan pengguna; ikuti ping ladder. |
| 1140 | Error: "IP Address Conflict" / "Another device is using this IP" | Dua perangkat memakai IP sama; biasanya IP statis bentrok dengan DHCP atau ada perangkat clone. Cek arp -a untuk melihat MAC pemilik. | Perbaiki dengan reservasi DHCP dan pencatatan IP statis. |
| 1141 | Error: "Network Cable Unplugged" / "Media Disconnected" | Tidak ada link fisik: kabel putus/longgar, port switch mati/disable, NIC rusak, perangkat ujung mati. | Cek kabel dengan LAN tester, coba port lain, lihat LED. |
| 1142 | netstat / ss (Diagnosis Layanan) | ss -tulpn (Linux) atau netstat -ano (Windows) menunjukkan port yang mendengarkan dan koneksi aktif beserta PID prosesnya. | Memastikan layanan berjalan di port yang benar dan menemukan proses yang memakai port. |
| 1143 | telnet host port / nc -zv / Test-NetConnection | Menguji apakah suatu port TCP di server bisa dijangkau: telnet 192.168.1.10 80, nc -zv host 22, PowerShell Test-NetConnection host -Port 443. | Membedakan "server mati", "port ditutup firewall", dan "layanan tidak jalan". |
| 1144 | arp -a dan Deteksi ARP Spoofing | Menampilkan pasangan IP–MAC yang dikenal; jika MAC gateway berubah-ubah atau sama dengan MAC perangkat lain, ada ARP spoofing/konflik. | Menemukan penyebab internet putus-putus atau penyadapan di LAN. |
| 1145 | route print / ip route / show ip route | Menampilkan tabel routing klien atau router; periksa default route, rute yang hilang, gateway salah, atau metric ganda (dua adapter aktif). | Mendiagnosis masalah "bisa LAN tetapi tidak bisa internet" atau rute antar-cabang. |
| 1146 | Wireshark / tcpdump untuk Troubleshooting | Tangkap paket saat masalah terjadi: apakah DHCP Discover dijawab, apakah DNS query dibalas, apakah TCP SYN mendapat SYN-ACK, retransmisi berlebihan (kabel buruk), atau paket dengan alamat aneh. Filter contoh: bootp, dns, tcp.analysis.retransmission, icmp. | Bukti pasti saat alat sederhana tidak menjelaskan. |
| 1147 | Log Perangkat dan Server (Event Viewer, dmesg, journalctl, /log MikroTik, show logging) | Membaca log saat gangguan: Windows Event Viewer (System/Application), Linux dmesg/journalctl, MikroTik /log print, Cisco show logging. Cari kata error, fail, down, denied, timeout. | Sering berisi jawaban langsung (misalnya "link flapping ether3", "DHCP pool exhausted"). |
| 1148 | Counter Interface (CRC Error, Input Errors, Collisions, Drops) | Statistik port di switch/router (show interfaces, /interface ethernet print stats, /interface monitor-traffic). CRC/input errors: kabel/konektor buruk atau duplex mismatch. Collisions: half duplex. Drops: antrian penuh/kemacetan. | Menemukan kabel rusak dan port bermasalah tanpa ke lokasi. |
| 1149 | Link Flapping | Port naik-turun berulang; penyebab: kabel/konektor longgar, PoE kurang daya, panjang kabel melebihi batas, perangkat ujung restart, atau STP berubah. | Diperbaiki dengan re-terminasi, mengganti kabel, atau menstabilkan daya. |
| 1150 | Duplex/Speed Mismatch dan Auto-Negotiation Gagal | Gejala: link nyala tetapi transfer sangat lambat, banyak CRC/late collision. Pastikan kedua sisi auto atau keduanya manual dengan nilai sama. | Salah satu penyebab klasik "kabel baru tetapi lambat". |
| 1151 | Kabel Turun ke 100 Mbps padahal Gigabit | Link gigabit membutuhkan keempat pasang kawat; jika pin 4-5 atau 7-8 putus/salah, link jatuh ke 100 Mbps. Juga terjadi pada kabel CCA/panjang berlebih. | Uji dengan LAN tester penuh 8 kawat dan re-crimp. |
| 1152 | Broadcast Storm / Loop (Gejala dan Penanganan) | Gejala: semua LED switch berkedip cepat serempak, jaringan lumpuh, CPU router tinggi, ping ke gateway timeout. Penanganan: cabut uplink satu per satu untuk menemukan loop, aktifkan STP/loop protection, edukasi pengguna agar tidak menghubungkan dua port dinding. | Gangguan total yang harus ditangani dalam hitungan menit. |
| 1153 | Rogue DHCP (Gejala dan Penanganan) | Gejala: sebagian klien mendapat IP dari subnet asing (misalnya 192.168.0.x padahal seharusnya 10.10.x.x) dan tidak bisa internet. Penanganan: cek ipconfig /all untuk melihat "DHCP Server", lacak MAC-nya di tabel switch, cabut, aktifkan DHCP snooping. | Penyebab umum gangguan acak di sekolah saat ada router rumahan dicolok. |
| 1154 | DHCP Pool Habis (Exhausted) | Klien baru tidak mendapat IP karena semua alamat dalam pool tersewa (lease panjang, banyak perangkat HP). Perbaikan: perbesar subnet (/23), perpendek lease, bersihkan lease lama. | Sering terjadi di hotspot sekolah saat jam istirahat. |
| 1155 | Latency Tinggi / Lag dan Bufferbloat | Ping melonjak (ratusan ms) saat ada unduhan besar karena antrian router penuh (bufferbloat). Diatasi dengan QoS/queue (fq_codel, CAKE, PCQ) dan pembatasan sedikit di bawah kapasitas ISP. | Membuat game/VoIP/video call tetap responsif meski jaringan sibuk. |
| 1156 | Packet Loss dan Intermittent Connection | Koneksi putus-nyambung atau sebagian paket hilang; penyebab: kabel/konektor buruk, interferensi Wi-Fi, perangkat overheat, PSU lemah, port rusak, ISP bermasalah, loop ringan, atau MTU. mtr/ping berkelanjutan menunjukkan pola. | Masalah paling menjengkelkan; butuh pemantauan berkelanjutan untuk menangkap polanya. |
| 1157 | Masalah MTU (Situs Tertentu Tidak Terbuka, Ping Bisa) | Ping kecil berhasil tetapi halaman HTTPS/VPN gagal karena paket besar dibuang di jalur PPPoE/VPN dengan MTU lebih kecil. Uji ping -f -l 1472 8.8.8.8 (Windows) untuk mencari MTU; atur MTU/MSS clamping di router (change-mss). | Solusi untuk gejala aneh di koneksi PPPoE dan VPN. |
| 1158 | Masalah Wi-Fi Umum dan Solusinya | Sinyal penuh tetapi lambat (interferensi/kanal/klien terlalu banyak), sering putus (sticky client, DFS, daya AP terlalu tinggi), tidak bisa connect (kata sandi salah, MAC filter, batas klien, DHCP habis, band tidak didukung), SSID tidak muncul (AP mati/PoE, hidden, kanal 5 GHz tidak didukung klien lama). | Panduan cepat teknisi menangani keluhan Wi-Fi. |
| 1159 | Masalah FTTH Umum (LOS Merah, PON Kedip, Lambat) | LOS merah: kabel putus/tekuk/konektor kotor → cek daya (OPM), VFL, ganti patch cord, lapor ISP. PON berkedip: registrasi ke OLT bermasalah. Lambat dengan daya normal: Wi-Fi ONT, paket FUP, gangguan backbone ISP. | Diagnosis awal sebelum eskalasi ke ISP mempercepat penanganan. |
| 1160 | Masalah Routing dan NAT (Ringkasan Gejala) | Klien dapat IP, ping gateway OK, ping 8.8.8.8 gagal → NAT masquerade/default route/ISP. Ping IP OK, nama gagal → DNS. Antar-VLAN gagal → inter-VLAN routing/firewall forward. Port forward gagal → firewall filter/dst-nat/gateway server/CGNAT. | Peta cepat dari gejala ke komponen yang harus diperiksa. |
| 1161 | Masalah Server Umum | Layanan mati (systemctl status gagal → baca log), port tidak mendengarkan (bind address salah), firewall host memblok (ufw), izin file (403), disk penuh (df -h, log/backup menumpuk), RAM habis (OOM), sertifikat kedaluwarsa, jam salah, DNS/hostname tidak sesuai. | Daftar periksa awal ketika layanan server tidak bisa diakses. |
| 1162 | Perangkat Overheat dan Catu Daya Bermasalah | Gejala: restart acak, port mati sebagian, throughput turun saat siang. Periksa suhu (/system health), kipas, debu, adaptor/PSU tegangan turun, PoE budget. | Banyak gangguan "misterius" ternyata masalah daya atau panas. |
| 1163 | Firmware Bug dan Known Issue | Perilaku aneh yang hanya hilang setelah upgrade/downgrade firmware; cek release notes/forum vendor untuk masalah yang sudah diketahui. | Menghemat waktu: tidak semua masalah berasal dari konfigurasi. |
| 1164 | Remote Troubleshooting (AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, Winbox via VPN) | Menangani masalah pengguna dari jauh dengan berbagi layar atau mengakses perangkat lewat VPN/port forward. | Menghemat kunjungan lapangan; wajib dengan persetujuan pengguna dan koneksi aman. |
| 1165 | Eskalasi ke ISP / Vendor dan Informasi yang Dibutuhkan | Saat masalah di luar kendali (link ISP putus, bug perangkat), laporkan dengan data lengkap: ID pelanggan, waktu kejadian, hasil ping/traceroute/daya optik, nomor seri, versi firmware, langkah yang sudah dicoba. | Penanganan pihak luar lebih cepat dan tidak berputar-putar. |
| 1166 | Dokumentasi Solusi dan Knowledge Base | Mencatat gejala, penyebab, solusi, dan waktu penanganan di sistem tiket/wiki agar kejadian serupa berikutnya selesai lebih cepat. | Pengetahuan tim tidak hilang bersama teknisi yang keluar. |
| 1167 | Pemeliharaan Preventif Terjadwal | Jadwal rutin: harian (cek monitoring/log), mingguan (backup konfigurasi, cek kapasitas), bulanan (bersihkan debu, cek UPS, update firmware/patch, uji restore), tahunan (audit keamanan, ganti baterai UPS, kalibrasi alat, kaji ulang desain). | Mengubah kerja dari "pemadam kebakaran" menjadi terencana. |
| 1168 | Pemeliharaan Korektif dan Adaptif | Korektif: memperbaiki kerusakan yang terjadi. Adaptif: menyesuaikan jaringan dengan kebutuhan baru (tambah kelas, aplikasi baru, peningkatan bandwidth). | Melengkapi preventif dalam siklus hidup jaringan. |
| 1169 | Jendela Pemeliharaan (Maintenance Window) dan Pemberitahuan | Waktu yang disepakati untuk pekerjaan yang menyebabkan gangguan (malam/akhir pekan/libur) dengan pemberitahuan ke pengguna sebelumnya. | Meminimalkan dampak dan keluhan. |
| 1170 | Monitoring Proaktif dan Alert Threshold | Menetapkan ambang peringatan (CPU di atas 80%, disk di atas 90%, latency di atas 100 ms, link down, suhu di atas 60 °C) di sistem monitoring agar admin diberi tahu sebelum pengguna terdampak. | Menemukan masalah lebih awal; inti dari "sistem kontrol dan monitoring". |
| 1171 | Spare Part dan Perangkat Cadangan (Cold/Warm/Hot Spare) | Menyediakan cadangan komponen kritis (switch, PSU, modul SFP, kabel patch, ONT) yang siap pakai: cold (di lemari), warm (terpasang belum aktif), hot (aktif otomatis). | Mengurangi downtime saat perangkat rusak dari hari menjadi menit. |
| 1172 | MTBF, MTTR, dan Ketersediaan | MTBF (Mean Time Between Failures): rata-rata waktu antar-kerusakan. MTTR (Mean Time To Repair): rata-rata waktu perbaikan. Availability = MTBF / (MTBF + MTTR). | Mengukur keandalan dan menargetkan perbaikan proses pemeliharaan. |
| 1173 | Uji Pemulihan (Restore Test) dan Simulasi Kegagalan (Failover Test) | Secara berkala benar-benar mencoba memulihkan backup dan mematikan jalur utama untuk memastikan cadangan bekerja. | Backup/failover yang tidak pernah diuji sering gagal saat dibutuhkan. |
| 1174 | Checklist Serah Terima Perbaikan | Setelah perbaikan: uji dari sisi pengguna, pastikan tidak ada efek samping, informasikan penyebab dan pencegahan, perbarui dokumentasi/label, tutup tiket dengan persetujuan pelapor. | Menutup pekerjaan secara profesional dan terukur. |

# Indeks Istilah A–Z

Angka di belakang istilah adalah kode bab tempat istilah itu dijelaskan.

A

Access Port  11

ACL (Access Control List) Cisco  11

Active Directory Domain Services (AD DS), Domain Controller, Group Policy  13

Address List  11

Administrasi Sistem Jaringan  13

Administrative Distance (AD) / Distance  11

Akses Manajemen (Console, Telnet, SSH, Web, Winbox, API)  11

Alamat IPv4 Khusus  09

Alokasi IP per VLAN/Departemen  09

Analisis Masalah Proxy  11

Analisis Masalah Routing  11

Ancaman (Threat), Kerentanan (Vulnerability), Risiko (Risk), Eksploit (Exploit)  12

Anycast IPv6  09

AP Outdoor dan Rating IP (IP65/IP67)  10

API dan Otomasi Server (REST, curl, Python requests)  13

arp -a dan Deteksi ARP Spoofing  14

ARP Poisoning dan Man-in-the-Middle (MITM)  12

Arsitektur Jaringan  09

ASN (Autonomous System Number)  09

Association dan Authentication (802.11)  10

Attack Surface dan Attack Vector  12

Aturan Penyingkatan IPv6  09

Audit Keamanan, Vulnerability Assessment, dan Penetration Testing  12

Autentikasi (Authentication)  12

Authoritative vs Recursive/Caching DNS, Forwarder  13

Azimuth, Elevation, dan Tilt  10

B

Backbone (Vertical) Cabling  10

Backup dan Restore Konfigurasi  11

Backup Database (Dump) dan Restore  13

Backup, Disaster Recovery (DRP), dan Business Continuity (BCP)  12

Band Steering dan Airtime Fairness  10

Bandwidth Limit per Klien dan Jumlah Klien Maksimum  10

Baseline dan Perbandingan  14

Beacon dan Probe  10

Beamforming  10

BGP (Border Gateway Protocol)  11

Block Size / Increment (Kelipatan Subnet)  09

BoM/BoQ dan RAB Jaringan  09

Botnet dan Zombie  12

Bridge (MikroTik) dan Hardware Offload  11

Broadcast Storm / Loop (Gejala dan Penanganan)  14

Brute Force dan Dictionary Attack  12

BSS, ESS, dan IBSS (Ad-Hoc)  10

BSSID dan ESSID  10

BSSN dan CSIRT  12

Burst (Burst Limit, Threshold, Time)  11

C

Cable Tray, Duct, Conduit, dan Raceway  10

Cacti, Nagios, PRTG, LibreNMS, Observium  13

Cakupan (Coverage) vs Kapasitas (Capacity)  10

Capacity Planning (Perencanaan Kapasitas)  09

CAPsMAN (Controlled Access Point system Manager)  11

Captive Portal dan Hotspot  10

CCQ (Client Connection Quality)  10

CDP, LLDP, dan MNDP (Neighbor Discovery)  11

Certificate pada Router (HTTPS/Winbox aman, SSTP, Hotspot HTTPS)  11

CGNAT (Carrier-Grade NAT)  09

Channel Width (20/40/80/160/320 MHz)  10

Cheat Sheet Subnet /16 ke /23  09

Cheat Sheet Subnet /24 ke Bawah  09

Checklist Serah Terima Perbaikan  14

CIA Triad (Confidentiality, Integrity, Availability)  12

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)  09

Cisco IOS dan Mode CLI  11

Client Isolation (AP Isolation)  10

Cloud Hosting dan Managed Hosting  13

CMS dan LMS (WordPress, Joomla, Moodle)  13

Co-Channel dan Adjacent-Channel Interference  10

Codec (Kodek Suara)  10

Connected Route dan Longest Prefix Match  11

Connection Tracking dan Connection State  11

Container dan Docker (Image, Container, Dockerfile, Volume, docker compose)  13

Content Filtering / Web Filtering / Parental Control  12

Control Panel Hosting (cPanel/WHM, Plesk, DirectAdmin, CyberPanel, aaPanel, Webmin/Virtualmin)  13

Counter Interface (CRC Error, Input Errors, Collisions, Drops)  14

Credential Stuffing dan Password Spraying  12

Cron Job Server (Backup, Pembersihan, Laporan)  13

Cryptojacking dan Fileless Malware  12

CSMA/CA, Hidden Node, dan RTS/CTS  10

D

Data Peralatan Jaringan (Inventarisasi)  09

Data Rate vs Throughput Nyata  10

Database Server (MySQL/MariaDB, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB)  13

Dead Spot / Blank Spot  10

Dedicated Hosting / Dedicated Server  13

Deface (Perusakan Tampilan Web)  12

Default Deny (Whitelist) vs Default Allow (Blacklist)  12

Default Route (0.0.0.0/0, Gateway of Last Resort)  11

Defense in Depth (Pertahanan Berlapis)  12

Denah (Floor Plan) dan Rack Elevation  09

DFS (Dynamic Frequency Selection)  10

DHCP Client (WAN) dan Static WAN  11

DHCP Pool Habis (Exhausted)  14

DHCP Relay / IP Helper  11

DHCP Server (isc-dhcp-server, Kea, dnsmasq, Windows DHCP)  13

DHCP Server pada Router/Switch  11

DHCPv6 (Stateful/Stateless)  09

Diagram Topologi (Network Diagram)  09

Dial Plan  10

Directory Traversal, File Upload, dan RCE  12

Distance Vector vs Link State  11

DMZ dan Bastion Host  12

DMZ (Demilitarized Zone)  09

DNAT / Port Forwarding (Destination NAT)  11

DNS pada Router (Forwarder/Cache, Allow Remote Requests, Static DNS)  11

DNS Server (BIND9, Unbound, dnsmasq, PowerDNS, Windows DNS)  13

DNSSEC, DoH, dan DoT  12

Document Root, Index, dan Virtual Host  13

Dokumentasi As-Built  09

Dokumentasi Konfigurasi (Config Export, Change Log)  11

Dokumentasi Server (Runbook, Inventaris, Diagram Layanan)  13

Dokumentasi Solusi dan Knowledge Base  14

Domain, Registrar, dan Name Server Delegation  13

DoS dan DDoS (Denial of Service)  12

DTP (Dynamic Trunking Protocol)  11

Dual Stack  09

Duplex Mismatch dan Speed Mismatch  10

Duplex/Speed Mismatch dan Auto-Negotiation Gagal  14

Dynamic Routing (Routing Dinamis)  11

E

EDR/XDR dan Antivirus Modern  12

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)  11

Ekstensi (Extension)  10

Enkripsi Asimetris / Kunci Publik (RSA, ECC, Diffie-Hellman)  12

Enkripsi Data at Rest vs In Transit  12

Enkripsi Simetris (AES, DES, 3DES, ChaCha20)  12

Error Browser: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN / ERR_NAME_NOT_RESOLVED  14

Error Browser: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT / REFUSED / RESET  14

Error: "IP Address Conflict" / "Another device is using this IP"  14

Error: "Network Cable Unplugged" / "Media Disconnected"  14

Error: "No Internet, Secured" / "Limited Connectivity" / Tanda Seru pada Ikon Jaringan  14

Eskalasi ke ISP / Vendor dan Informasi yang Dibutuhkan  14

EUI-64  09

Exploit, Zero-Day, dan CVE  12

F

Factory Reset  11

Fail2ban dan Rate Limiting  12

False Positive dan False Negative  12

File Server dan Samba (SMB/CIFS)  13

Firewall  12

Firewall Filter Router (Chain input/forward/output)  11

Firewall Host (Personal Firewall)  12

Firewall MikroTik Praktik Dasar  12

Firewall Server (Network Firewall Berbasis Server)  12

Firmware Bug dan Known Issue  14

Firmware Upgrade dan Netinstall  11

Floating Static Route dan Failover Routing  11

FLSM (Fixed Length Subnet Mask)  09

Forensik Digital dan Chain of Custody  12

FSPL (Free Space Path Loss)  10

FTP Server (vsftpd, ProFTPD, Pure-FTPd, FileZilla Server)  13

G

Gejala (Symptom), Penyebab Akar (Root Cause), dan Workaround  14

Git Server dan Version Control (Gitea, GitLab)  13

Global Unicast Address (GUA)  09

Grafana dan Prometheus  13

Grounding Perangkat Outdoor dan Kabel Shielded  10

H

Hacker (White Hat, Black Hat, Grey Hat), Cracker, Script Kiddie  12

Hak Akses File Server (Permission, ACL, Quota)  13

Hardening (Pengerasan Sistem)  12

Hash (MD5, SHA-1, SHA-256) dan Salt  12

High Availability (HA) dan Single Point of Failure (SPOF)  09

Honeypot  12

Horizontal Cabling  10

Hostname, Banner, Password, dan Enable Secret  11

Hostname dan FQDN Server  13

Hosts File  13

Hot Swap, Hot Spare, dan Redundant PSU  13

Hotspot MikroTik  11

HTTPS di Web Server (Certbot/Let's Encrypt, Self-Signed)  13

I

IANA dan RIR (APNIC, IDNIC)  09

IDS (Intrusion Detection System)  12

IEEE 802.1X dan EAP  12

Incident Response (Tanggap Insiden)  12

Infrastructure as Code dan Ansible  13

Insider Threat  12

Instalasi OS Server (Minimal Install)  13

Interface dan Penamaan Port  11

Internet Gateway (Konfigurasi Lengkap)  11

Inter-VLAN Routing  11

IP Cloud / DDNS (Dynamic DNS)  11

IP Forwarding dan Server sebagai Router/Gateway  13

IPAM (IP Address Management)  09

ipconfig / ip addr (Diagnosis Klien)  14

IP-PBX / Softswitch (Asterisk, FreePBX, Issabel, 3CX)  10

IPS (Intrusion Prevention System)  12

iptables dan nftables  12

IS-IS  11

Isolasi Masalah (Substitusi dan Eliminasi)  14

Istilah OSPF: Router ID, Area, LSA, LSDB, DR/BDR, Neighbor/Adjacency, Wildcard Mask  11

IVR, Voicemail, Call Queue, dan Conference  10

J

Jadwal Proyek dan Gantt Chart  09

Jaringan Manajemen (Management Network/VLAN)  09

Jaringan Tamu (Guest Network)  09

Jendela Pemeliharaan (Maintenance Window) dan Pemberitahuan  14

Jenis Firewall: Packet Filtering, Stateful, Application/Proxy, NGFW  12

Jenis Kabel Serat Optik Berdasarkan Konstruksi  10

Jumbo Frame  11

K

Kabel Turun ke 100 Mbps padahal Gigabit  14

Kali Linux dan Alat Uji Keamanan  12

Kata Sandi Kuat dan Password Policy  12

Keamanan Fisik  12

Keamanan Jaringan (Network Security)  12

Kebijakan Keamanan / Kebijakan Penggunaan Jaringan (AUP)  12

Kebutuhan Teknis Pengguna (User Requirements)  09

Kelas IP (Classful Addressing)  09

Kepatuhan dan Etika Sysadmin  13

Kode Status HTTP (200, 301, 403, 404, 500, 502)  13

Kompatibilitas Mundur (Backward Compatibility)  10

Komponen WLAN (Station, AP, Distribution System, Controller)  10

Konfigurasi Awal (Initial Setup)  11

Konfigurasi Dasar Access Point/Wireless Router Rumahan  11

Konfigurasi Dasar VoIP (Praktik)  10

Konfigurasi Default MikroTik  11

Konfigurasi IP pada Router (MikroTik/Cisco)  09

Konfigurasi IP Statis di Linux (Netplan, /etc/network/interfaces, nmcli)  09

Konfigurasi IP Statis di Windows  09

Konfigurasi Wireless MikroTik (Interface wlan, Security Profile, Mode)  11

Kontrol Akses (ACL, RBAC)  12

Konvergensi  11

Konversi Biner–Desimal  09

Kriptografi  12

Kriptografi Klasik (Caesar, Vigenère, Substitusi, Transposisi)  12

L

LAMP / LEMP Stack  13

Latency Tinggi / Lag dan Bufferbloat  14

Layanan (Service) dan Port Listening  13

Layer 7 Protocol dan Web Proxy Filtering  11

Least Privilege dan Need to Know  12

Link Aggregation (EtherChannel, LACP, Bonding)  11

Link Budget Nirkabel  10

Link Flapping  14

Link-Local Address (fe80::/10)  09

Load Average dan Bottleneck Server  13

Load Balancing (Penyeimbangan Beban)  11

Log Perangkat dan Server (Event Viewer, dmesg, journalctl, /log MikroTik, show logging)  14

Log Server (journalctl, /var/log, logrotate)  13

Logging, Syslog Remote, dan Graphing/Traffic Monitor  11

Loop Layer 2 dan Broadcast Storm  11

Loopback IPv6 (::1) dan Unspecified (::)  09

LXC/LXD dan Portainer  13

M

MAC Address Table (CAM Table)  11

MAC Filtering dan Hidden SSID  12

Mail Server (Postfix, Dovecot, Exim, Sendmail, Zimbra, Exchange)  13

Malware (Malicious Software)  12

Managed vs Unmanaged Switch  11

Manajemen Bandwidth (Bandwidth Management)  11

Manajemen Pengguna Server (adduser, usermod, passwd, groups, sudoers, chage)  13

Mangle (MikroTik)  11

Masalah FTTH Umum (LOS Merah, PON Kedip, Lambat)  14

Masalah MTU (Situs Tertentu Tidak Terbuka, Ping Bisa)  14

Masalah NAT dan Diagnosisnya  11

Masalah Routing dan NAT (Ringkasan Gejala)  14

Masalah Server Umum  14

Masalah Wi-Fi Umum dan Solusinya  14

Masquerade / PAT / NAT Overload (Source NAT)  11

MCS (Modulation and Coding Scheme)  10

MDF dan IDF (Main/Intermediate Distribution Frame)  10

Media Converter dan Uplink SFP  10

Menentukan Subnet dari Jumlah Jaringan  09

Menentukan Subnet dari Kebutuhan Host  09

Mesh Wi-Fi  10

Metodologi Troubleshooting 7 Langkah (CompTIA)  14

Metric  11

MFA / 2FA dan OTP  12

MikroTik RouterOS dan RouterBOARD  11

MIMO dan MU-MIMO  10

Mode Access Point (AP, Station/Client, Repeater, Bridge, WDS, Mesh)  10

Mode Bridge vs Mode Router pada ONT/Modem  11

Mode FTP Active vs Passive  13

Mode Infrastructure vs Ad-Hoc  10

Mode Jaringan Server Virtual (Bridge, NAT, VLAN-aware Bridge)  13

Model Hierarkis Tiga Lapis (Core, Distribution, Access)  09

Monitoring Proaktif dan Alert Threshold  14

MTA, MDA, MUA  13

MTBF, MTTR, dan Ketersediaan  14

Multicast IPv6 (ff00::/8) dan Tidak Ada Broadcast  09

Multi-WAN dan WAN Failover  11

N

NAC (Network Access Control)  12

NAS dan SAN  13

NAT (Network Address Translation)  11

NDP (Neighbor Discovery Protocol)  09

NetFlow / sFlow / IPFIX dan Traffic Accounting  13

netstat / ss (Diagnosis Layanan)  14

Network Address, Rentang Host, dan Broadcast (Hasil Subnetting)  09

Nextcloud/ownCloud (Private Cloud Storage)  13

NFS (Network File System)  13

Nmap (Network Mapper)  12

nslookup / dig (Diagnosis DNS)  14

NTP Server (chrony, ntpd)  13

O

OFDMA (Wi-Fi 6)  10

Open Relay, Spam, dan Blacklist  13

OpenSSH Server (sshd)  13

Operasi AND untuk Mencari Network Address  09

OSPF (Open Shortest Path First)  11

Otorisasi (Authorization) dan Accounting (AAA)  12

Oversubscription Ratio  09

P

Packet Loss dan Intermittent Connection  14

Pasca-Instalasi Server (Baseline)  13

Password Manager dan Hashing Kata Sandi  12

Patch Cord (Kabel Jumper)  10

Patch Management dan Update Rutin  12

Patch Panel  10

PCC (Per Connection Classifier)  11

Pemasangan Perangkat (Mounting)  11

Pembersihan Konektor FO  10

Pemeliharaan Korektif dan Adaptif  14

Pemeliharaan Preventif Terjadwal  14

Pemeriksaan Fisik (LED, Kabel, Daya, Suhu)  14

Pemisahan Kabel Data dan Listrik  10

Pendekatan Bottom-Up, Top-Down, dan Divide-and-Conquer (Model OSI)  14

Penempatan dan Pemasangan AP Indoor  10

Pengalamatan IPv6 (128 bit, Heksadesimal)  09

Pengalamatan Jaringan (Network Addressing)  09

Pengamanan Server Layanan (Web, Mail, DNS, FTP, Database)  12

Penggantian Perangkat (Replacement)  11

Pengujian dan Verifikasi Layanan (Checklist Umum)  13

Pengujian DHCP Server  13

Pengujian DNS (nslookup, dig, host, named-checkconf)  13

Pengujian FTP Server  13

Pengujian Instalasi Nirkabel  10

Pengujian Mail Server  13

Pengujian VLAN dan Routing (Verifikasi)  11

Pengujian Web Server  13

Penyambungan FO (Prosedur Fusion Splice)  10

Perangkat Jaringan Aktif vs Pasif  11

Perangkat Overheat dan Catu Daya Bermasalah  14

Perangkat Radio Outdoor Populer  10

Perawatan Jaringan Kabel  10

Perawatan Jaringan Nirkabel  10

Perbaikan Jaringan FO (Putus/LOS)  10

Perbaikan Jaringan Kabel  10

Perbaikan Jaringan Nirkabel  10

Perbandingan IPv4 vs IPv6  09

Perencanaan Jaringan (Network Planning/Design)  09

Perencanaan Kanal (Channel Planning)  10

Perintah Manajemen Layanan dan Reboot (systemctl, reboot, shutdown)  13

Perintah Pemantauan Linux (top/htop, free, df, du, iostat, vnstat, iftop, uptime, w)  13

Perintah Show Penting (Cisco)  11

Permanent Link vs Channel  10

Persyaratan Membangun Server Autentikasi  12

Persyaratan Membangun Server Firewall  12

Pertanyaan Diagnosis Awal  14

Pesan Ping: Destination Host Unreachable  14

Pesan Ping: General Failure / Transmit Failed  14

Pesan Ping: Reply from ... bytes=32 time=... TTL=...  14

Pesan Ping: Request Timed Out  14

Pesan Ping: TTL Expired in Transit  14

Phishing, Spear Phishing, dan Whaling  12

PHP dan PHP-FPM  13

phpMyAdmin dan Adminer  13

Plaintext, Ciphertext, Kunci (Key), dan Algoritma (Cipher)  12

PoE Budget  10

PoE Injector dan PoE Splitter  10

PoE (Power over Ethernet)  10

Pointing / Alignment Antena  10

Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP) Outdoor  10

Policy Based Routing (PBR) dan Routing Mark  11

Pool DHCP, Lease Time, dan Reservasi (Static Lease)  09

Port Console dan Terminal 9600 8N1  11

Port Knocking  12

Port Mirroring (SPAN)  11

Port Scanning dan Reconnaissance  12

Port Security  11

PortFast, BPDU Guard, dan Root Guard  11

Power Cycle / Reboot  14

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)  11

Prefix Length / Notasi Slash (/24)  09

Primary (Master) dan Secondary (Slave) DNS, Zone Transfer (AXFR)  13

Prinsip Desain: Availability, Scalability, Security, Manageability, Cost  09

Print Server (CUPS, Windows Print Server)  13

Proses DORA dan Lease  13

Protokol Proprietary TDMA (airMAX, Nstreme/NV2)  10

Protokol Routing: IGP vs EGP  11

Protokol VPN: IPsec, OpenVPN, WireGuard, L2TP/IPsec, SSTP, PPTP  12

Proxy Server (Konsep di Router)  11

Proxy Server (Squid)  13

PSE dan PD (Power Sourcing Equipment / Powered Device)  10

PSK (Pre-Shared Key) dan SAE  12

PVID (Port VLAN ID)  11

PXE/Network Boot Server (TFTP + DHCP option 66/67, iPXE, FOG, Clonezilla)  13

Q

QoS (Quality of Service), Priority, DSCP, CoS  11

QoS untuk VoIP (Latency, Jitter, Loss)  10

Queue Tree dan PCQ  11

R

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)  12

Radius Tekukan (Bend Radius) Kabel  10

RAID Perangkat Lunak (mdadm) dan LVM  13

Ransomware  12

Record DNS (A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA, TXT, SRV)  13

Recursive Routing dan Netwatch  11

Redistribusi Rute (Redistribution)  11

Redundansi (Redundancy)  09

Remote Server / Administrasi Jarak Jauh  13

Remote Troubleshooting (AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, Winbox via VPN)  14

Rencana Alokasi IP (IP Plan)  09

Rencana Pengujian (Test Plan) dan Kriteria Penerimaan  09

Repositori Lokal / Mirror dan Proxy Paket (apt-cacher-ng)  13

Responsible Disclosure dan Bug Bounty  12

Reverse Proxy dan Load Balancer (Nginx, HAProxy)  13

RIP (Routing Information Protocol) v1/v2  11

Roaming (Wi-Fi)  10

Rogue DHCP (Gejala dan Penanganan)  14

Rogue DHCP Server  12

Rollback Konfigurasi  14

Root Bridge, BPDU, dan Port Role  11

Rootkit dan Backdoor  12

route print / ip route / show ip route  14

Router-on-a-Stick dan Subinterface  11

Routing  11

RTP dan RTCP (Real-time Transport Protocol)  10

Rule, Chain, Policy, dan Aksi (Accept/Drop/Reject)  12

Rumus Jumlah Subnet dan Host  09

Running-config vs Startup-config  11

S

Safe Mode (MikroTik) dan Reload Timer (Cisco)  14

Sandbox dan Isolasi  12

Scope/Subnet, Range/Pool, Exclusion, Reservation, Option  13

SCP, SFTP, dan rsync  13

Security Checklist Router/Server (Ringkasan Praktik)  12

Segmentasi dan Mikrosegmentasi  12

Serangan Wi-Fi: Evil Twin, Rogue AP, Deauthentication, WPS Attack, KRACK  12

Serial Number SOA dan TTL  13

Sertifikat Digital, CA, dan PKI  12

Server Autentikasi  12

Server Autentikasi (FreeRADIUS, LDAP/OpenLDAP, Active Directory)  13

Server Room / Data Center Kecil Sekolah  13

Shared Hosting  13

SIEM dan Log Management  12

Signature-Based vs Anomaly-Based Detection  12

Simple Queue  11

Simulasi Rancangan (Packet Tracer, GNS3, EVE-NG)  09

SIP (Session Initiation Protocol)  10

SIP Trunk dan VoIP Gateway (FXO/FXS, ATA)  10

Sistem Kontrol dan Monitoring  13

Sistem Operasi Jaringan (Network Operating System)  13

Site Survey (Teknis)  09

Skalabilitas (Scalability)  09

Skema Penamaan dan Pelabelan (Naming/Labeling Convention)  09

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)  09

Sniffing / Eavesdropping (Penyadapan)  12

SNMP: Community, OID, MIB, Trap, v2c vs v3  13

SNMP pada Perangkat dan The Dude  11

Snort dan Suricata  12

Social Engineering (Rekayasa Sosial)  12

Softphone dan IP Phone  10

Spare Part dan Perangkat Cadangan (Cold/Warm/Hot Spare)  14

SPF, DKIM, DMARC  12

Split Pair  10

Spoofing (IP, MAC, ARP, DNS, Email)  12

Spyware, Adware, Keylogger  12

SQL Injection (SQLi)  12

SSH Hardening dan SSH Key  12

SSID (Service Set Identifier)  10

SSL/TLS dan HTTPS  12

SSO (Single Sign-On) dan LDAP/Active Directory  12

Stacking dan Switch Chip  11

Standar IEEE 802.11 (Generasi Wi-Fi)  10

Standar Serat ITU-T (G.652, G.657, G.651)  10

Stateful Inspection dan Established/Related  12

Static NAT (1:1) dan Hairpin NAT  11

Static Routing (Routing Statis)  11

Status Interface (up/down, administratively down)  11

Sticky Client  10

Storm Control dan IGMP Snooping  11

STP / RSTP / MSTP (Spanning Tree Protocol)  11

Strategi Backup Server (Full, Incremental, Differential, Snapshot, Offsite)  13

Streaming dan Video Conference Server (Jitsi Meet, BigBlueButton, Nginx-RTMP)  13

Structured Cabling (Pengkabelan Terstruktur)  10

Struktur Alamat IPv4 (32 bit, 4 oktet)  09

Struktur IPv6: Global Routing Prefix, Subnet ID, Interface ID  09

Studi Kasus Perencanaan Sekolah  09

Studi Kasus Server Sekolah Lengkap (Skenario UKK)  13

Subnet /30 dan /31 untuk Link Point-to-Point  09

Subnet /32 (Host Route)  09

Subnet Mask Default  09

Subnetting  09

Supernetting / Route Summarization (Agregasi Rute)  09

Supply Chain Attack dan Firmware Berbahaya  12

Survei Nirkabel (Predictive, Passive, Active) dan Heatmap  10

SVI (Switch Virtual Interface)  11

Swap, OOM Killer, dan Tuning Dasar  13

Switch Layer 2 vs Layer 3  11

Switching (Cara Kerja Switch)  11

Syslog Server (rsyslog, syslog-ng, Graylog)  13

System Scheduler dan Script RouterOS  11

T

Tabel Routing (Routing Table)  11

TACACS+  12

Tagged vs Untagged (Istilah MikroTik/HP/TP-Link)  11

Tanda Tangan Digital dan Non-Repudiation  12

Tegangan Tarik (Pulling Tension)  10

Telecommunication Room (TR) dan Rak Dinding  10

telnet host port / nc -zv / Test-NetConnection  14

Terminasi FO (OTB/ODP) dan Manajemen Slack  10

Thin Client / LTSP dan VDI  13

Threat Intelligence dan Security Awareness  12

Time Zone, Locale, dan Keyboard Layout Server  13

Time/NTP Client pada Router  11

Topologi Fisik vs Logis (dalam Perencanaan)  09

Tower, Tiang, Tripod, dan Pipa  10

traceroute / tracert / mtr  14

Traffic Monitor Tools: Torch, Bandwidth Test, Ping, Traceroute, Packet Sniffer  11

Traffic Shaping vs Policing  11

Trojan (Trojan Horse)  12

Troubleshooting (Pemecahan Masalah)  14

Trunk Port dan IEEE 802.1Q (Tagging)  11

Tunnel EoIP, GRE, IPIP, dan VXLAN  11

Tunneling IPv6 (6to4, 6in4, Teredo) dan NAT64/DNS64  09

U

ufw dan firewalld  12

Uji Pemulihan (Restore Test) dan Simulasi Kegagalan (Failover Test)  14

Uji Wiremap, Length, NEXT, Return Loss, Insertion Loss  10

Unique Local Address (ULA, fc00::/7)  09

Update Keamanan Otomatis (unattended-upgrades) dan Reboot Terjadwal  13

UPnP dan MAC Clone  11

Uptime Hosting dan SLA Hosting  13

Uptime Monitoring (Uptime Kuma, UptimeRobot) dan Alerting  13

Urutan Uji Ping (Ping Ladder)  14

User Manager / RADIUS untuk Hotspot dan PPPoE  11

UU ITE, UU PDP, dan Etika Keamanan  12

V

Vendor Perangkat Jaringan  11

Verifikasi Pengalamatan  09

Video Conference dan WebRTC  10

Virtualisasi Server (Proxmox VE, VMware ESXi/vSphere, Hyper-V, KVM, XCP-ng)  13

Virus  12

VLAN Hopping dan Serangan Layer 2  12

VLAN ID, Default VLAN, dan Native VLAN  11

VLAN (Virtual LAN)  11

VLSM (Variable Length Subnet Mask)  09

VM Template, Clone, Snapshot, Live Migration, HA Cluster  13

Voice VLAN dan PoE untuk IP Phone  10

VoIP Server (Asterisk/Issabel/FreePBX) sebagai Layanan Jaringan  13

VoIP (Voice over Internet Protocol)  10

VPN pada Router (PPTP, L2TP/IPsec, SSTP, OpenVPN, WireGuard)  11

VPN Server (OpenVPN, WireGuard, SoftEther, L2TP/IPsec, pfSense)  13

VPN Server Praktik (MikroTik/Linux)  12

VPN (Virtual Private Network)  12

VPS (Virtual Private Server)  13

VRRP dan HSRP (Gateway Redundancy)  11

VTP (VLAN Trunking Protocol)  11

W

WAF (Web Application Firewall)  12

Wake on LAN (WoL)  11

Web Hosting  13

Web Server (Apache HTTP Server, Nginx, IIS, LiteSpeed)  13

WebFig, Quick Set, dan Terminal RouterOS  11

Webmail (Roundcube, SquirrelMail, RainLoop)  13

Webmin dan Cockpit  13

WEP, WPA, WPA2, WPA3  12

WHOIS dan Reverse Lookup  09

Wi-Fi Analyzer dan Speedtest sebagai Alat Uji Lapangan  10

Winbox  11

Wireless Controller (WLC) dan CAPsMAN  10

Wireless Router vs Access Point (Perbedaan Peran)  10

Wireless Security Profile (Open, WPA2-PSK, WPA3, Enterprise)  10

Wireshark / tcpdump untuk Troubleshooting  14

Wireshark untuk Keamanan  12

Work Area dan Outlet (Faceplate + Keystone)  10

Worm  12

WPA2-Enterprise / WPA3-Enterprise  12

X

XSS dan CSRF  12

Z

Zabbix  13

Zero Trust Architecture  12

Zona Forward dan Zona Reverse  13